# METODY KONSTRUOWANIA MAP IZOLINIOWYCH

# WSTĘP

Mapy izoliniowe, to z matematycznego punktu widzenia, graficzne przedstawienie na płaszczyźnie mapy wartości funkcji dwóch zmiennych – zazwyczaj te zmienne to współrzędne kartezjańskie X – skierowana na wschód i Y - skierowana na północ.

Izolinie to linie łączące punkty o tych samych (isos) wartościach.

# INTERPOLACJA

Zazwyczaj dysponujemy nieregularnie rozrzuconymi punktami na mapie. Każdy punkt ma współrzędne X, X, Z. Aby efektywnie rysować izolinie, musimy nieregularną sieć punktów przekszałcić w regularną, zazwyczaj kwadratową sieć, w węzłach której umieszczamy nowe punkty. Procedura taka to interpolacja.

Gęstość siatki – gęstsza siatka zwiększa gładkość izolinii ale zajmuje czas i pamięć operacyjną. Czy istnieje optymalna gęstość ? - w zależności od np. gęstości nieregularnych danych pierwotnych. Nie pewno w siatce znacznie gęstszej niż średnia gęstość pierwotnej, nieregularnej siatki - nie zwiększa się ilość informacji – ale izolinie stają się bardziej gładkie, co prowadzi do obrazu bardziej zbliżonego do natury.

Praktycznie, interpolacja polega na tym, by do obliczenia wartości Zk* w k-tym węźle siatki, wykorzystać wartości sąsiadujących z nim punktów. Każdemu takiemu punktowi przypisana jest WAGA – mówiąca jaki wkład (0-1) w wartość Zk* ma ten punkt. Suma wszystkich wag wynosi 1.

# Wybór metody interpolacji

- Odwrotna odległość (do potęgi) – szybki algorytm, mający jednak tendencję do wytwarzania „byczych oczu” dookoła punktów danych; wagami są odwrotności odległości (do potęgi)

- Kriging – metoda najbardziej optymalna, niezależnie od warunków

- wariogram empiryczny

- geostatystyczny model zmienności parametru Z (wariogram teoretyczny)

- do interpolacji służy tzw. kriging punktowy.

Wartość Zk*  jest obliczana za pomocą średniej ważonej ale wariancja różnicy między wartością obliczoną (krigingiem) w punktach danych  - jest minimalizowana. Pierwsze pochodne tej wariancji z uwagi na wszystkie współczynniki wagowe – muszą się zerować. Rozwiązuje się w tym celu układ równań różniczkowych, w których uwzględnia się wartości wzięte z modelu zmienności (wariogram teoretyczny)

- procedura krigingu umożliwia policzenie błędów interpolacji – wariancja krigingu albo KSD

Kriging jest najlepszą metodą interpolacji dla praktycznie każdego rodzaju danych. Wymaga jednak żmudnego badania struktury zmienności (wariogramy)

## Też: trend – simple kriging, nugget – gładsze izolinie

- Metoda najmniejszej krzywizny – szybka (dla dużych ilości danych) i daje gładkie izolinie. Metoda działa iteracyjnie i w każdej iteracji próbuje lepiej dopasować funkcję z wartościami w węzłach siatki do danych oryginalnych, minimalizując przy tym odchyłki

- Metoda najbliższego sąsiada – użyteczna przy konwersji prawie regularnej siatki (np. z dziurami bez danych) w regularną

- Regresja wielomianowa – dla danych, które mają trendy w wielkiej skali, nie oddaje lokalnego zróżnicowania, metoda bardzo szybka

- Radialne funkcje bazowe – porównywalne z krigingiem w tym, że dają dobrze dopasowane interpretacje dla większości rodzajów danych. Funkcje bazowe są analogiczne do wariogramów.

- Metoda Sheparda – podobna do met. Odwrotnej odległości, ale nie generuje „byczych oczu”, zwłaszcza gdy jest używane wygładzanie. Stosuje się tu metodę aproksymacji - tzw. metodę najmniejszych kwadratów lokalnie, wokół każdego węzła do likwidacji „byczych oczu”

- Triangulacja  z liniową interpolacją – szybka met., pozwala utworzyć przerwy w izoliniach (np. uskoki )

# Honorowanie danych oryginalnych

- Interpolatory (metody interpolacji) mogą honorować dane oryginalne. Gdy dana oryginalna znajdzie się dokładnie w węźle regularnej siatki, to w tym węźle zostanie przyjęta wartość oryginalna. Większość metod interpolacji działa właśnie w ten sposób, chociaż po niekiedy pod pewnymi warunkami, np. włączeniu wygładzania, ta własność zostaje utracona a w zamian za to uzyskamy gładkie izolinie.

- Nie honoruje danych oryginalnych metoda najmniejszej krzywizny i metoda regresji.

Typ szukania informacji:

Informacja, potrzebna do obliczenia wartości w węźle regularnej siatki może być zbierana w różny sposób (nie dotyczy to metod: regresji, najmniejszej krzywizny i triangulacji).

- Dla małych zbiorów danych (do 250 punktów), informacja powinna być zbierana z całego obszaru

- Dla większych zbiorów można zadeklarować zbieranie danych z najbliższych n punktów; liczba n jest określana arbitralnie. Na dodatek punkty muszą leżeć wewnątrz okręgu lub elipsy otaczającej obliczany węzeł siatki (dlaczego elipsa – o tym później)

- Okrąg lub elipsa może zostać podzielony na sektory: kwadranty lub oktanty. W każdym sektorze są niezależnie poszukiwane najbliższe punkty do węzła. Chodzi o to, by zapewnić informację ze wszystkich stron węzła. Narzucane są przy tym pewne warunki, np. że dopuszczamy istnienie jednego sektora bez punktów (pustego); można także wymagać, by np. totalna liczba uwzględnionych w obliczeniach jednego węzła punktów przekraczała pewien próg albo  - by w każdym sektorze była przynajmniej zadeklarowana minimalna ilość punktów.

Reguły szukania informacji:

- Ilość danych w sektorze

- Minimalna liczba wszystkich danych branych do obliczenia węzła – jeśli będzie niższa niż zadeklarowana, to odmowa interpolacji

- Maksymalna liczba pustych sektorów

# Anizotropia

ELIPSA (OKRĄG) badania – uwzględnienie anizotropii – określa się dłuższą oś elipsy i jej nachylenie oraz krótszą oś elipsy

# Wygładzanie

- w trakcie interpolacji

- po interpolacji – matrix smoothing: wartość w węźle jest modyfikowana poprzez jakby średnią ważoną, gdzie dane pochodzą z sąsiednich węzłów sieci, z kwadratowego okienka (matrix); ważenie jest podobne jak w metodzie odwrotnej odległości; siatka nie zmienia gęstości

- po interpolacji – spline smoothing: siatka zwiększa gęstość; dla każdego węzła jest konstruowana lokalna powierzchnia regresji; sąsiednie powierzchnie regresji są sklejane w połowie odległości między węzłami. Funkcje regresji muszą być skondtruowane w taki sposób, żeby nachylenie 2 powierzchni na linii sklejenia było takie same

# Blankowanie

Pliki *.BLN – blankowanie na zewnątrz (parmetr 0) lub wewnątrz (parametr 1)