Spis treści:

- Uwagi ogólne

- Środki ochrony indywidualnej

- Klasyfikacja substancji niebezpiecznych i ich mieszanin

- Oznakowanie opakowań z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi

- Karta charakterystyki

- Oznakowanie miejsc służących do przechowywania lub zawierających substancje i mieszaniny niebezpieczne

## Potencjalne zagrożenia

## Zasady bezpiecznej pracy w Laboratorium

- Gospodarka odpadami

- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

## Uwagi ogólne

- W Laboratorium należy przestrzegać ustaleń zawartych w niniejszej INSTRUKCJI BHP.

- W Laboratorium mogą przebywać studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych, którzy zostali za pisemnym potwierdzeniem zapoznani z ustaleniami niniejszej instrukcji oraz kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin, wyłącznie pod opieką pracowników lub innych wyznaczonych i przeszkolonych osób.

- Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny m.in. za:

- dopuszczenie do zajęć studentów, którzy zostali zaznajomieni z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, potencjalnymi zagrożeniami, zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym oraz środkami profilaktycznymi. Realizacja tego obowiązku powinna być udokumentowana. Student powinien potwierdzić podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania przepisy i zasady, z którymi został zapoznany;

- dopuszczenie do zajęć tych studentów, którzy zostali wyposażeni w odpowiednie środki chroniące przed zagrożeniami i urazami.

- Podstawowym obowiązkiem doktorantów i studentów jest

- przestrzeganie przepisów i zasad BHP;

- wykonywanie czynności zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz zgodnie z wydanymi w tym zakresie instrukcjami i poleceniami prowadzącego zajęcia;

- dbanie o należyty stan powierzonego im sprzętu oraz o prządek i ład w miejscu wykonywania doświadczeń;

- stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem;

- niezwłoczne zawiadomienie prowadzącego zajęcia o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;

- zgłaszanie prowadzącemu zajęcia zamiaru wyjścia z laboratorium podczas zajęć.

- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi:

  - zasilanie aparatury badawczej może być włączane przez pracowników;

  - zawsze montuj układ zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi podanymi przez prowadzącego zajęcia.

#### Środki ochrony indywidualnej

W Laboratorium obowiązuje nakaz stosowania następujących środków ochrony indywidualnej (Tabela 1).

Tabela 1. Środki ochrony indywidualnej.

|  | •Nakaz stosowania fartucha bawełnianego (zapiętego) |
| --- | --- |
|  | Nakaz stosowania ochrony rąk |
|  | Nakaz stosowania ochrony oczu |

#### Klasyfikacja substancji niebezpiecznych i ich mieszanin

Substancje niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne (ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; Dz.U. Nr 63; poz.332 z późn. zm.). Należą do nich: substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

- substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;

- substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających;

- substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne;

- substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne;

- substancje i mieszaniny łatwopalne;

- substancje i mieszaniny bardzo toksyczne;

- substancje i mieszaniny toksyczne;

- substancje i mieszaniny szkodliwe;

- substancje i mieszaniny żrące;

- substancje i mieszaniny drażniące;

- substancje i mieszaniny uczulające;

- substancje i mieszaniny rakotwórcze;

- substancje i mieszaniny mutagenne;

- substancje i mieszaniny działające szkodliwe na rozrodczość;

- substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.

#### Oznakowanie opakowań z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi

    - Wszystkie opakowania substancji chemicznych znajdujących się w Laboratorium muszą być oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

    - Oryginalne opakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, dostarczone przez producenta lub importera odczynnika, powinny zawierać etykietę m.in. z nazwą i danymi producenta/importera, piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia, zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia oraz środki ostrożności:

- substancje i mieszaniny chemiczne wprowadzone do obrotu od 01.06.2015  - oznakowanie według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin CLP (Classification-Labelling-Packaging), w tym:

piktogramy zagrożeń - symbole koloru czarnego na białym tle, o kształcie rombu z czerwoną obwódką;

zwroty wskazujące zagrożenia H (Hazard statements) oraz środki ostrożności P (Precautionary statements).

    - Kolby, butelki, itp. zawierające roztwory mieszanin sporządzone na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz badań, powinny posiadać etykietę z nazwą substancji, piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia (Tabele 2-4), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie oznakowania tj. rozporządzeniem nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

#### Tabela 2. Piktogramy oraz rodzaj zagrożenia.

| #### Oznakowanie opakowań z substancjami niebezpiecznymi |  |
| --- | --- |
| Rozporządzenie nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) |  |
| Piktogram | Rodzaj zagrożenia |
|  | - Niestabilne materiały wybuchowe - Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A,B - Nadtlenki organiczne, typy A, B |
|  | - Gazy utleniające, kat. 1 - Ciecze utleniające, kat. 1, 2, 3 - Ciała stałe utleniające, kat. 1, 2, 3 |
|  | - Działanie uczulające na drogi oddechowe, kat. 1 - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kat. 1A, 1B, 2 - Rakotwórczość, kat. 1A, 1B, 2 - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kat. 1A, 1B, 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 1, 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 1, 2 - Zagrożenie spowodowane aspiracją, kat. 1 |
|  | Toksyczność ostra, kat.1,2,3 |
|  | Działanie żrące na skórę kat. 1A, 1B, 1C Poważne uszkodzenie oczu, kat. 1 Działanie korodujące na metale, kat. 1 |
|  | Gazy łatwopalne, kat. 1 Wyroby aerozolowe łatwopalne, kat. 1, 2 Ciecze łatwopalne, kat. 1, 2, 3 Ciała stałe łatwopalne, kat. 1, 2 Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F Ciecze piroforyczne, kat. 1 Ciała stałe piroforyczne, kat. 1 Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kat. 1, 2 Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kat. 1, 2, 3 Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F |
|  | Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kat. 4 Działanie drażniące na skórę, kat. 2 Działanie drażniące na oczy, kat. 2 Działanie uczulające na skórę, kat. 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3 - Działanie drażniące na drogi oddechowe - Skutek narkotyczny |
|  | Gazy pod ciśnieniem: sprężone, skroplone, skroplone schłodzone, rozpuszczone |
|  | Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1 Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat.1,2. |

Tabela 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.

| Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE |  | Rozporządzenie nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwrot „R” (Risk) | Znaczenie | Zwrot „H” | Znaczenie |
| np. R10 | Produkt łatwo palny | 200 - 299 zagrożenia fizyczne | np. H220 - Skrajnie łatwopalny gaz |
| np. R12 | Produkt skrajnie łatwo palny | 300 - 399 zagrożenia dla zdrowia ludzi | np. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu |
| np. R15 | W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwo palne gazy | 400 - 499 zagrożenia dla środowiska | np. H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne |

Tabela 4. Zwroty wskazujące środki ostrożności

| Dyrektywa 67/548/EWG i 1999/45/WE |  | Rozporządzenie nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwrot „S” | Znaczenie | Zwrot „P” | Znaczenie |
| np. S15 | Przechowywać z dala od źródeł ciepła. | 100 – 199 ogólne | np. P102 –Chronić przed dziećmi |
| np. S25 | Unikać zanieczyszczenia oczu | 200 – 299 zapobieganie | np. P234 –Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku |
| np. S30 | Nie dodawać wody | 300 – 399 reagowanie | np. P315 –Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza |
| np. S37 | Nosić rękawice ochronne | 400 – 499 przechowywanie | np. P403 –Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu |
| np. S49 | Przechowywać tylko w oryginalnym pojemniku | 500 - 599 usuwanie | np. P501 –Zawartość/pojemnik usuwać do …… |

#### Karta charakterystyki

    - Karta charakterystyki (ang. SDS – Safety Data Sheet) dostarcza informację o substancji lub mieszaninie m.in. o jej właściwościach fizykochemicznych, niezbędnych środkach związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w miejscu pracy oraz z ochroną środowiska.

    - Karta charakterystyki powinna uwzględniać takie informacje jak:

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny.

2. Identyfikacja zagrożeń.

3. Skład substancji / informacja o składnikach.

4. Środki pierwszej pomocy.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne.

10. Stabilność i reaktywność.

11. Informacje toksykologiczne.

12. Informacje ekologiczne.

13. Postępowanie z odpadami.

14. Informacje dotyczące transportu.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

16. Inne informacje.

#### Oznakowanie miejsc służących do przechowywania lub zawierających substancje i mieszaniny niebezpieczne

## Oznakowanie miejsc magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych powinno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.

Tabela 5. Znaki ostrzegawcze.

|  | Ogólny znak ostrzegawczy - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie |
| --- | --- |
|  | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami żrącymi |
|  | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami łatwopalnymi lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze |
|  | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami o właściwościach utleniających |
|  | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami o właściwościach wybuchowych |
|  | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami szkodliwymi lub drażniącymi |
|  | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami toksycznymi |

#### Potencjalne zagrożenia

        - zagrożenia chemiczne:

- zachlapanie oczu substancją chemiczną - użyj natrysku lub płuczki do przemywania oczu znajdującego się w Laboratorium, następnie skontaktuj się z lekarzem (podaj nazwę substancji);

- oblanie ciała substancją żrącą lub zapalenie się odzieży - użyj prysznica bezpieczeństwa znajdującego się w laboratorium lub w najbliższej łazience;

- reakcja alergiczna na stosowany w trakcie reakcji odczynnik – znacząca większość odczynników wykorzystywanych w laboratorium podczas zajęć dydaktycznych przygotowywana jest w niskich stężeniach niestwarzających dużego zagrożenia chemicznego, niemniej obowiązuje m.in. stosowanie rękawic ochronnych podczas pracy z odczynnikami chemicznymi;

- inhalacja par lub gazów stanowiących produkty reakcji – prace stwarzające ryzyko narażenia inhalacyjnego muszą być prowadzone wyłącznie pod dygestorium.

        - zagrożenia mechaniczne i nieporządek:

- oparzenia termiczne - dotknięcie gorącego szkła, otwartego ognia, łaźni wodnej (piaskowej);

- zranienia skóry - skaleczenia ostrymi krawędziami np. pęknięte szkło laboratoryjne;

- poślizgnięcia, potknięcia– dbałość o ład i porządek w laboratorium np. zamykanie drzwi szafek, usuwanie zanieczyszczeń blatów i podłogi, niezastawianie przejść i dojść.

## Zasady bezpiecznej pracy w Laboratorium

### Czynności przed rozpoczęciem ćwiczenia

- Zapoznaj się z instrukcją wykonania ćwiczenia m.in. metodą badawczą, niezbędną aparaturą, właściwościami stosowanych odczynników, ich kartami charakterystyk, zasadami bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

- Załóż wymagane środki ochrony indywidualnej np.: fartuch, rękawice ochronne, okulary ochronne, zwiąż długie włosy, płaskie i pełne obuwie.

- Przygotuj stanowisko pracy tj. odpowiednio do zakresu ćwiczenia dokonaj oględzin aparatury, szkła laboratoryjnego (np. pęknięte wymień na nieuszkodzone), przynieś odczynniki, próby do analizy, zgłoś zamiar uruchomienia aparatury prowadzącemu zajęcia.

### Czynności w trakcie wykonywania ćwiczenia

- Przed pobraniem substancji chemicznej z pojemnika zapoznaj się z treścią etykiety na opakowaniu.

- Do nabierania substancji stałych stosuj odpowiednie łopatki lub łyżeczki.

- Ciekłe odczynniki chemiczne pipetuj wyłącznie przy pomocy nasadki, gruszki lub innego urządzenia mechanicznego.

- Do ćwiczeń używaj ilości substancji wynikające z opisu doświadczenia (nigdy większe).

- Butle z odczynnikami bezpośrednio po użyciu szczelnie zamknij i odstaw we właściwe miejsce.

- Na stole laboratoryjnym trzymaj tylko przedmioty i rzeczy związane z bezpośrednim wykonywaniem ćwiczenia.

- Czynności, podczas których stosuje się lub otrzymuje palne, toksyczne albo żrące gazy bądź lotne ciecze wykonuj pod wyciągiem.

- Przy ogrzewaniu substancji nigdy nie kieruj wylotu naczynia w stronę siebie oraz otaczających osób.

- Gorącą aparaturę, naczynia dotykaj za pomocą odpowiednich szczypiec lub rękawic termoochronnych.

- Sprawdzając zapach substancji opary kieruj ruchem wachlującym ręki w stronę nosa.

- Podczas pracy z cieczami unikaj ich rozchlapywania.

- Przenosząc butelki i kolby z zawartością chwytaj za szyjkę naczynia i dodatkowo podtrzymuj od strony dna.

- Do mycia szkła i naczyń laboratoryjnych używaj wody wodociągowej, a do ich płukania wody destylowanej.

- Z przyrządów korzystaj zgodnie z ich instrukcją obsługi.

- Unikaj gromadzenia większej ilości odczynników na stole laboratoryjnym.

- Praca z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami żrącymi:

- wszelkie czynności z cieczami stężonymi żrącymi, lotnymi i wydzielającymi opary żrące prowadzić pod wyciągiem (np. dymiący kwas siarkowy, kwas azotowy itp.) z obowiązkowym użyciem środków ochrony indywidualnej (fartuch, rękawice ochronne, okulary ochronne);

- rozcieńczając stężone kwasy, zwłaszcza siarkowy, zawsze wlewaj kwas do wody;

- stężone substancje żrące przenoś wyłącznie w naczyniach zamkniętych.

#### Praca z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami gorącymi :

- stosuj mieszanie podczas podgrzewania mieszaniny reakcyjnej, a gdy jest to technicznie niemożliwe – użyj kamyczków wrzennych;

- nie ogrzewaj naczyń reakcyjnych trzymając je w rękach – użyj uchwytu;

- nie nachylaj się nad otwartym, ogrzewanym naczyniem;

- podczas ogrzewania roztworu w probówce, wylot jej kieruj zawsze w stronę, gdzie nikogo nie ma (nie na siebie czy na pracującą obok osobę);

- do przenoszenia gorących naczyń do reakcji w wysokich temperaturach używaj szczypiec, uchwytów i izolujących rękawic;

- tygle do topienia i inne rozgrzane naczynia wyciągaj z pieca za pomocą odpowiednich szczypiec.

#### Praca z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami toksycznymi i bardzo toksycznymi :

- prace z ww. substancjami lub innymi, przy których wydzielają się gazy lub pary, w ilościach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia prowadź w sprawnie działającym dygestorium;

- o każdej zauważonej niesprawności działania urządzeń wentylacyjnych powiadom prowadzącego zajęcia;

- zabrania się wylewania ww. substancji do zlewu.

#### Praca z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami łatwopalnymi :

- z substancjami łatwopalnymi (np. rozpuszczalniki organiczne) pracuj z dala od źródła otwartego ognia.

- ogrzewanie prowadź wyłącznie za pomocą elektrycznych łaźni wodnych, olejowych lub piaskowych

- cieczy palnych niskowrzących nie przenoś i nie pozostawiaj w otwartych naczyniach.

- destylację prowadź na stanowisku wyposażonym w tacę wypełnioną piaskiem o pojemności uniemożliwiającej rozlanie się substancji w przypadku pęknięcia lub rozszczelnienia aparatury.

- Praca z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami rakotwórczymi i mutagennym:

- przestrzegaj stosowanie środków ochrony indywidualnej;

- do ćwiczeń używaj ilości substancji wynikające z opisu doświadczenia - nigdy większe;

- stosowanie przez studentów substancji rakotwórczych i mutagennych jest eliminowane przez stosowanie mieszanin w postaci roztworów w stężeniach poniżej 0,1%wag. głównego składnika o tych właściwościach.

#### Obsługa aparatury badawczej:

  - wszelkie urządzenia elektryczne włączaj do źródła prądu dopiero po zmontowaniu i połączeniu wszystkich części zestawu;

  - podstawowym warunkiem właściwej pracy urządzeń i aparatury jest przestrzeganie ich instrukcji obsługi;

  - rozłączanie zestawów, w których wykorzystywany był prąd elektryczny rozpoczynaj od odłączenia źródła zasilania;

  - zauważoną nieprawidłową pracę aparatury, urządzenia używanego podczas ćwiczeń bezzwłocznie zgłoś prowadzącemu zajęcia.

### Czynności po zakończeniu ćwiczenia

### Wyłącz aparaturę badawczą w kolejności zgodnej z instrukcją obsługi.

### Uporządkuj stanowisko pracy, w tym:

- umyj używane szkło laboratoryjne;

- pobrane odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, aparaturę odnieś w wyznaczone miejsce;

- sprawdź instalację wodną, gazową i elektryczną, która była wykorzystywana podczas wykonywania ćwiczenia, czy została prawidłowo wyłączona, względnie zamknięta;

- po zakończeniu ww. czynności starannie umyj ręce!!!

### Czynności zabronione

- Wykonywanie doświadczeń, używanie odczynników w sposób inny niż wynikający z zakresu zajęć laboratoryjnych.

- Zamiana korków butelek z odczynnikami oraz wlewanie pozostałości zużytych odczynników do opakowań z czystymi odczynnikami.

- Pozostawianie bez nadzoru czynnej aparatury np. destylarki, palniki itp. - nieprawidłowe działanie tych urządzeń (nadmierna temperatura, wzrost ciśnienia, zatrzymanie mieszadła, zalanie wodą, brak wody chłodzącej itp.) może spowodować awarię groźną dla ludzi i laboratorium.

- Używanie uszkodzonych przyrządów, elementów aparatury szklanej posiadającej widoczne rysy, pęknięcia lub wyszczerbienia.

- Stosowanie tej samej, zanieczyszczonej łopatki/łyżeczki do nabierania innych odczynników chemicznych.

- Dotykanie kabli i przewodów będących pod napięciem .

- Samowolne naprawianie aparatury.

- Spożywanie posiłków oraz picia napojów podczas pobytu w laboratorium.

- Wynoszenie z laboratorium odczynników chemicznych.

- Gospodarka odpadami

## Podczas zajęć laboratoryjnych obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania do zlewu pozostałości poreakcyjnych, resztek odczynników i innych ciekłych odpadów.

## Odpady należy zbierać do przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemników, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez prowadzącego zajęcia.

- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku wystąpienia awarii przy której występuje możliwość narażenia inhalacyjnego i/lub bezpośredniego działania czynnika chemicznego na skórę lub jeżeli przypadkowo zostanie rozsypana sucha substancja rakotwórcza lub mutagenna np. związki chromu(VI), student jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia.

- Rozlanie substancji chemicznej – zbierz substancję przy użyciu dostępnych środków neutralizujących, umyj i wytrzyj powierzchnię blatu, podłogi.

- Zachlapanie oczu substancją chemiczną - użyj natrysku do przemywania oczu znajdującego się w Laboratorium, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem (podaj nazwę substancji).

- Niesprawne dygestorium – zgłoś prowadzącemu zajęcia, do czasu naprawy nie wykonuj ćwiczeń wymagających sprawnej wentylacji.

- Awaria urządzenia lub instalacji - zgłoś prowadzącemu zajęcia.

- Zauważony wypadek albo zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego niezwłoczne zgłoś prowadzącemu zajęcia

- Zapewnij udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

- Podczas pożaru ściśle stosuj się do poleceń prowadzącego zajęcia.

- Apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się w Laboratorium 311, Laboratorium 312B.

- Telefony alarmowe: Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112

Straż Pożarna     998,                         Pogotowie Ratunkowe 999

Zaopiniowanie instrukcji 
przez Sekcję BHP:

……………………………………….                                                          Zatwierdzenie instrukcji:

………………………………………..

Pełnomocnik Dziekana

Wydział: WMN, I Rok, IM, Grupa I, godz. 						Data:

Potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją BHP –  Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami dla studentów uczestniczących w zajęciach w Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej lab.311, kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

Wydział: WMN, I Rok, IM, Grupa II, godz. 						Data:

Potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją BHP –  Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami dla studentów uczestniczących w zajęciach w Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej lab.311, kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

Wydział: WMN, I Rok, IM, Grupa III, godz. 					Data:

Potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją BHP –  Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami dla studentów uczestniczących w zajęciach w Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej lab.311, kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

Wydział: WMN, I Rok, IM, Grupa IV, godz. 					Data:

Potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją BHP –  Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami dla studentów uczestniczących w zajęciach w Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej lab.311, kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

Wydział: WFiIS, Fizyka Techniczna,…. Rok, Grupa…., godz. 		Data:

Potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją BHP –  Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami dla studentów uczestniczących w zajęciach w Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej lab.311, kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

Wydział: WFiIS, Kierunek……, Rok….., Grupa…., godz. 		Data:

Potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją BHP –  Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami dla studentów uczestniczących w zajęciach w Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej lab.311, kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nich zawartych oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |