Justyna Owsianka

WMS IV MFiU

# MODEL REGRESJI LINIOWEJ WIELOKROTNEJ

Wytrzymałość betonu na ściskanie w zależności od jego wieku i ilości poszczególnych składników.

## Dane

Dane, których dotyczy moja analiza pochodzą z UCI Machine Learning Repository. Dostępne są na stronie internetowej: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Concrete+Compressive+Strength

pod adresem:  http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/concrete/

Dane zostały umieszczone w bazie 3 sierpnia 2007 przez prof. I-Cheng Yeh z Chung-Hua University, Department of Information Management (e-mail: icyeh@chu.edu.tw). 
 
Dane opisują zawartość poszczególnych składników w kolejnych próbkach betonu, wiek tych próbek oraz wytrzymałość na ściskanie (zgniatanie). Zawierają wartości 
9 zmiennych (7 składników, wiek, wytrzymałość). Pomiarów dokonano dla 1030 próbek.

Dokładny opis danych:

Cement 	cement (cement)  [kg (w m3 mikstury)]
Blast		żużel pieca hutniczego (blast furnace slag)  [kg (w m3 mikstury)]
Fly_Ash	popiół lotny (fly ash)  [kg (w m3 mikstury)]
Water		woda (water)  [kg (w m3 mikstury)]
Superpl	środek super uplastyczniający (superplasticizer)  [kg (w m3 mikstury)]
Coarse	grube kruszywo (coarse aggregate)  [kg (w m3 mikstury)]
Fine		drobne kruszywo (fine aggregate)  [kg (w m3 mikstury)]

Age		wiek (age)  [ilość dni (1~365)]

Concrete	wytrzymałość betonu na ściskanie (concrete compressive strength)  [MPa]

Wykresy wartości poszczególnych zmiennych:

Korelacje między zmiennymi:

> cor(beton)

Cement       Blast      Fly_Ash       Water     Superpl

Cement    1.00000000 -0.27521591 -0.397467341 -0.08158675  0.09238617

Blast    -0.27521591  1.00000000 -0.323579901  0.10725203  0.04327042

Fly_Ash  -0.39746734 -0.32357990  1.000000000 -0.25698402  0.37750315

Water    -0.08158675  0.10725203 -0.256984023  1.00000000 -0.65753291

Superpl   0.09238617  0.04327042  0.377503146 -0.65753291  1.00000000

Coarse   -0.10934899 -0.28399861 -0.009960828 -0.18229360 -0.26599915

Fine     -0.22271785 -0.28160267  0.079108491 -0.45066117  0.22269123

Age       0.08194602 -0.04424602 -0.154370516  0.27761822 -0.19270003

Concrete  0.49783192  0.13482926 -0.105754916 -0.28963338  0.36607883

Coarse        Fine          Age   Concrete

Cement   -0.109348994 -0.22271785  0.081946024  0.4978319

Blast    -0.283998612 -0.28160267 -0.044246019  0.1348293

Fly_Ash  -0.009960828  0.07910849 -0.154370516 -0.1057549

Water    -0.182293602 -0.45066117  0.277618222 -0.2896334

Superpl  -0.265999148  0.22269123 -0.192700028  0.3660788

Coarse    1.000000000 -0.17848096 -0.003015880 -0.1649346

Fine     -0.178480957  1.00000000 -0.156094703 -0.1672412

Age      -0.003015880 -0.15609470  1.000000000  0.3288730

Concrete -0.164934614 -0.16724125  0.328873001  1.0000000

Wykresy zależności pomiędzy zmiennymi:

Zmienna zależna

Jako zmienną zależną przyjmuję Concrete. Opisuje ona wytrzymałość betonu na ściskanie. Beton jest jednym z najważniejszych materiałów w budownictwie i dlatego ważne jest określenie jego wytrzymałości w zależności od jego składu oraz wieku. Według inżynierów wytrzymałość betonu na ściskanie jest wysoce nieliniową funkcją wieku i użytych składników. Celem mojego projektu jest dopasowanie modelu regresji liniowej dobrze opisującego tą zależność (a przez swoją liniowość dużo prostszą niż rzeczywista funkcja ją opisująca). Patrząc na wykresy zależności widzimy, że zmienna Concrete zależy od pozostałych zmiennych (w różnym stopniu). Również patrząc na jej korelacje z pozostałymi zmiennymi słusznym wydaje się być przyjęcie jej za zmienną zależną.

Spoglądając na powyższe wykresy wydaje się, iż przy dopasowywaniu modelu trzeba będzie się bliżej przyjrzeć zależności między zmiennymi Water i Superpl, która pojawia się na wykresie, oraz dość wysokiej korelacji między nimi. Wątpliwości może budzić także współczynnik korelacji między zmiennymi Water i Fine.

Na początku jednak rozważę model pełny.

Model pełny

Postać modelu

Cement = 0 + 1Cement + 2Blast + 3Fly_Ash + 4Water + 5Superpl +
         + 6Coarse + 7 Fine + 8Age + 

Call: lm(formula = Concrete ~ ., data = beton)

Residuals:

Min       1Q   Median       3Q      Max

-28.6542  -6.3023   0.7026   6.5693  34.4498

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -23.331214  26.585504  -0.878 0.380372

Cement        0.119804   0.008489  14.113  < 2e-16 ***

Blast         0.103866   0.010136  10.247  < 2e-16 ***

Fly_Ash       0.087934   0.012583   6.988 5.02e-12 ***

Water        -0.149918   0.040177  -3.731 0.000201 ***

Superpl       0.292225   0.093424   3.128 0.001810 **

Coarse        0.018086   0.009392   1.926 0.054425 .

Fine          0.020190   0.010702   1.887 0.059491 .

Age           0.114222   0.005427  21.046  < 2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 10.4 on 1021 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6155,     Adjusted R-squared: 0.6125

F-statistic: 204.3 on 8 and 1021 DF,  p-value: < 2.2e-16

Współczynniki R2 i Ra2 są dość wysokie, więc model „rozsądnie” opisuje wytrzymałość betonu. Mniej istotne w modelu są zmienne Coarse i Fine. W dalszej części rozważę, czy warto wybrać model z mniejszą ilością zmiennych niezależnych (być może bez którejś 
z tych zmiennych lub obu) .

Wstępna diagnostyka modelu

Na powyższych wykresach nie widać zależności reszt od zmiennych niezależnych, nie wskazuje to więc na konieczność przeprowadzania transformacji tych zmiennych. Wątpliwość może budzić jedynie wykres reszt od zmiennej zależnej, na którym pojawia się pewna liniowość. Jednak „pasmo” jest dosyć szerokie, więc zależność ta nie jest bardzo  silna, a zastosowanie żadnej z podstawowych transformacji nie daje w efekcie modelu 
o lepszym dopasowaniu, a we wszystkich zależność reszt od zmiennej Concrete staje się silniejsza. Pozostawiam więc zmienną zależną bez transformacji.

Na wykresie pudełkowym reszt widzimy, że reszty mają rozkład symetryczny. Wykres wartości reszt w modelu regresji w zależności od numeru obserwacji pokazuje nam natomiast, że wartości reszt układają się mniej więcej po równo po obu stronach 0, ich wykres przypomina biały szum, reszty są homoskedastyczne.

Dwa pierwsze wykresy nie przeczą normalności reszt. Również wykres kwantylowy pozwala sądzić, że reszty są normalne. Na kolejnym wykresie wartości reszt w zależności 
od wartości teoretycznych rozkładają się równomiernie po obu stronach 0.

Analizując wykres wartości reszt dla kolejnych obserwacji nie widzimy obserwacji wyraźnie odstających. Jedynie reszty dla obserwacji nr 382 i 384  leżą na wykresie dalej od pasma większości wartości.  W dalszej części analizy modelu regresji liniowej wielokrotnej dla tych danych zbadam obecność obserwacji odstających i wpływowych używając konkretnych kryteriów.

Skośność zmiennych

Analizując wykresy pudełkowe kolejnych zmiennych w modelu stwierdzam, że niektóre 
z nich charakteryzuje dość duża skośność. Są to: Blast, Fly_Ash, Superpl i Age. Pozostałe zmienne mają dość symetryczne rozkłady, ewentualną niewielką skośność można pominąć. W przypadku zmiennej Water występuje pewne przesunięcie środka masy.

Odpowiednie transformacje mogą zmniejszyć skośność zmiennych i poprawić parametry modelu. Niestety nie można zmniejszyć skośności Fly_Ash przez przekształcenie zmiennej, ponieważ zarówno jej wartość najmniejsza, kwantyl rzędu 1/4, mediana i średnia wynoszą 0. Różne transformacje zmiennych Blast, Water i Superpl nie wnoszą niestety żadnych poprawek do modelu.

Model z przekształceniem dla zmiennej Blast:

p.Blast = 3 Blast

Dla modelu regresji z uwzględnioną zmienną p.Blast (Model 2) w miejsce Blast 
(Model 1) poziom istotności kilku parametrów się zmniejszył, m.in. :     		  	   				Estimate 	Std.Error 	t value 	Pr(>|t|)

Model 1:	Coarse       0.018086   0.009392  	 1.926 	0.054425 .

Model 2:	Coarse      -0.004371   0.008631  	-0.506   	0.6127

Model 1:	Fine         0.020190   0.010702  	 1.887	0.059491 .

Model 2:	Fine        -0.013869   0.009040  	-1.534   	0.1253

innych zwiększył, m.in.:

Model 1:	Water       -0.149918   0.040177  	-3.731 	0.000201 ***

Model 2:	Water       -0.238011   0.037571  	-6.335 	3.55e-10 ***

Podobnie wygląda sytuacja ze współczynnikami korelacji p.Blast z innymi zmiennymi, 
w kilku przypadkach wartości (na moduł) uległy zmniejszeniu, np.:

cor(Blast,Cement)

-0.2752159

cor(p.Blast,Cement)

-0.2245102

cor(Blast,Fine)

-0.2816027

cor(p.Blast,Fine)

-0.2556035

w innych zwiększeniu, np.:

cor(Blast,Coarse)

-0.2839986

cor(p.Blast,Coarse)

-0.3482999

cor(Blast,Superpl)

0.04327042

cor(p.Blast,Superpl)

0.1293133

Różnica występuje również w wartościach R2 i Ra2:

Model 1:	Multiple R-squared: 0.6155,     Adjusted R-squared: 0.6125

Model 2:	Multiple R-squared: 0.6036,     Adjusted R-squared: 0.6005

Ponieważ w oparciu o zmianę istotności parametrów i współczynników korelacji nie mogę jednoznacznie określić, czy model ze zmienną p.Blast jest modelem lepszym, to ze względu na wyższy współczynnik dopasowania modelu ze zmienną Blast, będę dalej rozważać model pełny, bez transformacji zmiennych.

Bardzo podobnie wygląda sytuacja, gdy rozważam model z transformacją zmiennej Superpl zmniejszającą jej skośność, w tym również gdy biorę pod uwagę jednocześnie pod uwagę obie transformacje. Być może jest to związane z tym, że dla obu tych zmiennych zarówno wartość minimalna, jak i pierwszy kwartyl są równe 0.

Model z przekształceniem dla zmiennej Age:

ln.Age = log(Age)

Call:

lm(formula = Concrete ~ Cement + Blast + Fly_Ash + Water + Superpl +

Coarse + Fine + ln.Age)

Residuals:

Min       1Q   Median       3Q      Max

-22.7754  -4.2774  -0.2914   4.0177  29.4003

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -77.533388  18.330800  -4.230 2.55e-05 ***

Cement        0.134857   0.005849  23.055  < 2e-16 ***

Blast         0.115945   0.006965  16.647  < 2e-16 ***

Fly_Ash       0.094391   0.008625  10.944  < 2e-16 ***

Water        -0.128817   0.027564  -4.673 3.36e-06 ***

Superpl       0.118822   0.064366   1.846   0.0652 .

Coarse        0.029681   0.006462   4.593 4.91e-06 ***

Fine          0.035989   0.007366   4.886 1.19e-06 ***

ln.Age        8.746595   0.191768  45.610  < 2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 7.145 on 1021 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8185,     Adjusted R-squared: 0.8171

F-statistic: 575.6 on 8 and 1021 DF,  p-value: < 2.2e-16

W porównaniu do modelu bez transformacji wartości współczynników R2 i Ra2 zwiększyły się o około 0,204. Jest to znaczna poprawa jakości modelu. Również istotność parametrów 
w rozważanym modelu wzrosła. Jedynym wyjątkiem jest tu istotność współczynnika przy zmiennej Superpl, która z 0.001810  spadła do 0.0652.

Age       ln.Age

Cement    0.081946024  	-0.00168814

Blast    -0.044246019 	-0.01780530

Fly_Ash  -0.154370516	-0.01429379

Water     0.277618222 	 0.16594310

Superpl  -0.192700028 	-0.04288527

Coarse   -0.003015880 	-0.04015944

Fine     -0.156094703 	-0.11391700

Concrete  0.328873001 	 0.55218040

Współczynniki korelacji zmiennej ln.Age z pozostałymi zmiennymi niezależnymi 
(z wyjątkiem Coarse) zmalały w stosunku do współczynników dla zmiennej Age. Wzrosła natomiast korelacja ze zmienną zależną Concrete.

Każdy z rozważanych aspektów: dopasowanie modelu, istotność parametrów, korelacja 
z pozostałymi zmiennymi, jednoznacznie wskazują nam jako lepszy model 
z transformowaną zmienną  Age -> ln.Age = log(Age).

Gdy weźmiemy pod uwagę model, w którym transformujemy większa ilość zmiennych (dodatkowo Blast, Superpl lub obie), to nie dostaniemy modelu lepszego od rozważanego przed momentem.

Ostatecznie dalej pracować będę nad modelem:

Cement = 0 + 1Cement + 2Blast + 3Fly_Ash + 4Water + 5Superpl +
         + 6Coarse + 7 Fine + 8ln.Age + 

Wstępna diagnostyka modelu z ln.Age

Podobnie jak wcześniej, na wykresach nie widać zależności reszt od zmiennych niezależnych, wartości reszt dla poszczególnych obserwacji są równomiernie rozłożone po obu stronach zera. Poprawił się sporo wykres reszt w modelu w zależności od zmiennej zależnej. Zniknęła liniowość, którą można było dostrzec na wykresie reszt od zmiennej Concrete w modelu bez transformacji.

Powyżej, na wykresie pudełkowym reszt w modelu widać, że średnia wartość reszt wynosi zero, niestety można zauważyć też lekką skośność. Potwierdza ją wykres kwantylowy, który świadczy również o istnieniu ciężkiego ogona z prawej strony – prawdopodobnie reszty nie są z rozkładu normalnego.

Wykres wartości reszt w modelu regresji w zależności od numeru obserwacji pokazuje nam natomiast, że wartości reszt układają się mniej więcej po równo po obu stronach 0, ich wykres przypomina biały szum, reszty są homoskedastyczne i nie zależą od wartości dopasowanych.

Podobnie jak dla modelu pełnego bez transformacji, można podejrzewać, że obserwacjami odstającymi mogą być te o numerach 382 i 384. Wartość reszt dla tych obserwacji nie odbiega jednak w bardzo znaczący sposób od innych wartości.

Czynniki interakcji

Analizując kolejne wykresy reszt od iloczynów zmiennych badam wpływ poszczególnych czynników interakcji pomiędzy zmiennymi niezależnymi na model. Zarówno na przykładowych wykresach zamieszczonych poniżej, jak i na pozostałych, nie zaznacza się wyraźnie żadna zależność. Nie ma więc pobudek do włączenia żadnego z iloczynów do modelu (i ewentualnego sprawdzania czy są one potrzebne w modelu poprzez analizę wariancji).

Wybór modelu

Redukcja ilości zmiennych niezależnych

Aby wybrać model regresji wielokrotnej najlepiej opisujący wytrzymałość betonu w oparciu 
o jak najmniejszą liczbę zmiennych niezależnych posłużę się trzema kryteriami pozwalającymi wybrać najlepszy podzbiór danych niezależnych dla konkretnych danych. Będę redukować ilość zmiennych niezależnych w rozważanym przed chwilą modelu pełnym (z transformowaną zmienną Age -> ln.Age).

Przeprowadzając regresję krokową wsteczną dla tego modelu i stosując jako kryterium eliminacji Kryterium informacyjne Akaike (AIC) otrzymałam następujący model:

AIC=4059.71

Call:

lm(formula = Concrete ~ Cement + Blast + Fly_Ash + Water + Superpl +     Coarse + Fine + ln.Age)

Coefficients:

(Intercept)       Cement        Blast      Fly_Ash        Water      Superpl

-77.53339      0.13486      0.11594      0.09439     -0.12882      0.11882

Coarse         Fine       ln.Age

0.02968      0.03599      8.74660

Kryterium AIC jako najlepszy wskazuje model pełny.

Stosując kryterium Cp Mallowa otrzymałam identyczny wynik – model pełny. Jest to jedyny model nieobciążony. Kryterium to wskazuje też inne modele o dość niskim współczynniku Cp, choć są to już modele obciążone.

$Cp

...

[49]   26.16739   29.79975   30.11249   52.58082  135.30246  142.59694

[55]  160.83634  243.15454  246.42137  285.24162   10.40785   28.09611

[61]   28.84004   30.87166  126.77595  284.12124  538.54106 2087.30669

[67]    9.00000

Są to odpowiednio modele:

Cp		Zmienne w modelu

9.0000	1 2 3 4 5 6 7 8

10.40785   	1 2 3 4 6 7 8

Kolejne kryterium wskazujące najlepszy model na podstawie maksymalizacji dopasowanego współczynnika dopasowania Ra2, tak jak poprzednie w wyniku daje model pełny.

> maxadjr(adr2,8)

1,2,3,4,5,6,7,8   1,2,3,4,6,7,8     1,2,3,4,7,8   1,2,3,4,5,7,8

0.817           0.817           0.814           0.813

1,2,3,5,6,7,8       1,2,3,4,8     1,2,3,4,5,8   1,2,3,4,5,6,8

0.813           0.813           0.813           0.813

Wszystkie trzy kryteria wskazują model pełny. Jednak dwa z nich (Cp Mallowa i adjr2) za drugi z kolei uznają ten sam model:

Cement = 0 + 1Cement + 2Blast + 3Fly_Ash + 4Water + 
         + 6Coarse + 7 Fine + 8ln.Age + 

Sprawdzę teraz, czy są jakieś przesłanki, aby rozważać ten właśnie model jako najlepiej opisujący wytrzymałość betonu.

Call:

lm(formula = Concrete ~ Cement + Blast + Fly_Ash + Water + Coarse +

Fine + ln.Age)

Residuals:

Min       1Q   Median       3Q      Max

-22.5816  -4.1436  -0.3002   4.0393  29.3405

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -66.471800  17.344174  -3.833 0.000135 ***

Cement        0.134818   0.005856  23.022  < 2e-16 ***

Blast         0.115883   0.006973  16.619  < 2e-16 ***

Fly_Ash       0.096388   0.008567  11.252  < 2e-16 ***

Water        -0.155652   0.023447  -6.638 5.14e-11 ***

Coarse        0.025536   0.006067   4.209 2.79e-05 ***

Fine          0.033915   0.007288   4.653 3.69e-06 ***

ln.Age        8.775548   0.191350  45.861  < 2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 7.153 on 1022 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8179,     Adjusted R-squared: 0.8167

F-statistic: 655.8 on 7 and 1022 DF,  p-value: < 2.2e-16

W tym modelu, w porównaniu z modelem pełnym, Ra2 zmniejszyło się jedynie 
o 0,0004. Mamy natomiast o jedną zmienną mniej, co niewątpliwie jest dużą zaletą. W rozważanym obecnie modelu wszystkie parametry są istotne, podczas gdy w modelu pełnym p-value dla współczynnika przy zmiennej Superpl jest równe 0.0652 > 5% (graniczna wartość 5% oznacza, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy H0: 5 = 0, stąd wnioskujemy, że zmienna może nie być istotna). Według kryterium Cp Mallowa  model ten jest obciążony, ale wartość współczynnika nie jest bardzo duża.

Porównam jeszcze czynnik wzrostu wariancji VIF.

Dla modelu pełnego:

> vif(rega)

Cement    Blast  Fly_Ash    Water  Superpl   Coarse     Fine   ln.Age

7.532370 7.279188 6.141118 6.983870 2.980300 5.088962 7.030352 1.052302

Dla powyższego modelu:

> vif(regr)

Cement    Blast  Fly_Ash    Water   	 -	   Coarse     Fine   ln.Age

7.532274 7.279022 6.044493 5.041479 	 -     4.474748 6.866832 1.045263

Przyjmowanie przez VIF dużych wartości świadczy o wysokiej współliniowości zmiennych. Wartością krytyczną jest liczba 10. W obu modelach zmienne niezależne są dosyć mocno skorelowane, VIF nie zbliża się jednak do granicznej wartości, mogę więc rozważać oba modele. Jednak w analizowanym właśnie modelu, VIF dla każdej ze zmiennych jest odrobinę niższy niż w modelu pełnym. Wyraźną różnicę zauważam natomiast w wartości (VIF)4, która dla drugiego modelu jest mniejsza prawie o 2. Już na początku mojej analizy zauważyłam, że współczynnik korelacji między zmiennymi Water i Superpl jest dość wysoki i możliwe, że jedną z nich trzeba będzie usunąć z modelu. W tym przypadku, poprzez usunięcie zmiennej Superpl, znacznie obniżył się VIF dla zmiennej Water. Usunięcie jednej z dwóch najbardziej od siebie zależnych zmiennych jest jednym 
z argumentów przemawiających za przyjęciem powyższego modelu.

Reasumując powyższe rozważania, sądzę, iż najwłaściwszy będzie wybór modelu 1,2,3,4,6,7,8, tzn.

Concrete ~ Cement + Blast + Fly_Ash + Water + Coarse + Fine + ln.Age  
i jego dalsza diagnostyka.

Diagnostyka modelu

Cement = 0 + 1Cement + 2Blast + 3Fly_Ash + 4Water +          
         + 6Coarse + 7 Fine + 8ln.Age + 

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -66.471800  17.344174  -3.833 0.000135 ***

Cement        0.134818   0.005856  23.022  < 2e-16 ***

Blast         0.115883   0.006973  16.619  < 2e-16 ***

Fly_Ash       0.096388   0.008567  11.252  < 2e-16 ***

Water        -0.155652   0.023447  -6.638 5.14e-11 ***

Coarse        0.025536   0.006067   4.209 2.79e-05 ***

Fine          0.033915   0.007288   4.653 3.69e-06 ***

ln.Age        8.775548   0.191350  45.861  < 2e-16 ***

Multiple R-squared: 0.8179,     Adjusted R-squared: 0.8167

Reszty w modelu nie zależą od zmiennej zależnej Concrete. Jak widać na rysunku obok, są rozrzucone po obu stronach 0, dosyć równomiernie.

Poniżej przedstawione są wykresy reszt od zmiennych niezależnych pozostawionych 
w modelu. Na żadnym 
z rysunków nie zaznacza się wyraźna zależność. Nie ma więc konieczności dokonywania transformacji (przekształcenia niwelujące skośność rozważałam już dla modelu pełnego).  Specyficzny wykres reszt od zmiennej ln.Age spowodowany jest wyłącznie dużą liczbą obserwacji próbek betonu 
w tym samym wieku.

Podobnie, reszty nie zależą od zmiennej odrzuconej Superpl.

Są równomiernie rozrzu-cone po obu stronach 0, co przedstawione jest na wykresie z prawej strony.

Patrząc na powyższe wykresy nie widzę konieczności dokonywania nowych przekształceń zmiennych. Sprawdzam to również korzystając z wykresów częściowej regresji. Jak widać na poniższych rysunkach, zmienna zależna nie wykazuje zależności krzywoliniowej od którejś z pozostałych zmiennych (wszystkie zmienne wchodzą do modelu jako czynniki liniowe).

Jak już sprawdzałam podczas wyboru najlepszego modelu, czynnik wzrostu wariancji  jest mniejszy od liczby 10 dla każdej zmiennej, czyli zmienne nie są zbyt silnie skorelowane, nie obserwuję zbyt dużej współliniowości.

> vif(regr)

Cement    Blast  Fly_Ash    Water    Coarse     Fine   ln.Age

7.532274 7.279022 6.044493 5.041479  4.474748 6.866832 1.045263

Powyżej widać, że reszty dla wybranego modelu zachowują się podobnie jak w rozważanym wcześniej modelu z transformacją. Rozkład reszt wydaje się być odrobinę skośny, z prawej strony występuje ciężki ogon.

Zarówno obydwa powyższe wykresy jak i testy normalności wskazują na to, że rozkład reszt nie jest rozkładem normalnym.

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data:  regr$res

D = 0.0405, p-value = 0.0004184

Anderson-Darling normality test

data:  regr$res

A = 2.133, p-value = 2.025e-05

Dla obu powyższych testów p-value<<5%. Oznacza to, że odrzucamy hipotezę H0 
o normalności rozkładu reszt.

Na poniższych wykresach widzimy, że reszty nie zależą od wartości dopasowanych, a także, że reszty mają prawdopodobnie stałą wariancję, czyli są homoskedastyczne. Rozkład wartości jest równomierny po obu stronach zera. Reszty mogą być białym szumem. Obserwacjami odstającymi mogą być podobnie jak wcześniej: 382, 384.

Czynniki interakcji

Rysując wykresy reszt w zależności od iloczynów kolejnych zmiennych niezależnych nie stwierdzam wpływu czynników interakcji na model. Poniżej zamieszczam kilka przykładowych wykresów.

Obserwacje odstające i wpływowe

Obserwacji odstających i wpływowych będę szukać używając kilku kryteriów.

1. Wartość dźwigni

> which(lev>0.5)

named integer(0)

> which(lev>0.2)

named integer(0)

Ogólna „reguła kciuka” (obserwacja „bardzo” odstająca, gdy hii>50%, „słabiej”, gdy 20%<hii<50%) nie wskazuje żadnych z obserwacji dotyczących wytrzymałości betonu za odstającą. Ponieważ jednak mój zbiór danych jest bardzo duży, skorzystam także z drugiej „reguły kciuka” (obserwacja jest odstająca, gdy hii>2*p/n – podwójny przeciętny wpływ).

> which(lev>(16/1030))

24  30  57  67  75  80  86  98 121 144 167 172 177 225 226 227 228 229 381 385 397 406 500 501 502 503 504 505 506 507 747 748 749 756 757 796 797 798 799 800 816 821 933 936 955

2. Reszty studentyzowane

>which(rstandard(regr)>3)

9 15 382 384 405

>which(rstandard(regr)<(-3))

115

3. Usunięte wartości resztowe

> which(rstudent(regr)>qt(1-0.05/(2*1030),1030-8-1))

382 384

4. DFFITSi – wpływ i-tej obserwacji na dopasowanie modelu

> which(dffits(regr)>(2*sqrt(8/1030)))

1    9   15   16   30   41   46   54   69   70  131  154  334  382  384  396  401  405  406  510  515  741  863 1020

5. DFBETASk(i) – wpływ i-tej obserwacji na k-ty parametr modelu

> which(dfbeta(regr)>(2/sqrt(1030)))

[1]   1   2    5    6    8    9   10   14   15   16   17   18   22   23   24

[16]  25  26   28   29   30   31   32   33   35   41   44   46   49   50   52

[31]  54  55   59   61   62   64   65   66   67   68   69   71   72   76   79

[46]  82  85   90   93  102  105  109  114  115  116  125  128  137  139  148

[61] 160 163  165  170  171  173  182  187  188  192  193  194  197  198  199

[76] 206 207  212  213  214  222  223  224  236  242  243  252  277  287  291

[91] 302 304  319  322  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  352

[106] 353 355  360  362  363  364  366  367  368  369  378  380  384  387  389

[121] 390 391  392  394  395  401  402  403  404  405  406  410  416  420  432

[136] 433 442  450  454  459  463  467  471  479  486  487  488  489  490  492

[151] 495 496  498  500  502  503  504  505  506  507  508  509  510  512  515

[166] 516 519  520  523  526  527  528  529  534  535  536  537  539  542  547

[181] 548 551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  564  565  567

[196] 568 570  572  573  574  575  578  579  580  581  582  584  585  586  587

[211] 588 595  596  598  599  600  601  602  606  612  613  614  618  624  625

[226] 627 641  646  652  654  657  669  673  680  703  725  726  728  730  731

[241] 733 734  735  736  737  739  741  747  748  749  750  751  756  757  763

[256] 769 770  775  784  785  789  790  791  792  793  795  796  797  798  799

[271] 801 804  805  806  813  814  815  820  821  824  830  838  844  845  846

[286] 848 851  853  856  859  864  865  867  869  872  883  888  893  896  897

[301] 899 901  913  917  925  933  946  956  959  960  962  964  976  980  987

[316] 995 1001 1002 1005 1008 1010 1012 1013 1016 1021 1022 1024 1026 1029

6. Odległość Cooka  (w moim przypadku dla każdej obserwacji mała)

> which(cooks.distance(regr)>0.025)

named integer(0)

Potentially influential observations of

lm(formula = Concrete ~ Cement + Blast + Fly_Ash + Water + Coarse +      Fine + ln.Age) :

dfb.1_ dfb.Cmnt dfb.Blst dfb.Fl_A dfb.Watr dfb.Cors dfb.Fine dfb.ln.A

1    0.08   0.00    -0.08    -0.08    -0.11    -0.04    -0.11     0.01

9    0.08  -0.10    -0.09    -0.10     0.00    -0.10    -0.10    -0.03

15   0.11  -0.11    -0.13    -0.12    -0.01    -0.12    -0.13    -0.04

16   0.09  -0.08    -0.13    -0.11    -0.03    -0.11    -0.11     0.04

24   0.03  -0.02    -0.03    -0.02    -0.02    -0.03    -0.03    -0.02

30   0.11  -0.06    -0.13    -0.09    -0.03    -0.11    -0.14    -0.12

57  -0.08   0.04     0.10     0.08     0.03     0.09     0.11    -0.12

69   0.04  -0.07    -0.02    -0.06     0.02    -0.05    -0.06    -0.02

115  0.04  -0.08    -0.10    -0.03     0.00    -0.04    -0.04     0.08

131 -0.08   0.11     0.16     0.09     0.06     0.08     0.06     0.02

154 -0.08   0.11     0.16     0.09     0.06     0.09     0.06     0.07

172 -0.07   0.00     0.06     0.07     0.10     0.10     0.02    -0.09

225 -0.21   0.20     0.18     0.15     0.24     0.16     0.21     0.10

226 -0.25   0.24     0.21     0.18     0.30     0.19     0.25     0.03

227 -0.24   0.23     0.21     0.18     0.29     0.18     0.24    -0.02

228 -0.20   0.19     0.17     0.15     0.25     0.15     0.20    -0.05

229 -0.18   0.17     0.15     0.13     0.22     0.13     0.17    -0.07

357 -0.01   0.00     0.02    -0.02    -0.04     0.05     0.01     0.03

358 -0.01   0.00     0.02    -0.01    -0.03     0.05     0.01     0.08

382 -0.04   0.05     0.09    -0.01    -0.08     0.15     0.01     0.07

384  0.11  -0.05    -0.13    -0.14    -0.15    -0.07    -0.13     0.02

385 -0.22   0.15     0.20     0.19     0.21     0.24     0.19     0.01

397 -0.22   0.15     0.20     0.19     0.21     0.24     0.19     0.01

401  0.05  -0.02     0.02     0.01    -0.06    -0.06    -0.02     0.02

405  0.07  -0.01     0.02     0.03    -0.08    -0.10    -0.05     0.02

406  0.25  -0.18    -0.23    -0.23    -0.26    -0.20    -0.26    -0.01

500  0.03  -0.04    -0.03    -0.04    -0.04    -0.03    -0.03     0.00

501 -0.01   0.01     0.01     0.01     0.01     0.00     0.00     0.00

502  0.21  -0.26    -0.20    -0.25    -0.24    -0.17    -0.19     0.09

503  0.21  -0.25    -0.20    -0.24    -0.23    -0.17    -0.19     0.05

504  0.07  -0.09    -0.07    -0.08    -0.08    -0.06    -0.07    -0.01

507  0.01  -0.02    -0.01    -0.02    -0.01    -0.01    -0.01     0.00

510  0.10  -0.02    -0.07    -0.01    -0.08    -0.13    -0.08     0.00

554  0.10  -0.11    -0.19    -0.10    -0.09    -0.10    -0.08     0.06

570  0.20  -0.18    -0.15    -0.14    -0.17    -0.22    -0.18    -0.03

585  0.09  -0.10    -0.18    -0.09    -0.08    -0.10    -0.08     0.06

611 -0.02   0.06     0.07     0.08     0.02     0.03    -0.01    -0.17

741  0.22  -0.22    -0.24    -0.24    -0.19    -0.18    -0.22    -0.11

748  0.02  -0.03    -0.02    -0.02    -0.02    -0.03    -0.01     0.02

816  0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00

835 -0.16   0.10     0.09     0.08     0.16     0.15     0.17     0.00

934 -0.05   0.03    -0.02    -0.06     0.03     0.05     0.08     0.00

936  0.00   0.00     0.00    -0.01    -0.01     0.00     0.00     0.00

dffit   cov.r   cook.d hat

1    0.29_*  0.96_*  0.01   0.01

9    0.27_*  0.94_*  0.01   0.01

15   0.29_*  0.93_*  0.01   0.01

16   0.25    0.97_*  0.01   0.01

24  -0.04    1.02_*  0.00   0.02

30   0.28_*  0.99    0.01   0.02

57  -0.29_*  0.98    0.01   0.02

69   0.24    0.96_*  0.01   0.01

115 -0.24    0.94_*  0.01   0.01

131  0.24    0.97_*  0.01   0.01

154  0.24    0.97_*  0.01   0.01

172 -0.28_*  0.99    0.01   0.02

225 -0.30_*  1.00    0.01   0.02_*

226 -0.35_*  0.99    0.02   0.02

227 -0.34_*  0.99    0.01   0.02

228 -0.29_*  1.00    0.01   0.02

229 -0.27_*  1.01    0.01   0.02

357  0.18    0.95_*  0.00   0.00

358  0.17    0.96_*  0.00   0.00

382  0.41_*  0.89_*  0.02   0.01

384  0.32_*  0.89_*  0.01   0.01

385 -0.29_*  1.00    0.01   0.02

397 -0.29_*  1.00    0.01   0.02

401  0.19    0.97_*  0.00   0.01

405  0.28_*  0.94_*  0.01   0.01

406  0.32_*  1.00    0.01   0.02

500 -0.05    1.04_*  0.00   0.03_*

501  0.01    1.02_*  0.00   0.02

502 -0.31_*  1.02    0.01   0.03_*

503 -0.29_*  1.02    0.01   0.03_*

504 -0.10    1.04_*  0.00   0.03_*

507 -0.03    1.03_*  0.00   0.02

510  0.24    0.98_*  0.01   0.01

554 -0.29_*  0.98    0.01   0.02

570 -0.26    0.97_*  0.01   0.01

585 -0.29_*  0.97_*  0.01   0.01

611 -0.25    0.98_*  0.01   0.01

741  0.29_*  0.97_*  0.01   0.01

748 -0.06    1.02_*  0.00   0.02

816  0.00    1.03_*  0.00   0.02

835 -0.24    0.97_*  0.01   0.01

934 -0.28_*  0.97_*  0.01   0.01

936 -0.02    1.02_*  0.00   0.02

Obserwacje uznane przez większość kryteriów za odstające i wpływowe to:

9, 15, 382, 384 405.

Wybrany przeze mnie model regresji liniowej wielokrotnej dla danych z usuniętymi obserwacjami odstającymi nieznacznie się poprawił.

Nowe współczynniki R2 i Ra2 są wyższe o 0,0081 od wcześniejszych i wynoszą:

Multiple R-squared: 0.826,      Adjusted R-squared: 0.8248

Wszystkie parametry modelu są istotne, choć poziom istotności nieznacznie się zmienił (dla pewnych zmiennych jest większy, dla innych mniejszy), podobnie współczynniki korelacji oraz VIF. Ponieważ jednak nie mam podstaw przypuszczać, że pomiary opisywane przez dane, których używam w tym projekcie są w jakiś sposób zafałszowane, czy nierzetelne, 
to sądzę, że tak nieznaczna poprawa jakości modelu nie jest wystarczającą przesłanką 
do usunięcia „podejrzanych” obserwacji. Dlatego decyduję się pozostawić wszystkie dane 
w moim modelu.

Podsumowanie

W swoim projekcie próbowałam znaleźć najlepszą postać modelu regresji wielokrotnej liniowej opisującą wytrzymałość betonu na ściskanie w zależności od jego wieku i ilości poszczególnych surowców, z których został wykonany.

Poprzez analizę danych, zależności między zmiennymi i stopniowe udoskonalenie modelu ostatecznie uzyskałam równanie:

Concrete = -66.471800  + 0.134818 * Cement + 
         + 0.115883 * Blast + 0.096388 * Fly_Ash –

- 0.155652 * Water + 0.025536 * Coarse + 
         + 0.033915 * Fine + 8.775548 * ln(Age)

Wytrzymałość betonu na zgniatanie powinna być liczbą dodatnią. Dziwna może więc wydawać się tak duża wartość ujemna wyrazu wolnego, należy jednak pamiętać, 
że wszystkie argumenty funkcji muszą być liczbami dodatnimi, do tego muszą być między sobą w odpowiednich relacjach (tylko połączenie danych składników 
w określonych proporcjach prowadzi do wytworzenia 1 m3 betonu). Zmienna Age musi być silnie większa od 0, co jest natychmiastowym wnioskiem z interpretacji zmiennej jako wieku betonu. Jedyna zmienna, przy której stoi ujemny parametr, to zmienna Water, choć z czysto matematycznego punktu widzenia może przyjmować wartość 0 
i tym samym podnosić wytrzymałość betonu, to trzeba pamiętać, że jest ona niezbędnym składnikiem przy jego produkcji, nigdy więc nie będzie bliska zeru.

Dla otrzymanego modelu uzyskałam dość wysokie R2 i Ra2, równe około 0,82. Oznacza to, ze model dość dobrze opisuje wytrzymałość betonu na ściskanie. Nie wyjaśnia jednak jej w pełni. Na pewno wpływ na jego wytrzymałość mają też inne czynniki, jak na przykład warunki atmosferyczne, w których znajdowała się próbka na której dokonywano pomiarów, czy też tempo zastygania.