PODSTAWY KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI -Część 3

5.  Ponowne rozpoczęcie pracy w EwMapie.

- Wgrywamy nasze warstwy z dyskietki do katalogu WARSTWY. Pojawi się komunikat:

Potwierdzamy w każdym przypadku  Tak

- Otwieramy EwMape, następnie:  Baza  Otwórz bazę  cw studnia dzienne (cw studia zaoczne). A następnie wybieramy  Odczyt wszystkiego

6.  Wprowadzanie numerów działek ewidencyjnych

- Uaktywniamy warstwę numerów działek (EDZTD): Grunty  Numer działki (GNE)  prawy klawisz myszy .

Pojawi się okno wprowadzania numeru działki. W dole okna tekstowego wpisujemy numer działki w postaci „nr obrębu-nr jak na mapie” (np. 5-12/3).

- Numery działek możemy wprowadzać poziomo lub pod kątem ( Tylko w przypadku długich i wąskich działek).

  - Wprowadzanie poziomo wymaga odznaczenia opcji „Pod kątem”, oraz sprawdzenia czy w polu „Kąt” wpisana jest wartość 0.

  - Wprowadzenie tekstu pod kątem wymaga zaznaczenia opcji „Pod kątem”. Nie trzeba wpisywać wartość kąta w polu „Kąt”. Odpowiedni kąt zaznaczymy po wstawieniu tekstu.

Wychodzimy z okna Text  zamknij   punkt wstawienia numeru - kliknięcie lewym przyciskiem wewnątrz działki (wstawia się w tym momencie numer). Przy zaznaczeniu opcji „Pod katem” możemy teraz dowolnie zmieniać kąt położenia tekstu.

- Należy uważać, aby nie nacisnąć potwierdzenia w postaci zielonego znaczka , gdyż numer zostanie wstawiony w miejscu podanych liczbowo współrzędnych, domyślnie (0,0). Objawi się to komunikatem:

- Aby wstawiać kolejne numery działek, wystarczy prawym klawiszem myszy wywołać okno tekstowe lub nacisnąć  (wybranie: Grunty  Numer działki (GNE) samoczynnie uaktywnia tą ikonę), i dalej postępować jak powyżej, zmieniając tylko numer.

- Należy pamiętać, aby punkt wstawienia numeru był zawsze wewnątrz działki (nie koniecznie w środku), nawet jeśli nie mieści się cały numer, np. w przypadku wąskiej drogi.

Można dla lepszego komfortu pracy wyświetlić punkty wstawienia testu. W tym celu wybieramy:

#### Mapa  Ustawienia

W nowo otwartym oknie odznaczamy Wyświetlać – punkty wstawienia. Warto również odznaczyć Wyświetlać – końce odcinków.

Punkty wstawienia tekstu i końce odcinków zaznaczone będąmałym krzyżykiem.

7. Modyfikacja obiektów liniowych i tekstowych

- Modyfikacja położenia lini lub tekstu: Do modyfikacji położenia wprowadzonych lini służy opcja  (modyfikacja pozycji). Opca ta pozwala na przesunięcie równoległe całej wybranej lini (Czarny krzyżyk), lub przesunięcie tylko jednego jej końca (biał krzyżyk – po przesunięciu kursora do jednego z końców lini), podczas gdy drugi koniec jest nieruchomy. Opcja ta pozwala również na modyfikację położenia  i obrotu tekstu  .

- Modyfikacja węzła (punktu łączenia kilku lini): Kliknięcie na ikonę   prawym przyciskiem myszy pozwala na wybór opcji modyfikacja węzła , ikona zmieni wtedy swój wygląd na .  Po kliknmięciu na wybrany węzeł możliwa jest zmiana jego pozycji, podczas gdy pozostałe końce lini pozostają nieruchome.

- Modyfikacja cech lini lub tekstu: Do modyfikacji cech lini i tekstu ( łącznie ze zmianą tekstu  np. poprawa numeru działki) służy ikona . Po wyborze obiektu możemy modyfikować jego cechy.

8. Przeniesienie warstw linii i numerów działek do bazy.

Przed przeniesieniem danych o działkach z warstw do bazy (utworzeniem topologii działek) konieczne jest wykonanie kilku czynności:

- O ile wcześniej nie utorzyliśmy nowej bazy działek czynimy to teraz (wcześniej sprawdzić czy katalog DZIAŁKI jest pusty):

Działki  Nowa baza

Pojawi się okno:

Czy główną bazą będzie:  bazą działek  OK.

- W celu podziału długich lini bięgnących granicą kilku działek na mniejsze odcinki musimy wykonać jeszcze jedną czynność:

- przechodzimy na warstwę „Grn działki (GPEw)”

- wywołujemy listwę do operaji blokowych : Warstwy  Operacje blokowe  Pokaż listwę .

Pojawi się listwa  . Wybieramy  .

- Dodajemy elementy do bloku wybierając ikonę   i zaznaczając oknem obszar naszego    opracowania. Wszystkie zwektoryzowane linie powinny zmienić kolor.

- Wybieramy: Warstwy  Operacje blokowe  Topologia

- Pojawi się okno:

- Potwierdzamy   OK.

- Odznaczamy blok  .

- Przystępujemy do przenoszenia obiektów do bazy

-   Działki  Przeniesienie z warstw  Rozwinąć listę warstw znaczkiem  +   

 rozwinąć warstwę z numerami działek EDZTD  zaznaczyć podwarstwę 0 NR DZ EW   (Wskazanie warstwy, z której mają być importowane numery działek.)

 rozwinąć warstwę z połączeniami EDZPD  zaznaczyć podwarstwę 1 DZ-wekt   (Wskazanie warstwy, z której mają być importowane połączenia)
 w polu „Początkowy numer punktu” wpisujemy „1-„

Okno wygląda tak:

Potwierdzamy   OK

- W tym momencie pojawi się nam informacja: „Podaj nazwę pliku z raportem o błędach”. Domyślnie jest proponowane WarBledy. Proszę w-g uznania tą nazwę zmienić i podać ścieżkę, gdzie ma być zapisany plik, np. na pulpit

- Teraz najprawdopodobniej pojawi się komunikat:

Potwierdzić TAK. Wyświetla się treść błędów. Można ten plik wydrukować, chyba że jest  niewielka ilość błędów, to można sobie odpisać, i przystąpić do usuwania błędów.

- Można sobie zmienić kolor rastra na czas poprawiania mapy, jeśli jest zbyt szary i nie widzimy np. niedociągnięć linii:  

- Informacje o błędach podawane są w odniesieniu do numerów działek. Podawany jest także typ błędu. Nie zawsze jednak precyzyjnie opisują miejsce występowania błędu i jego charakter. Należy szczegółowo przyglądnąć się wskazanym w raporcie działkom i działkom sąsiednim.

- Błędy zawsze należy usuwać po uaktywnieniu odpowiedniej warstwy. Powinna być aktywna tylko warstwa EDZPD.

- Częstym błędem jest brak kontynuacji połączenia spowodowany dociągnięciem linii A do innej linii B, oraz narysowanie zbyt długiej lini wychodzącej poza węzeł (tzw. bagnet)

- Podczas wykrywania błędów bardzo przydatna jest funkcja oblicznia pół działek.  Wybieramy Ikonę  i klikamy wewnątrz działki. Jeśli jest błąd w przebiegu lini granicznych wyświetlona powierzchnia błdzie wynosiła 0. Zmieniony zostanie kolor części lini granicznych działki ( część lini będzie nadal czarna). W miejscach zmiany koloru lini granicznych istnieje duże prawdobieństwo błędu ich przebiegu. Tam w pierwszej kolejności szukamy błędu.

- Podczas poprawiania błędów kożystamy z opcji modyfikacji lini i węzłów.

- Po poprawieniu błędów Zamykamy bazę,  następnie kasujemy zawartość katalogu DZIAŁKI i jeszcze raz wykonujemy procedurę przeniesienia z warstwy.

9. Wektoryzacja użytków.

- Wektoryzacja użytków może przebiegać na dwa sposoby:

- SPOSÓB I :  Wektoryzujemy kontury podobnie jak działki. Wybieramy jako aktywną warstwę  „Grn użytku (GUZw)”

Grunty  Grn użytku (GUZw)

Należy pamiętać że w miejscach pokrycia granicy użytku z granicą działki, granica użytku MUSI dokładnie przebiegać po granicy działki (końce odcinków muszą być dokładnie w tych samych miejscach. Pomocne na tym etapie jest podświetlenie końców odcinków.

Mapa  Ustawienia Wyświetlać Końce odcinków  OK

Spowoduje to zaznaczenie końca każdego odcinka małym krzyżykiem.

- SPOSÓB II : Polega na przekopiowaniu granic działek na warstwę użytków i następnym usuwaniu zbędnych lini i dorysowywaniu  lini brakujących.

  - Ustawiamy jako aktywną warstwę z granicami działek „GRN działki”

  - Zaznaczamy wszystkie linie działek blokiem

Wybieramy     zaznaczamy wszystko oknem

  - Określamy wektor bazowy bloku

Wybieramy   klikamy na koniec dowolnej lini granicznej , a następnie na dowolny punkt poza naszym opracowaniem

  - Ustawiamy jako aktywną warstwę z granicami użytków „Grn użytku (GUZw)”

  - Kopiujemy blok na aktywną warstwe

Wybieramy prawym przyciskiem myszy na  Wybieramy „kopiuj”

 Pojawi się komunikat  TAK

 Odznaczamy blok klikając .

  - W tym momencie granice działek powinny zmienić kolor na zielony. Sprawdzamy czy linie użytków nie rozbiegają się z granicami działek powiększając dowlny fragment.Teraz możemy usuwać niepotrzebne linie i dorysowywać brakujące. Podczas usuwania lini należy pamiętać o sprawdzeniu czy przycisk  (operacje na warstwie aktywnej/wszystkich warstwach) jest wcisnięty. Zabezpiecza on przed usunięciem lini z innej niż aktywna warstwy

- Wprowadzanie nazw użytków.

- Nazwy użytków wprowadzamy podobnie jak numery działek.

- Jako aktywną wybieramy warstwę:  Grunty  Ozn użytku (GMZ)

- Oznaczenia użytku NIE poprzedzamy tutaj numerem obrębu. Wpisujemy tylko nazwę użytku np. Ł, Ps, R

11.       Wektoryzacja konturów klasyfikacyjnych.

Kontury klasyfikacyjne wektoryzujemy w podobny sposób jak użytki. Jako aktywną wybieramy tutaj warstwę: Grunty  „ Kontur klasyf. (GUK). Można stosować dowolny z opisanych wcześniej sposobów

12.       Wprowadzanie nazw konturów klasyfikacyjnych.

- Nazwy konturów klasyfikacyjnych wprowadzamy podobnie jak numery działek. Oznaczenia konturu poprzedzamy tutaj numerem obrębu.

Wybieramy:  Grunty  Ozn konturu klasyf. (GOK)

- Użytki nieklasyfikowane typu B, S, dr itp. należy wyróżniać w granicach każdej działki.

- Użytki klasyfikowane typu R, Ps itp. należy wykazywać w całości, nie dzieląc ich granicami działek, jeśli nie dzieli ich jakiś inny użutek. Wyróżniamy jako odrębne kontury np. RV i RVI tworzą odrębne obiekty. ( przy wektoryzacji użytku byłby to jeden obiekt  „R” )

- Przeniesienie do bazy konturów klasyfikacyjnych.

Przed przeniesieniem konturów klasyfikacyjnych do bazy należy się upewnić że katalog KONTURY jest pusty. Przeniesienia warstw z konturami do bazy dokonujemy podobnie jak przeniesienie do bazy działek. Różnice wynikają przy zakładaniu nowej bazy. Tutaj po wywołaniu poleceń

Działki  Nowa baza

I pojawieniu się okna:

Wybieramy:  Czy główną bazą będzie:  bazą konturów klasyfikacyjnych  OK.

Różnice występują także przy wybieraniu warstw. W tym przypadku wybieramy:

Działki  Przeniesienie z warstw  Rozwinąć listę warstw znaczkiem  +   

 rozwinąć warstwę z nazwami konturów EKLPK zaznaczyć podwarstwę 0 KLAS GRUN  (Wskazanie warstwy, z której mają być importowane nazwy konturów.)

 rozwinąć warstwę z połączeniami EKLTK  zaznaczyć podwarstwę 0 NR KONT KL   (Wskazanie warstwy, z której mają być importowane połączenia)
 w polu „Początkowy numer punktu” wpisujemy „1-„

W przypadku pojawienia się błędów postępujemy tak samo jak w przypadku działek.

12.  Wektoryzacja przyziemia budynków

- Wszystkie budynki na nowo tworzonej mapie traktuje się jednakowo, jeśli chodzi o ognioodporność (zalecenia nowej instrukcji K-1 z roku 1998), jednak:

  - dla budynków ognioodpornych linie prowadzimy po zewnętrznych krawędziach konturu budynku na mapie rastrowej – wynika to z zasady rysowania tego rodzaju budynków na mapach analogowych według starej instrukcji K-1

  - dla budynków nieognioodpornych linię należy prowadzić środkiem konturu budynku na mapie rastrowej

- Wszystkie budynki wektoryzujemy na warstwie „Przyz Bud Oo (BZOw)”

- Podczas wektoryzacji budynków staramy się wykorzystywać zatrzaski wstawiania linii pod kątem prostym . Nie wolno jednak na siłę prostować budynków.

13.  Funkcja i numer adresowy budynku

- Funkcje budynku oraz ilość kondygnacji wprowadzamy na warstwie „Fun LiczKon Bud Oo” stosując podobne zasady jak podczas każdego tekstu (patrz  Wstawianie numerów działek). Na budynku podajemy funkcję budynku małą literą ( np. „m” – mieszkalny, „g” – gospodarczy, „i” – inny) i zaraz po niej liczbę kondygnacji cyfrą arabską. Oznaczenie jednej kondygnacji opuszcza się. Funkcję i ilość kondygnacji piszemy zgodnie z kierunkiem północy.

- Tekst określający numer adresowy w zasadzie umieszcza się wewnątrz konturu działki, od strony ulicy. Gdy sytuacja tego wymaga (w szczególności w osiedlach mieszkaniowych, gdy na jednej działce znajduje się wiele budynków mieszkalnych o różnych numerach adresowych), umieszczony być może wewnątrz konturu budynku. Podstawa tekstu jest zwrócona w stronę osi tej ulicy, do której numer przynależy.

14.  Zakończenie pracy

W przypadku utworzenia poprawnej bazy działek oraz bazy konturów należy oprócz warstw o objetości powyżej 6 kB , przegrać na dyskietkę katalogi DZIALKI oraz KONTURY. Pamiętać o usunięciu plików z katalogów WARSTWY, KONTURY, DZIAŁKI.