PODSTAWY KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI – Część 4

# 15.   Przecięcie baz.

Przecięcia bazy działek z bazą konturów klasyfikacyjnych dokonujemy w celu rozliczenia powierzchni każdej z działek ( ile jakich użytków gruntowych składa się na działke). Przed wykonaniem przecięcia baz MUSIMY mieć poprawnie zbudowaną topologie działek oraz klasoużytków (przeniesienie do bazy).

- Otwieramy bazę działek  ( Ćwiczenia studia dzienne lub Cwiczenia studia zaoczne)

- Wybieramy: Odczyt  Odczyt działek z bazy

- Wybieramy: Działki  Przenoszenie danych  Obliczanie przecięcia

- Pojawi się okno:

Wybieramy  Wybór innej bazy działek

- Pojawio się okno:

Wybieramy  Przeglądaj   i wskazujemy scieżkę do katalogu KONTURY

- Odznaczamy  Przenosić tylko mianowniki

- W polu „Oznaczenie obszaru pustego” wpisujemy „brak” , a w polu „Zakres poszukiwań [m[” wpisujemy 10000.

- Okno powinno wyglądać tak:

- Potwierdzamy  OK. i w następnym oknie również   OK.

- W oknie które się pojawi sprawdzamy czy w polu „Dotychczasowy wybór” jest wpisane „Wszystko”. Jeśli nie klikamy na „Wybierz wszystko”

Potwierdzamy  OK.

- Pojawi się nam kolejne okno:

Możemy po wciśnięciu „Przeglądaj”	 zmienić miejsce gdzie ma się utworzyć plik PrzBaz.txt lub Raport.txt , oraz zmienić nazwę plików. Można np wybrać  PrzyBaz_D-25.txt  na  „Pulpit”

Potwierdzamy  OK.

- Należy sprawdzić czy w pliku  „ PrzBaz.txt ”  nie ma rozliczonych użytków o powierzchni  od 1m2 do 10m2. Sprawdzamy także plik „ Raport.txt ”. Jeśli są rozliczone użytki o powierzchni od 1m2 do 10m2 sprawdzamy daną działke.

Plik PrzyBaz.txt wygląda tak:

- Uruchamiamy program WinScal:   StartProgramyEwMapa5WinScal

W oknie które się pojawi wybieramy Zmień w opcji „Podaj nazwe zbioru wejściowego” i wsazujemy scieżkę dostępu do pliku przy_baz uzyskanego we wczesniejszym etapie.

Następnie wybieramy    Dodaj do listy

Wybieramy   Uruchom

Pojawi się okno.

- Odznaczamy „Podsumowanie rozliczenia konturów”

- Zaokrąglanie powierzchni  1

- Rozrzucanie powierzchni… 5

- Maksymalny procent… 2

Potwierdzamy  OK.

W oknie które się pojawi wpisujemy nazwę pliku wynikowego i potwierdzamy  Zapisz

Wynikowy plik ma postać

KONIEC !!!