# Rozdział 6. Kropka kwantowa sterowana bramką

## W 1996 roku grupa Taruchy i Kouwenhouvena [17,31] przedstawiła bardzo interesujące wyniki spektroskopii transportowej dla cylindrycznej kropki kwantowej sterowanej bramką. Urządzenie wytworzone przez Taruchę et. al. [17,31] stanowi prototyp tranzystora jednoelektronowego [91,92].  Pomiary [17,31] wykazały wyraźny wpływ efektów kwantowo
-mechanicznych na obserwowany przepływ prądu przez strukturę. Rozdział ten jest poświęcony numerycznej symulacji własności elektronowych tej nanostruktury.  Celem symulacji był opis ilościowy wyników pomiarów  transportowych [17,31], tzn. wyznaczenie granic blokady kulombowskiej [10] w funkcji napięcia bramki (Vg) i napięcia źródło-dren (Vds) oraz zmian położeń pików prądowych w obecności zewnętrznego pola magnetycznego.  Wyniki opisane w poniższym rozdziale zostały opublikowane w pracach [A14-A16].

## 6.1. Urządzenie używane w pomiarach

Pierwszym etapem produkcji cylindrycznej kropki kwantowej [17] (Rys. 6.1.) był wzrost planarnego układu warstw naniesionych metodą wiązek molekularnych (MBE) [4].  Otrzymany  [17] układ warstw składał się ze studni kwantowej wykonanej z In0.05Ga0.95As o grubości 12 nm, otoczonej barierami z Al0.22Ga0.78As o grubościach 7.5 nm (dolna bariera) i 12 nm (górna bariera).  Układ studni i barier otoczony był domieszkowanym w sposób modulowany arsenkiem galu o grubości około 500 nm.  Sąsiadujące z barierami warstwy GaAs
 o grubości 3 nm były niedomieszkowane. Koncentracja domieszek donorowych Si w GaAs rosła w miarę oddalania się od barier. Na wierzchnią warstwę arsenku galu nałożono kołową metalową maskę 
o promieniu około 250 nm. Obszar niechroniony maską został poddany procesowi, który polegał na takiej kombinacji suchego i mokrego trawienia chemicznego, że z górnej części układu warstw, z układem podwójnej bariery włącznie, utworzony został cylinder. Wokół dolnej części wytrawionego cylindra, tzn.  wokół układu studni i barier nałożono metalową elektrodę typu Schottky’ego. Wierzchnia metalowa maska użyta została jako elektroda drenu, natomiast elektrodę źródła przyłączono do dolnej warstwy silnie domieszkowanego arsenku galu.

Rys. 6.1. Schemat kropki kwantowej sterowanej bramką [17] .

W doświadczeniu [17] mierzony był prąd źródło-dren modulowany poprzez przyłożone napięcie bramki. „Pionowy” potencjał studni kwantowej (por. Rys. 6.2.) wraz z „bocznym” potencjałem wytwarzanym przez elektrodę bramki tworzyły trójwymiarowy obszar kropki kwantowej dla elektronów z pasma przewodnictwa.  Dla zerowego (lub znikomo małego) napięcia źródło-dren kropka kwantowa mogła być zapełniona elektronami aż do poziomu Fermiego elektrod źródła i drenu. Za pomocą napięcia bramki sterowano bocznym potencjałem uwięzienia kropki kwantowej, a co za tym idzie liczbą uwięzionych w niej elektronów. Precyzyjne sterowanie urządzeniem za  pomocą przyłożonego do bramki napięcia możliwe było dzięki ekranującym własnościom warstw GaAs domieszkowanych w sposób modulowany.  Niedomieszkowana warstwa GaAs bezpośrednio sąsiadująca z barierami chroniła uwięzione w warstwie InGaAs elektrony od wpływu fluktuującego przestrzennie potencjału pojedynczych zjonizowanych domieszek.  Pomiary prowadzone były w temperaturze ~200 mK.

Rys. 6.2. Uwięzienie "pionowe"-przebieg dna pasma przewodnictwa w kropce Taruchy [17].

Rys. 6.3. Modelowa struktura używana w obliczeniach.

## 6.2. Struktura modelowa używana w obliczeniach

Do opisu teoretycznego wszystkich obserwowanych własności elektronowych kropki sterowanej bramką [17], konieczne było rozwiązanie równań Poissona-Schrödingera dla całego urządzenia. Pomimo, iż struktura (Rys. 6.1.)  nie jest symetryczna względem warstwy studni kwantowej, zmierzone charakterystyki prądowo-napięciowe urządzenia (Rys. 6.10.) wykazują prawie idealną symetrię przy zmianie polaryzacji źródło-dren. Opierając się na tej przesłance przyjęto modelowy układ warstw, który jest symetryczny względem studni kwantowej (Rys. 6.3.).  Układ ten utworzony jest przez odbicie zwierciadlane dolnej  części realnej struktury (Rys. 6.1.) względem płaszczyzny przechodzącej przez środek warstwy studni kwantowej. Model (Rys 6.3.) umożliwia wyznaczenie warunków brzegowych na potencjał elektrostatyczny. Układ barier i studni otoczony został metalową elektrodą bramki o szerokości 40 nm i wewnętrznym promieniu R. Przyjęto dwuwarstwowy model domieszkowania modulowanego, zgodnie z którym na elektronowe własności urządzenia decydujący wpływ mają dwie warstwy n-GaAs. Grubość pierwszej warstwy n-GaAs – d1 – o  koncentracji donorów n1   została przyjęta jako jeden z parametrów modelu.  Grubość drugiej warstwy o koncentracji donorów n2 (przy czym n1 < n2 ) została ustalona na 150 nm, co gwarantuje całkowite ekranowanie (znikanie) pola elektrostatycznego w warstwie n2-GaAs w pobliżu elektrod źródła i drenu dla największego (co do wartości bezwzględnej) potencjału bramki Vg zastosowanego w eksperymencie [17].

6.3. Rozwiązanie równania Poissona

Potencjał elektrostatyczny  w urządzeniu jest określony przez napięcia przyłożone do elektrod, wysokość bariery Schottky’ego między metalową bramką a półprzewodnikiem, rozkład zjonizowanych domieszek donorowych oraz rozkład elektronów uwięzionych 
w kropce.  Potencjał spełnia równanie Poissona

∇2Φ=−ρ(r)ε0ε ,                                                    (6.1)

gdzie 0 jest stałą dielektryczną próżni,  jest stałą dielektryczną arsenku galu, a (r) jest przestrzenną gęstością ładunku wewnątrz urządzenia, na którą składa się gęstość ładunku zjonizowanych domieszek donorowych i  elektronów uwięzionych w warstwie InGaAs. Cylindryczna kropka kwantowa (Rys. 6.1.) zbudowana została z arsenku galu i jego stopów z niewielkim udziałem indu i glinu.  Własności dielektryczne użytych materiałów niewiele się od siebie różnią.  Dla prostoty przyjęto dla całej struktury stałą dielektyczną arsenku galu =12.6, a efekty polaryzacyjne na granicy ośrodków o nieco różnych własnościach dielektrycznych zostały zaniedbane.

Napięcia przyłożone do elektrod wyznaczają warunki brzegowe konieczne do rozwiązania równania Poissona. Z powodu silnego domieszkowania arsenku galu w pobliżu  źródła 
i drenu odpowiednie kontakty mają charakter omowy, co umożliwia przyjęcie na powierzchni źródła i drenu warunków brzegowych typu Dirichleta, tzn. Φ(rs)=Vs, Φ(rd)=Vd, gdzie Vs jest potencjałem źródła, a Vd – potencjałem drenu.  Pomiędzy metalową elektrodą bramki 
a niedomieszkowanym półprzewodnikiem powstaje złącze Schottky’ego.  W związku z tym  właściwy warunek brzegowy (typu Dirichleta) nałożony na wewnętrznej powierzchni bramki ma postać: Φ(rg)=Vg−ϕB, gdzie ϕB=0.65V jest wysokością bariery Schottky’ego na złączu Al/GaAs [89]. Dla zamknięcia powierzchni otaczającej kropkę wybieramy pobocznicę walca między bramką i drenem (źródłem) (Rys. 6.3.) Na takiej powierzchni znane są (to znaczy łatwo je wyliczyć) warunki brzegowe nieskończenie daleko od osi symetrii walca. W nieskończoności wpływ kołowej przerwy w elektrodzie bramki jest zaniedbywalny, struktura może być traktowana jako planarna, a pole elektryczne jest  prostopadłe do powierzchni elektrod źródła i drenu.  Na potencjał całkowity nałożono więc warunek brzegowy typu von Neumanna żądając, aby jego pochodna radialna ∂Φ∂ρ znikała na pobocznicy pudła obliczeniowego między elektrodą bramki a źródłem i drenem. Sprawdzono, że dla realistycznych rozmiarów nanostruktury potencjał w obszarze zajmowanym przez uwięzione elektrony prawie nie zależy od odległości od osi cylindra, na której przyjmowano spełniony w nieskończoności warunek brzegowy. W związku z tym, aby przyspieszyć obliczenia numeryczne, warunek brzegowy dokładnie spełniony w nieskończoności został nałożony na powierzchnię walca o promieniu równym wewnętrznemu promieniowi bramki R.

Równanie Poissona jest rozwiązywane  aby wyznaczyć potencjał zewnętrzny dla układu N elektronów uwięzionych w kropce kwantowej. W tym celu użyteczne jest odseparowanie od całkowitego potencjału elektrostatycznego  składowej pochodzącej od ładunku uwięzionych elektronów el

Φ(r)=ϕel(r)+ϕd(r)  ,                                                 (6.2)

gdzie d jest potencjałem pola elektrostatycznego wytworzonego przez zjonizowane  domieszki donorowe oraz napięcia przyłożone do elektrod i barierę Schottky’ego.  Potencjał el pochodzący od elektronów uwięzionych w kropce można zapisać jako

ϕel(r)=−e4πε0εi=1Nd3r'ψir'2r−r' ,                                       (6.3)

gdzie ψi są jednoelektronowymi orbitalami Hartree-Focka obsadzonymi przez N elektronów uwięzionych w kropce.

Możliwość przepływu prądu przez kropkę kwantową jest determinowana przez względne położenie poziomów Fermiego źródła i drenu oraz potencjału chemicznego N elektronów uwięzionych w kropce.  Celem rachunków było wyznaczenie względnych położeń tych wartości przy zadanej geometrii, domieszkowaniu warstw arsenku galu i przyłożonych napięciach. Jeżeli w kropce uwięzionych jest N elektronów i rozważana jest możliwość tunelowania dodatkowego (N+1) elektronu poprzez pośredni stan kwantowy, będący stanem podstawowym N+1 elektronów w kropce, należy obliczyć potencjał  chemiczny

μN+1=EN+1−EN ,                                                   (6.4)

gdzie Ej  oznacza energię stanu podstawowego układu j elektronów wewnątrz kropki. W celu  wyliczenia obydwu energii występujących we wzorze (6.4)  używany był potencjał elektrostatyczny wyznaczony przy założeniu, że w kropce zawarty jest ładunek q = –Ne. Wynika to ze stacjonarnego opisu tunelowania rezonansowego N-plus-pierwszego elektronu przez kropkę. W procesie tym [A16], prawdopodobieństwo znalezienia tunelującego elektronu wewnątrz kropki jest znacznie mniejsze niż na zewnątrz niej.  Stosowane przybliżenie odpowiada również sytuacji, gdy czas przebywania N-plus-pierwszego elektronu w stanie pośrednim wewnątrz kropki jest znacznie krótszy niż czas reakcji domieszek donorowych na dodatkowy ładunek.  Zakładamy więc, że stan układu domieszek przy tunelowaniu rezonansowym N-plus-pierwszego elektronu pozostaje niezmieniony.

Przy założonej geometrii, domieszkowaniu,  przyłożonych napięciach i gęstości uwięzionego w kropce ładunku, wygodniej jest skorzystać z addytywności (6.2) oraz wyrażenia (6.3) i zamiast (6.1) rozwiązywać  równanie Poissona na potencjał d

∇2ϕd=−ρd(r)ε0ε  ,                                                                           (6.5)

gdzie d(r) jest gęstością ładunku zjonizowanych donorów.  W temperaturze zera bezwzględnego pojedynczy donor ulega jonizacji,  jeżeli lokalna wartość całkowitej energii potencjalnej

elektronu wyznaczonej przez  potencjał elektrostatyczny przekracza wartość krytyczną zrywającą wiązanie elektronu na domieszce donorowej. Prowadzi to do następującego sposobu wyznaczania gęstości ładunku zjonizowanych donorów:

ρd(r)=en(r),dla −eΦ>WD0,w przeciwnym przypadku,                                       (6.6)

gdzie WD=6 meV, a n(r) jest koncentracją donorów w punkcie r.  Zastosowanie schodkowego rozkładu Fermiego w powyższym wzorze jest usprawiedliwione bardzo niską temperaturą, 
w której przeprowadzone zostały pomiary (~200mK).

Równanie (6.5) na potencjał d zostało rozwiązane numerycznie za pomocą różnicowej metody relaksacyjnej na cylindrycznej siatce (i, jz).  Warunki brzegowe na potencjał d uzyskiwane są z warunków na całkowity potencjał elektrostatyczny po odjęciu przyczynku pochodzącego od uwięzionych w kropce elektronów według wzoru (6.3).

6.4. Równanie Schrödingera dla układu N uwięzionych elektronów

Potencjał uwięzienia dla elektronów w kropce można przedstawić w postaci sumy potencjału uwięzienia „pionowego” (w kierunku z) z, który wynika z różnicy w położeniu dna pasma przewodnictwa warstw studni InGaAs, barier AlGaAs i otaczającego strukturę GaAs, oraz potencjału uwięzienia bocznego, który jest wyliczany z równania Poissona (6.5).  Potencjał uwięzienia pionowego  przedstawiony jest na Rys. 6.2.  Ze względu na małą szerokość studni InGaAs (12nm) oraz niewielką wartość stosowanych w doświadczeniu napięć źródło
-dren (<10mV), zmiana potencjału elektrostatycznego d przy zmianie współrzędnej z wewnątrz studni jest zaniedbywalnie mała. Potencjał uwięzienia bocznego został więc przyjęty w formie

ϕd(ρ)=ϕd(ρ,z=0) ,                                                 (6.7)

a następnie przedstawiony w postaci analitycznej jako rozwinięcie

ϕd(ρ)=i=03viρ2i.                                                     (6.8)

Postać analityczna (6.8) umożliwia zmniejszenie numerycznego kosztu rozwiązania równania Schrödingera. Do dokładnego opisu krzywizny potencjału konieczne było wprowadzenie składowych anharmonicznych zawierających 4 i 6.

Kształt kropki kwantowej [17,31] ze względów technologicznych może odbiegać od kształtu idealnego cylindra. Stwierdzono, iż wprowadzenie małego zaburzenia symetrii obrotowej potencjału (6.8) pozwala na uzyskanie lepszej zgodności z danymi doświadczalnymi. Anizotropia uwięzienia bocznego została wprowadzona poprzez zastąpienie zmiennej  
w równaniu (6.8) przez ρ, gdzie ρ2=(1+γ)2x2+(1−γ)2y2, a   jest parametrem anizotropii.

Równanie Schrödingera dla układu N uwięzionych elektronów  rozwiązano za pomocą nieograniczonej metody Hartree-Focka opisanej w poprzednich rozdziałach pracy.  Hamiltonian Hartree-Focka dla elektronu poddanego działaniu opisanego wyżej potencjału uwięzienia, w obecności zewnętrznego pola magnetycznego ma postać

HHF=−ℏ22m∇2+18mωc2x2+y2+12ℏωclz−eϕd(x,y)+ϕzz+J−K ,       (6.9)

gdzie J i K są odpowiednio operatorami kulombowskim i wymiany, zdefiniowanymi w Rozdziale 3, lz jest operatorem z-owej składowej momentu pędu, a c jest częstością cyklotronową.  Podobnie jak w Rozdziale 5 spinowy efekt Zeemana został pominięty.

Zgodnie z podejściem Roothana [69] jednoelektronowe funkcje falowe zostały rozwinięte w gaussowskiej bazie wariacyjnej

ψ(r)=exp(−βz2)υcυxmυynυexp[−αυ(x2+y2)] ,                          (6.10)

przy czym 0≤mυ+nυ≤5. Taki wybór wykładników przy jednomianie xmyn umożliwia konstrukcję funkcji własnych operatora z-owej składowej momentu pędu o magnetycznych liczbach kwantowych M=0,...,5. Baza (6.10) umożliwia wprowadzenie anizotropii do rachunków w prosty sposób.  W celu osiągnięcia wystarczającej dokładności wyliczanych potencjałów chemicznych, z każdym z 15 jednomianów bazy (6.10) stowarzyszono trzy funkcje gaussowskie z wykładnikami  wybranymi zgodnie z postępem geometrycznym.  Całkowita liczba elementów bazowych wynosiła więc 45.  Dalsze rozszerzanie bazy opisującej funkcje falowe w płaszczyźnie x-y nie zmieniało oszacowania wariacyjnego energii całkowitej. Okazało się, iż dla kropki sterowanej bramką [17] pojedyncza funkcja Gaussa zależna od zmiennej z wystarcza całkowicie do opisu działania urządzenia, ponieważ uwięzienie pionowe jest w tym przypadku znacznie silniejsze od uwięzienia bocznego.  Oszacowany średni promień układu uwięzionych elektronów w płaszczyźnie studni kwantowej InGaAs jest około dziesięciokrotnie większy od grubości kropki w kierunku z (w przypadku kropek samozorganizowanych odpowiedni stosunek wynosi około 3).  Wzbogacenie zależności funkcji próbnej od z obniża obliczone potencjały chemiczne układów N-elektronowych o stałą wartość, której oszacowaniem od góry jest 1meV.  Sprawdzono również, iż ze względu na znaczną dysproporcję między uwięzieniem bocznym a pionowym, jednoelektronowe funkcje falowe dla oddziaływującego układu N elektronów można efektywnie rozseparować, tzn. zapisać w postaci iloczynu funkcji zależnej od z i funkcji zależnej od (x,y), opisującej kształt funkcji falowej 
w płaszczyźnie studni [dokładna funkcja falowa pojedynczego elektronu uwięzionego w potencjale będącym sumą potencjału −eϕd(x,y) i potencjału ϕzz poddaje się separacji w sposób ścisły].  W wyniku rachunków wariacyjnych stwierdzono, że parametr wariacyjny  maleje niezwykle słabo wraz ze wzrostem liczby uwięzionych elektronów.  Oznacza to, że zwiększenie liczby elektronów uwięzionych w kropce nie powoduje zauważalnego wzrostu ich penetracji do obszaru barier AlGaAs.

6.5. Samouzgodnione rozwiązanie problemu Poissona-Schrödingera

W urządzeniu Taruchy [17] istnieje bezpośredni związek pomiędzy gęstością ładunku elektronów uwięzionych w kropce a gęstością ładunku zjonizowanych domieszek. Żaden 
z tych rozkładów gęstości nie jest znany, a więc w celu ich znalezienia konieczne jest rozwiązanie równań Poissona i Schrödingera w sposób samouzgodniony. W związku z tym została opracowana procedura iteracyjna rozwiązywania równań Poissona i Schrödingera, której schemat blokowy przedstawiony jest na Rys. 6.4.   Ostatecznym celem rachunku jest wyznaczenie potencjału chemicznego układu N +1 elektronów w kropce względem poziomów Fermiego elektrod źródła i drenu.

Rys. 6.4. Schemat blokowy samouzgodnionego rozwiązania równań Poissona-Schrödingera przy obliczaniu potencjału chemicznego (N+1) elektronów w kropce kwantowej [17].

Dla zadanej geometrii układu, koncentracji domieszek i przyłożonych napięć znane są warunki brzegowe nałożone na całkowity potencjał  elektrostatyczny .  Na wejściu do schematu iteracyjnego (Rys. 6.4.) w centrum kropki (=0, z=0) umieszczony został ładunek punktowy q = -Ne.  Dla punktowego ładunku możliwe jest wyliczenie warunków brzegowych na potencjał d i rozwiązanie równania Poissona (6.5).  Po rozwiązaniu równania Poissona (6.5) wyznaczana jest zgodnie z rozwinięciem (6.8) postać analityczna ϕd(ρ), która jest wstawiana do równań Hartree-Focka jako potencjał zewnętrzny.  Rozwiązanie równań Hartree-Focka umożliwia obliczenie EN , energii całkowitej układu N elektronów uwięzionych w kropce oraz rozkładu gęstości tych elektronów. Dla wyznaczonej w ten sposób gęstości ładunku elektronów ponownie wyznaczane są warunki brzegowe i rozwiązywane jest równanie Poissona na d. Wyliczony potencjał wstawiany jest znowu do równań Hartree-Focka i to postępowanie powtarzane jest aż do uzyskania zbieżności.  Zbieżność procedury osiągana jest po 2-3 iteracjach.  Obliczony potencjał d wykorzystywany jest następnie do wyznaczenia energii stanu podstawowego układu N+1 elektronów.  Znajomość obu energii EN+1 i EN umożliwia obliczenie poszukiwanego potencjału chemicznego.

6.6. Parametry fizyczne modelu

Dokładne wartości parametrów urządzenia [17] nie są znane.  W związku z tym następujące wielkości zostały potraktowane jako parametry dopasowania: wewnętrzny promień bramki R, koncentracje domieszek n1 i n2, grubość pierwszej warstwy domieszkowanej d1, parametr anizotropii   oraz U0 - położenie dna pasma przewodnictwa materiału studni InGaAs względem dna pasma  przewodnictwa GaAs (por. Rys. 6.2.). Ponadto użyto wartości masy efektywnej dla stopu In0.05Ga0.95As m*=0.065 [93] i jednolitej dla całego urządzenia stałej dielektrycznej =12.6.

Wyniki pomiarów prądu źródło-dren w funkcji napięcia bramki (Rys. 6.9.), diamentów kulombowskich na płaszczyźnie Vg-Vds (Rys. 6.10.) oraz pików prądowych w zewnętrznym polu magnetycznym (Rys. 6.11.), wykazują podobne jakościowo efekty zapełniania powłok quasi-dwuwymiarowego sztucznego atomu. Odpowiadające sobie piki prądowe dla trzech różnych przeprowadzonych pomiarów [17,31] są jednak nieco przesunięte na skali napięcia bramki. Pomiary z całą pewnością nie zostały przeprowadzone na jednym urządzeniu, tylko na trzech różnych próbkach. W celu  odtworzenia obserwowanych charakterystyk konieczne było więc dopasowanie trzech zestawów parametrów. Różnice między wartościami poszczególnych parametrów  z każdego z zestawów są niewielkie. Najlepszą interpretację wyników pomiaru diamentów kulombowskich (Rys. 6.10.) uzyskano dla n1=6.3 × 1016 cm-3, n2=17.5 × 1016 cm-3, R=220nm, d1=20nm, =0.035 i U0=-55meV.  Dla pomiarów w zewnętrznym polu magnetycznym (Rys. 6.11.) otrzymano: n1=6.5 × 1016 cm-3, n2=17.1 × 1016 cm-3, R=220nm, d1=20nm,=0.035 i U0=-53.5meV.  Najlepsze wyniki dla położeń pików prądu przy (prawie) zerowym napięciu źródło-dren (Rys. 6.9.) n1=3.8 × 1016 cm-3, n2=32 × 1016 cm-3, R=230nm, d1=50nm,=0.035 i U0=-55.5meV. Położenia pików przy B=0 i Vsd ~0 dla próbek z Rys 6.10. i 6.11. są bliskie sobie. Stąd parametry dla diamentów kulombowskich i pomiarów w polu magnetycznym są prawie identyczne. Większe różnice występują między parametrami opisującymi piki prądu a pierwszymi dwoma zestawami parametrów (napięcie odpowiadające pierwszemu pikowi jest tutaj o około 0.4V większe niż w pozostałych przypadkach). Uzyskane z dopasowania wartości tych parametrów niewiele różnią się od wartości nominalnych i odpowiadają rzeczywistej nanostrukturze. Dla porównania nominalna koncentracja domieszek krzemowych w pierwszej warstwie arsenku galu wynosiła 7.5 × 1016 cm-3 [94].  Dopasowana wartość koncentracji donorów n1 jest nieco mniejsza od nominalnej koncentracji domieszek krzemowych, co związane jest z efektami kompensacyjnymi.  Niewielka część domieszek krzemowych podstawia arsen zamiast galu stając się w ten sposób akceptorami.  Dodatkowy elektron z neutralnej domieszki donorowej. zajmuje korzystny energetycznie wolny stan akceptorowy. Para dodatnie centrum donorowe-ujemnie naładowany akceptor jest neutralna i przy stosowanych napięciach nie wnosi przyczynku do ekranowania.

Rys. 6.5. Energia potencjalna elektronu w urządzeniu przy N=0, Vs=0, Vd=0 i Vg=-1.35V

Rys. 6.6. Wynikająca z uwięzienia bocznego energia potencjalna elektronu w funkcji napięcia bramki.

Niewielka anizotropia nanostruktury powoduje, że potencjały chemiczne ulegają nieznacznemu przesunięciu w stosunku do przypadku idealnej symetrii cylindrycznej. Efekt energetyczny anizotropii przestrzennej jest podobny do efektu niewielkiego pola magnetycznego.  Poziomy energetyczne zdegenerowane ze względu na magnetyczną liczbę kwantową pod wpływem anizotropii ulegają rozszczepieniu.  Rozszczepienie to jest jednak na tyle małe, iż kolejność obsadzania powłok przez kolejne elektrony nie jest zmieniona. Poprawka anizotropowa do potencjału nie komutuje z operatorem z-owej składowej momentu pędu, a więc stany własne hamiltonianu Hartree-Focka (6.9) nie są  stanami własnymi operatora lz.  Ponieważ jednak efekt ten jest niewielki, kolejne powłoki będą umownie nazywane s,p,d,f,g itd., tak jak w przypadku idealnej symetrii obrotowej potencjału uwięzienia (patrz Rozdział 5).

6.7. Potencjał elektrostatyczny

Wypadkowy potencjał elektrostatyczny w urządzeniu, obliczony dla Vs=Vd=0 i Vg=-1.5V, przy braku elektronów wewnątrz kropki, przedstawiony jest na Rys. 6.5. Odległość w kierunku z równa szerokości dwóch oczek siatki odpowiada  grubości studni InGaAs, której środek leży w płaszczyźnie  z=0.  Na krawędziach rysunku oraz na elektrodzie bramki pokazane są przyjęte warunki brzegowe.  Warunek brzegowy znikania pochodnej radialnej na pobocznicy walca pomiędzy elektrodą bramki a źródłem i drenem, przyjęty tutaj w odległości 330 nm od osi cylindra, przenosi się w sposób przybliżony na kilkadziesiąt nanometrów w głąb obszaru domieszkowanego arsenku galu. Jak widać z Rys. 6.5., przyłożony potencjał bramki jest szybko ekranowany przez zjonizowane domieszki.

Rys. 6.7. Potencjał w centrum kropki w funkcji napięcia bramki.

W przeciwieństwie do kropek samozorganizowanych, w pionowej kropce sterowanej za pomocą pola elektrycznego, potencjał uwięzienia zmienia się z napięciem bramki. Rysunek 6.6 przedstawia ewolucję bocznego potencjału uwięzienia d(,z=0) w funkcji napięcia bramki.  Podobnie jak na Rys. 6.5. założono brak ładunku wewnątrz kropki. W tym przypadku potencjał d jest tożsamy z całkowitym potencjałem elektrostatycznym .  Dla Vg=0 potencjał na styku półprzewodnika z elektrodą bramki (dla =220 nm) jest równy wysokości bariery Schottky’ego.  W miarę wzrostu wartości bezwzględnej napięcia bramki zwiększa się krzywizna potencjału uwięzienia.  Prowadzi to do zmniejszania się obszaru zajmowanego  przez ustaloną liczbę uwięzionych elektronów wraz z rosnącą wartością bezwzględną  napięcia bramki. Na Rys. 6.6. widoczna jest ponadto nieparaboliczność potencjału uwięzienia. Kształt  potencjału zbliżony jest do parabolicznego jedynie dla dużych co do modułu napięć bramki, gdy w kropce nie mieszczą się już elektrony. W stosowanym [17,31] zakresie napięć bramki, potencjał w środku kropki (tzn. dla ρ≃0) zmienia się bardzo słabo.

Potencjał w środku kropki dla szerszego zakresu napięć bramki został przedstawiony na Rys. 6.7.  Przedstawiona zależność ma silnie nieliniowy charakter.  Pole elektryczne bramki dla napięć między 0 V a około –1.8 V jest całkowicie ekranowane przez domieszki w pobliżu powierzchni cylindra i nie ma wpływu na potencjał w środku kropki.  Dla napięć bramki poniżej –1.8 V domieszki  w otoczeniu środka kropki ulegają jonizacji.  Dla Vg<-3 V wszystkie domieszki są zjonizowane a potencjał w środku kropki staje się liniowo zależny od przyłożonego napięcia, tak jak w przypadku braku ekranowania.

Rys. 6.8. Model blokady kulombowskiej. W przypadku (a) w kropce uwięzionych jest N elektronów, a przepływ prądu jest zablokowany.  Blokada zostaje zniesiona np. poprzez zwiększenie potencjału źródła (b). W przypadku (b) przez kropkę płynie prąd, a liczba uwięzionych elektronów oscyluje między N a N+1.

6.8. Blokada kulombowska

Dla opisu wyników spektroskopii transportowej [17,31] zastosowano model blokady kulombowskiej [10].  Zgodnie z tym modelem transmisja elektronu przez kropkę kwantową jest możliwa wtedy, gdy proces ten jest korzystny energetycznie.  Rozważmy proces tunelowania elektronu przez kropkę, w której uwięzionych jest N elektronów a energia Fermiego źródła jest nieco większa od energii Fermiego drenu (Rys. 6.8.).  W pierwszym etapie procesu (Rys. 6.8.) elektron opuszcza elektrodę źródła i tuneluje przez barierę AlGaAs do obszaru kropki kwantowej.  Dla małych napięć źródło-dren możliwe jest tunelowanie elektronu wyłącznie poprzez stan podstawowy układu elektronów uwięzionych w kropce. Energia stanu początkowego (układu wszystkich nadmiarowych elektronów biorących udział w procesie) jest sumą energii Fermiego źródła i energii stanu podstawowego N elektronów uwięzionych w kropce, czyli jest równa -eVs+EN.  Po wejściu dodatkowego elektronu do kropki powstaje stan podstawowy N+1 elektronów o energii EN+1.  Proces ten jest korzystny energetycznie, jeżeli

−eVs+EN≥EN+1 ,                                                (6.11)

czyli inaczej

−eVs≥μN+1 .                                                   (6.12)

Podobna analiza prowadzi do następującego warunku opuszczenia kropki kwantowej przez elektron i jego przejścia do drenu:

μN+1≥−eVd .                                                   (6.13)

Jeżeli oba powyższe warunki  są spełnione, czyli jeżeli −eVs≥μN+1≥−eVd, możliwa jest transmisja elektronu ze źródła do drenu przez kropkę.  Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony elektrony ze źródła „wpadają” do kropki kwantowej lub opuszczają kropkę przechodząc do drenu, co zachodzi do chwili, gdy odpowiednia nierówność przestaje być spełniona.  Gdy żaden z warunków (6.12)-(6.13) nie jest spełniony, w kropce uwięziona jest w sposób trwały stała liczba elektronów.  Zakres napięć Vsd-Vg , dla których liczba elektronów w kropce jest ustalona, a przepływ prądu zablokowany, nazywany jest obszarem blokady kulombowskiej.  W przypadku zaniedbywalnie małej różnicy potencjałów źródła 
i drenu warunek przepływu prądu przez kropkę sprowadza się do równości

μN+1=−eVs .                                                      (6.14)

Zastosowany model blokady kulombowskiej umożliwia jedynie wyznaczenie granic obszarów, w których liczba elektronów w kropce jest ustalona oraz położeń pików prądu 
w funkcji napięcia bramki.  W ramach tego modelu nie można otrzymać szerokości i wysokości pików prądowych.

6.9. Piki prądu dla zaniedbywalnej różnicy napięć źródło-dren

Na Rys. 6.9. przedstawiono obliczony przebieg potencjałów chemicznych dla N=1,...,12 elektronów w funkcji napięcia bramki przy zerowym napięciu źródło-dren.  Za zero na skali energii przyjęto poziom Fermiego elektrody źródła, co oznacza, że warunek (6.14) jest spełniony, gdy potencjał chemiczny układu N elektronów przecina prostą =0.  
W ten sposób punkty przecięcia wykresów z osią odciętych wyznaczają obliczone położenia pików prądu na skali napięcia bramki.  Zależność potencjałów chemicznych od napięcia bramki jest  nieliniowa. Przyczyną tej nieliniowości jest przedstawiona wyżej nieliniowa zależność potencjału elektrostatycznego  od napięcia bramki. Wielkość ∂μN∂Vg nosi nazwę współczynnika konwersji.  Jego wartość jest miarą reakcji uwięzionego układu elektronowego na zmianę napięcia bramki.  O ile w przypadku kropek samozorganizowanych całkowicie wystarczające okazało się przyjęcie współczynnika konwersji z geometrii nanostruktury 
a więc niezależnego od N i napięcia bramki (por. równanie (5.4)), o tyle w kropce pionowej sterowanej bramką współczynnik konwersji zależy w bardzo wyraźny sposób od liczby elektronów i przyłożonego napięcia.  Na Rys. 6.9. umieszczone zostały również piki prądu źródło-dren zmierzone [17] przy napięciu Vsd= 0.1 mV.  Zgodność położeń zmierzonych i obliczonych pików jest bardzo dobra.

Rys. 6.9. Potencjały chemiczne (krzywe ciągłe) N elektronów z N=1,...12 dla zaniedbywalnie małej różnicy napięć źródło-dren (przy Vs=0) w funkcji napięcia bramki Vg . Przecięcia krzywych z prostą =0 wyznaczają obliczone położenia pików prądowych. W tle umieszczone zmierzone doświadczalnie [17] piki prądu.

Rysunek 6.9. ilustruje ponadto mechanizm zapełniania powłok elektronowych quasi-dwuwymiarowego sztucznego atomu.  Różnice między napięciami pików drugiego i trzeciego oraz szóstego i siódmego, które odpowiadają rozpoczęciu zapełniania powłok 1p oraz 1d są wyraźnie większe od pozostałych.  Większy jest również odstęp między czwartym i piątym pikiem, co jest oznaką spełnienia reguły Hunda dla połowicznie zapełnionej powłoki 1p.  Dla pików od siódmego do dwunastego zapełniane są powłoki 1d oraz powłoka 2s, przy czym zapełniane są kolejno spinoorbitale: 1d- (↑), 1d+ (↑),  2s(↑),  1d- (↓),  1d+ (↓), 2s(↓)  (strzałki w nawiasach odpowiadają kierunkowi spinu dodawanych elektronów).  Z powodu anharmoniczności potencjału uwięzienia poziom energetyczny stanu 2s położony jest nieco powyżej poziomu 1d.  Różnica energii tych poziomów jest jednak mniejsza niż energia oddziaływania kulombowskiego pomiędzy elektronami, co powoduje, że kolejność zajmowania orbitali jest taka, jak w przypadku dwuwymiarowego izotropowego  oscylatora harmonicznego, dla którego stany 2s i 1d są zdegenerowane.  Z drugiej jednak strony, oznaką anharmoniczności potencjału jest brak większego odstępu po dziewiątym piku.

Rys. 6.10. Diamenty kulombowskie dla N=0,...,6 na płaszczyźnie Vds–Vg (napięcie dren-źródło - napięcie bramki) . Krzywe przedstawiają napięcia dla których spełnione są warunki N=-eVs i N=-eVd. W tle zmierzone [31] przewodnictwo różniczkowe.

6.10 Diamenty kulombowskie

Rys. 6.10. przedstawia porównanie obliczonych i zmierzonych granic obszarów blokady kulombowskiej, czyli tzw. diamenty kulombowskie [31] (białe rombopodobne figury 
w otoczeniu osi Vsd=0).  Krzywe ciągłe przedstawiają obliczone wartości napięć, dla których spełnione są warunki μN=−eVs oraz μN=−eVd. Warunki te  określają granice obszarów blokady przepływu prądu przez urządzenie. Przecięcia krzywych ciągłych z osią Vsd=0 odpowiadają położeniom pików prądu dyskutowanym w poprzednim podrozdziale.  Diamenty kulombowskie odpowiadają wartościom Vsd i Vg, dla których przepływ prądu przez nanostrukturę jest zablokowany a liczba elektronów w kropce ustalona.  Dla napięć spoza tych obszarów przez nanostrukturę płynie prąd.  Diamenty kulombowskie odpowiadające zamkniętym powłokom elektronowym, czyli N=2 i N=6, są znacznie większe od pozostałych. Czwarty diament odpowiadający połowicznie zapełnionej powłoce 1p jest wyraźnie większy od diamentów sąsiednich.  W tle rysunku umieszczono zmierzone eksperymentalnie przewodnictwo różniczkowe ∂I∂Vds.  Szare linie odpowiadają zmierzonym napięciom, przy których przewodnictwo różniczkowe nie znika.  Dane doświadczalne pokazują, że granice obszarów blokady kulombowskiej są również widoczne poza obszarem diamentów.  Oznacza to, iż spełnienie jednego z warunków μN=−eVs lub μN=−eVd, także poza obszarem blokady, powoduje nagły wzrost natężenia prądu.  Uzyskana zgodność wyników modelu teoretycznego z eksperymentem jest znakomita.  Należy podkreślić, iż pierwsze obliczenia kształtu diamentów dla urządzenia Taruchy [31] zostały podane w pracach z udziałem autora rozprawy [A14,A16], z których pochodzą prezentowane tutaj wyniki.

6.11. Piki prądu w zewnętrznym polu magnetycznym

Na Rys. 6.11. pokazano porównanie obliczonej (krzywe ciągłe) i zmierzonej [31] (krzywe przerywane) ewolucji położeń pików prądu w zewnętrznym polu magnetycznym przyłożonym wzdłuż osi struktury dla N=1,...,5. Elektrody źródła i drenu zbudowane są z bardzo silnie domieszkowanego donorami arsenku galu, podobnie jak elektroda tylna w eksperymencie Millera [23]. Poziom Fermiego elektrod wyznaczony jest więc przez energię elektronu związanego na domieszce donorowej.  Położenia pików wyznaczone zostały zgodnie 
z warunkiem εF=μN, gdzie zależność poziomu Fermiego od pola magnetycznego wprowadzono w ten sam sposób jak w Rozdziale 5 [por. równanie (5.5)]. Na Rys. 6.11. oznaczono konfigurację orbitalną stanu podstawowego N elektronów przy danym napięciu bramki i polu magnetycznym.  Dla każdej konfiguracji orbitalnej stanem o najniższej energii jest stan 
o maksymalnej składowej z-owej całkowitego spinu, dlatego konfiguracje spinowe nie zostały na rysunku oznaczone.

Wymuszone polem magnetycznym transformacje stanu podstawowego układu N uwięzionych elektronów widoczne są w formie załamań krzywych, odpowiadających tunelowaniu przez kropkę N-tego elektronu (symbole i) 
i N-plus-pierwszego elektronu (symbole i).  Odpowiadające sobie załamania, związane z tą samą transformacją stanu podstawowego, połączono linią przerywaną.  W przypadku kropki Taruchy [17,31] potencjał uwięzienia bocznego zależy od napięcia bramki (por. Rys. 6.6.).  Z tego powodu krytyczne wartości pola magnetycznego wymuszającego transformację stanu podstawowego również zależą od napięcia bramki.  Dla mniejszych co do modułu napięć bramki potencjał uwięzienia bocznego ulega wypłaszczeniu, co prowadzi do zmniejszenia stopnia lokalizacji układu.  Wartość pól krytycznych zmniejszają się dla malejących wartości bezwzględnych napięcia bramki, ponieważ wpływ pola magnetycznego na układ elektronowy jest efektywnie tym silniejszy im słabsza jest jego lokalizacja.  To obserwowane eksperymentalnie zjawisko zostało wcześniej opisane teoretycznie wyłącznie w pracach autorskich [A14-A16]. Autorzy poprzednich prac teoretycznych [95,97-99] zakładali stały, niezależny od napięcia bramki potencjał uwięzienia bocznego, w związku z czym nie udało im się odtworzyć wyników eksperymentu [31].

Rys. 6.11. Obliczone (krzywe ciągłe) i zmierzone [31] (krzywe przerywane) położenia pików prądu w funkcji napięcia bramki i zewnętrznego pola magnetycznego. Oznaczono konfiguracje elektronowe stanu podstawowego. Strzałkami zaznaczono załamania krzywych przepływu N-plus-pierwszego () i N-tego  () elektronu wynikające z transformacji N -elektronowego stanu podstawowego.

Z powodu dużego promienia lokalizacji wpływ składnika diamagnetycznego hamiltonianu, kwadratowego w funkcji pola magnetycznego jest wyraźnie widoczny w postaci odpowiedniego zakrzywienia krzywych.    Pole magnetyczne w zakresie od zera do 8 T całkowicie wystarcza do prześledzenia pełnej ewolucji stanu podstawowego.  W granicy silnych pól magnetycznych stan podstawowy układu elektronowego jest całkowicie spolaryzowany spinowo.  Wszystkie transformacje stanu podstawowego (za wyjątkiem transformacji -powodują zmniejszenie oddziaływania kulombowskiego między uwięzionymi elektronami 
i prowadzą do zwiększenia składowej z-owej całkowitego spinu. Transformacja układu dwuelektronowego -z konfiguracji s2 do sp– zachodzi dzięki oddziaływaniu między elektronami.  Niezależnie od wartości pola magnetycznego energia jednoelektronowego stanu s jest zawsze mniejsza od energii stanu p–. Przy braku oddziaływania, dwuelektronowym stanem podstawowym byłby więc zawsze stan s2.  Przejście jednego z elektronów na orbital p– powoduje jednak zmniejszenie energii odpychania kulombowskiego między elektronami, co jest przyczyną występowania tej transformacji.  Im silniejsze jest oddziaływanie kulombowskie tym pole krytyczne odpowiadające tej transformacji jest mniejsze.  Jedyną transformacją, która zmniejsza z-ową składową całkowitego spinu (z 1 ћ do 0 ћ) i zwiększa oddziaływanie kulombowskie pomiędzy elektronami jest transformacja -dla N=4.  Transformacja ta odpowiada łamaniu reguły Hunda pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Obliczone wartości pól krytycznych zostały podane w Tabeli 6.1.

| Zgodność obliczonych położeń pików prądu w funkcji pola magnetycznego ze zmierzonymi wartościami jest zaskakująco dobra. Obliczone pola krytyczne dla N=3 i 4 są nieco mniejsze od faktycznie obserwowanych, co można wyjaśnić za pomocą pokazanej w Rozdziale 2. tendencji metody Hartree-Focka do faworyzowania stanów spolaryzowanych spinowo. Oznacza to, że efekty korelacyjne dla kropki Taruchy [17,31] są widoczne, chociaż są one bardzo niewielkie. W celu ich dokładniejszego oszacowania porównano wyniki metody Hartree-Focka z wynikami metody dokładnej przedstawionej w Rozdziale 2. oraz ze wstępnymi wynikami metody mieszania konfiguracji dla nanostruktury Taruchy [17,31]. Oszacowane różnice wartości potencjału chemicznego obliczonego za pomocą metody Hartree-Focka i metod dokładnych wynosi około 1-2 meV. Należy jednak zauważyć, że przedstawione wyniki metody Hartree-Focka oddają w najdrobniejszych szczegółach kształt przebiegów eksperymentalnych [31]. Metoda Hartree-Focka odtwarza wszystkie obserwowane pola krytyczne i nie produkuje sztucznych transformacji, które zostały uzyskane przez Steffensa et al. [95]. Autorzy ci [95], próbując zinterpretować wyniki Taruchy [31], zastosowali przybliżenie gęstości lokalnej oraz spinowo-prądową metodę funcjonałów gęstości [96] dla dwuwymiarowego układu elektronowego uwięzionego w potencjale oscylatora harmonicznego i poddanego działaniu zewnętrznego pola magnetycznego. Przybliżenie gęstości lokalnej [68] nie rozróżnia kierunku spinu i przekłamuje oddziaływanie wymiany, co nie pozwoliło autorom [95] na odtworzenie transformacji 3-3. Ponadto, przy użyciu metody spinowo-prądowej uzyskali oni [95] wiele sztucznych, nie obserwowanych transformacji. i | ### N | B<Bi | B > Bi | i [T] | i [T] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | s2 | sp–- | 4.25 | 3.5 |
| 2 | 3 | s2p– | sp–d– | 4.5 | 4 |
| 3 | 4 | s2p–p+ | s2p2– | 0.75 | 0.5 |
| 4 | 4 | s2p2– | s2p–d– | 3.75 | 3.3 |
| 5 | 4 | s2p–d– | sp–d–f– | 4.9 | 4.4 |
| 6 | 5 | s2p2–p+ | s2p2–d– | 1.4 |  |
| 7 | 5 | s2p2–d– | s2p–d–f– | 4.1 |  |
| 8 | 5 | s2p–d–f– | sp–d–f–g– | 5 |  |

Tabela 6.1. Wartości pól krytycznych (Bi=i lub i) odpowiadających transformacji N-elektronowego stanu podstawowego. Dla wartości i (i) (kolumny 5 i 6) widoczne są zakrzywienia na linii tunelowania N-tego (N-plus-pierwszego) elektronu. W kulomnach 3 i 4 podano konfiguracje elektronowe odpowiednio dla pola magnetycznego B<Bi  i  B>Bi.

6.12. Dyskusja

Eksperyment przeprowadzony przez zespoły Taruchy i Kouwenhouvena [17,31] pozostaje jak dotąd najczystszym i najpiękniejszym doświadczalnym dowodem kwantowej natury własności elektronowych półprzewodnikowych kropek kwantowych.  Eksperyment ten nie został dotychczas zinterpretowany przez innych autorów w sposób ilościowy. Autorzy poprzednich prac teoretycznych [95,97-99] używali stałego, niezależnego od napięcia bramki potencjału oscylatora harmonicznego.  Jak pokazano w niniejszej rozprawie (por. Rys. 6.6.) potencjał uwięzienia bocznego jest daleki od parabolicznego i silnie zależy od napięcia bramki. Wyniki prac teoretycznych innych autorów [95,97-99] wykazywały jedynie jakościową zgodność z eksperymentem, powtarzając za autorami eksperymentu [17,31] interpretację mechanizmu zapełniania powłok elektronowych. Praca [95] poświęcona wpływowi pola magnetycznego na potencjały chemiczne zawierała szereg wyżej wspomnianych mankamentów.  Założenie niezależnego od napięcia bramki potencjału uwięzienia jest równoznaczne z wprowadzeniem stałego współczynnika konwersji.  Rys. 6.9. pokazuje jednak, iż współczynnik konwersji w kropce Taruchy zależy nie tylko od liczby elektronów, lecz również od napięcia bramki.  Z powodu nieznajomości współczynnika konwersji, który nie jest wartością bezpośrednio mierzalną, w żadnej pracy teoretycznej nie przedstawiono obrazu diamentów kulombowskich. Nie znając wartości współczynnika konwersji autorzy [95,97-99] nie byli w stanie przetłumaczyć potencjału chemicznego na napięcia, przy których zachodzi przepływ prądu, a w konsekwencji nie mogli bezpośrednio porównać wyników swoich obliczeń z  wartościami zmierzonymi. Znany powszechnie schemat Poissona-Schrödingera nie został wcześniej efektywnie użyty do ilościowego opisu doświadczenia Taruchy [17,31].   Za próbę w tym kierunku można uznać pracę [100], której autorzy wykonali obliczenia dla struktury prostopadłościennej, odbiegającej znacznie geometrią od urządzenia Taruchy [17] i nie porównywali wyników z eksperymentem.

Pierwszą  pracą, w której odtworzono w sposób fenomenologiczny zależność potencjału uwięzienia od napięcia bramki oraz współczynnik konwersji tłumaczący układ potencjałów chemicznych na napięcia bramki odpowiadające pikom prądu, była publikacja autorska [A17]. Przedstawiony w pracach z udziałem autora [A14-A16] i w niniejszej rozprawie model teoretyczny, opierający się na samouzgodnionym rozwiązaniu równań Poissona-Hartree-Focka dla całego urządzenia,  pozwolił po raz pierwszy na kompleksowy, ilościowy opis położeń pików prądu w obecności zewnętrznego pola magnetycznego i kształtu diamentów kulombowskich.  Stosowany model blokady kulombowskiej nie pozwala natomiast na obliczenie wysokości i kształtu pików prądu. Nie pozwala również na obliczenie wartości prądu poza obszarami diamentów  kulombowskich.  Stacjonarny model blokady kulombowskiej powinien zostać w przyszłości zastąpiony dynamicznym opisem tunelowania rezonansowego tak, aby możliwe było obliczenie prawdopodobieństwa transmisji elektronu przez kropkę, a więc wyznaczenie natężenia prądu. Wyniki przedstawione w tym rozdziale pokazują, że metoda Hartree-Focka dla kropki Taruchy [17,31] jest wystarczająco dokładna.

6.13.  Podsumowanie

Przedstawiono oparty na schemacie Poissona-Hartree-Focka oraz na modelu blokady kulombowskiej opis teoretyczny własności elektronowych pionowej kropki kwantowej sterowanej bramką [17,31].  Zastosowany model teoretyczny uwzględniający stopień domieszkowania warstw, barierę Schottky’ego,  sprzężenie między ładunkiem uwięzionym w kropce 
i ładunkiem zjonizowanych domieszek oraz niewielkie odstępstwo od idealnej symetrii obrotowej nanostruktury, pozwolił po raz pierwszy [A14-A16] na ilościowy opis doświadczalnie obserwowanych granic blokady kulombowskiej w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego oraz na poprawne odtworzenie kształtu diamentów kulombowskich.  Warto podkreślić znaczenie kropki kwantowej sterowanej bramką [17,31] w przyszłej elektronice do konstrukcji tranzystora jednoelektronowego.