OPB_EPP

Autor: Ernest Jamro. wersja: 1.00b

# Cechy

- Przeznaczone do płyty XSB

- Urządzenie nadrzędne magistrali OPB

- Komunikacja z portem równoległym pracującym w trybie SPP oraz programem apsi.exe

- Możliwość resetowania magistrali OPB

- Wbudowany (opcjonalnie) wewnętrzny analizator stanów logicznych (log_anal), który jest obsługiwany przez program apsi.exe (instrukcje labaseadr, ...)

- Moduł umożliwiający symulacje VHDL zachowania się programu apsi.exe oraz portu równoległego (epp_model.vhd)

# Wstęp

Urządzenie opb_epp służy do komunikacji pomiędzy magistralą OPB a komputerem PC poprzez port równoległy pracujący w trybie EPP. Port równoległy powinien być obsługiwany przez program apsi.exe, którego opis znajduje się w osobnym dokumencie apsi.doc.

Urządzenie opb_epp jest urządzeniem typu master (nadrzędnym) na magistrali OPB i umożliwia np. zapis/odczyt zawartości pamięci oraz sterowanie innych urządzeń podrzędnych (slave). Oprócz tego urządzenie opb_epp posiada osobny rejestr umożliwiający ustawienie sygnały reset (sys_rst) w celu resetowania magistrali OPB (sygnał opb_rst) i urządzeń znajdujących się na tej magistrali np. mikroprocesora.

Moduł opb_epp posiada również wbudowany wewnętrzny analizator stanów logicznych, którego opis znajduje się w osobnym dokumencie log_anal.doc. Obsługa analizatora jest też wbudowana w program apsi.exe – zob. apsi.doc. Analizator stanów logicznych umożliwia oglądanie przebiegów rzeczywistych na magistrali OPB oraz opcjonalnie innych sygnałów dołączonych do modułu (wejścia la_Dbus, la_Tbus, la_ceDBus, la_ceTBus).

Ponadto wykonano dodatkowy moduł umożliwiający łatwą symulacje modułu opb_epp. Moduł epp_model.vhd emuluje zachowanie portu równoległego. Co więcej moduł ten współpracuje z programem apsi.exe, który czyta instrukcje  skryptu i na podstawie tych instrukcji w specjalnym pliku apsi.tst podaje komendy modułowi epp_model.vhd. Dzięki temu instrukcje zawarte w skrypcie programu apsi.exe są automatycznie wykonywane w trakcie symulacji. Aby program apsi.exe pracował w trybie symulacji należy użyć komendę vhdlsim, której dokładniejszy opis znajduje się w pliku apsi.exe.

# Parametry modułu opb_epp

Parametry  (w języku vhdl: generic) modułu są bezpośrednio ustawiane w środowisku EDK w podopcji Parameters.

c_opb_dwidth – szerokość danych magistrali OPB – parametr bezpośrednio ustawiany przez środowisko magistrali OPB. Wartości dozwolone: 8, 16, 32.

c_opb_awidth - szerokość adresu magistrali OPB – parametr bezpośrednio ustawiany przez środowisko magistrali OPB. Wartości dozwolone: c_wb_awidth  32.

c_real_dwidth – rzeczywista szerokość magistrali danych OPB. Wartość c_opb_dwidth jest automatycznie ustawiana przez program EDK i nie daje użytkownikowi możliwości zadeklarowania tej wartości. Natomiast często potrzebne jest wykorzystywanie mniejszej szerokości od c_opb_dwidth. W tym wypadku deklaruje się mniejszą szerokość a bity mniej  znaczące (poczynając od indeksu c_real_dwidth do c_opb_dwidth-1) są na trwałe ustawiane na zero. Uwaga wszystkie urządzenia podłączone do tej samej magistrali OPB powinny mieć takie same szerokości c_real_dwidth. W przypadku różniących się szerokości należy stosować mostek konwertujący szerokość magistrali danych opb2opb_dwidth.

c_use_seqAddr – używanie adresowania sekwencyjnego. Dla c_use_seqAddr=0, każdy transfer na magistrali portu równoległego (magistrala 8-bitowa) jest bezpośrednio przenoszony na magistralę OPB jako również transfer 8-bitowy, co powoduje nie najlepsze wykorzystanie tej magistrali i może być niedopuszczalne dla niektórych urządzeń (np. pamięć sram jest 16-bitowa i zapisanie pojedynczego bajtu jest możliwe tylko dla wybrania parametru c_rd_before_wr=1 dla urządzenia opb_sram). Jednakże port równoległy jest stosunkowo wolny dlatego w większości przypadków zwykły transfer jest wystarczający.

Dla c_use_seqAddr=1 urządzenie opb_epp próbuje łączyć poszczególne transfery 8-bitowe w jeden transfer c_real_dwidth-bitowy oraz zakłada, że każdy zapis odczyt jest sekwencyjny co przyspiesza transfer na magistrali OPB w przypadku transferu blokowego. Bardzo często jednak przez port równoległy przesyłane są pojedyncze bajty dlatego odczyt sekwencyjny w tym przypadku ma ujemny skutek – następne moduły np. FIFO może się niepotrzebnie zapełniać czytając dodatkowe dane, które i tak nie będą potrzebne. W konsekwencji adresowanie sekwencyjne dla tak wolnego urządzenia jak opb_epp należy ograniczyć do przypadków koniecznych.

Ustawienie c_use_seqAddr=1 może mieć również negatywny wpływ – w przypadku zapisu przez port równoległy faktyczny zapis na magistrali OPB odbywa się po przetransferowaniu całych c_real_dwidth-bitów lub też w momencie kiedy na porcie równoległym zostanie rozpoczęta następna (nie sekwencyjna) transmisja. Dla przykładu operacja: writebyte 0 1; sleep 1; readbyte 4, spowoduje że faktyczny zapis pod adres 0 nastąpi po czasie uśpienia 1ms czyli zaraz przed odczytem lokacji adresowej 4. Ponadto odczytana zostanie nie tylko lokacja adresowa 4 ale również lokacja 5 itd.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w celu przyspieszenia transferu na magistrali portu równoległego urządzenie opb_epp czyta zawsze o jeden bajt więcej niż to wynika z wielkości transferu na porcie równoległym, odczyt ten odbywa się również dla c_use_seqAddr=0, dla c_use_seqAddr jest on jeszcze dodatkowo zwiększany, zob. c_fifo_size

c_fifo_size – wielkość wewnętrznej pamięci FIFO (szerokość magistrali adresowej, czyli liczba zapamiętywanych próbek jest równa 2c_fifo_size).

0- brak pamięci FIFO

14 – pamięć FIFO

Moduł portu równoległego jest stosunkowo wolny dlatego stosowanie dodatkowej pamięci FIFO nie jest zalecane, ustaw c_fifo_size=0. Wybranie c_fifo_size>0 ma jednak podstawową zaletę – powoduje izolowanie portu równoległego od magistrali OPB, także w projektach, które mają zbyt duże opóźnienia czasowe (nie wyrabiają się czasowo) spowodowane głównie przez moduł opb_epp należy użyć c_fifo_size=1. Spowoduje to odseparowanie czasowe tych dwóch modułów i przez to przyspieszenie maksymalnej częstotliwości  taktowania. W przypadku kiedy przez moduł opb_epp transferujemy duże bloki danych zalecane jest ustawienie c_fifo_size=23, spowoduje to nieznaczne przyspieszenie transferu oraz może spowodować lepsze wykorzystanie magistrali OPB.

# Analizator stanów logicznych

Pełniejszy opis analizatora stanów logicznych znajduje się w module log_anal.doc moduł opb_la oraz w pliku apsi.doc – jak obsługiwać analizator z programu epp.

c_la_mwidth – liczba próbek (szerokość magistrali adresowej pamięci) rejestrowanych przez wewnętrzny analizator stanów logicznych. Dozwolone wartości: 0  16. Liczba rejestrowanych próbek = 2c_la_mwidth. Dla c_la_mwidth<4 moduł opb_epp jest pozbawiony analizatora. Ponieważ dane rejestrowane w analizatorze są zapisywane w wewnętrznej pamięci BRAM układu FPGA zaleca się używanie c_la_mwidth w granicach 810.

c_la_dwidth – liczba rejestrowanych sygnałów (szerokość magistrali danych). Dozwolone wartości: 8, 16, 32, 64.

c_la_dtype – określenie źródła rejestrowanego sygnału rejestrowanych danych:

0 – źródło wewnętrzne określone następująco:

Dla c_la_dwidth<= 32

data(7 downto 0)<= OPB_busLock & OPB_seqAddr & OPB_RNW & OPB_errAck

& OPB_timeout & OPB_rst & OPB_xferAck & OPB_select;

data(15 downto 8)<= OPB_DBus(24 to 31); -- bity najmłodsze (LSB)

data(31 downto 16)<= OPB_ABus(16 to 31);	 -- bity najmłodsze

Dla c_la_dwidth= 64

data(7 downto 0)<= OPB_busLock & OPB_seqAddr & OPB_RNW & OPB_errAck

& OPB_timeout & OPB_rst & OPB_xferAck & OPB_select;

data(39 downto 8)<= OPB_DBus(0 to 31);	 -- bity najmłodsze

data(63 downto 40)<= OPB_ABus(8 to 31); -- bity najmłodsze (LSB)

1 – źródło zewnętrzne określone la_Dbus (tylko dla tej opcji magistrala la_Dbus jest używana) (uwaga opcja może nie dzialać)

2 – Magistrala adresowa OPB: data<= OPB_ABus(c_opb_awidth-c_la_dwidth to c_opb_awidth-1); -- bity najmłodsze.

3 – Magistrala danych OPB. data<= OPB_DBus(c_opb_dwidth-c_la_dwidth to c_opb_dwidth-1);

c_la_twidth – szerokość magistrali służącej do wyzwalania analizatora (ang. trigger). Wartości dozwolone 164.

c_la_ttype – określenie źródła sygnału wyzwalającego:

0 – źródło wewnętrzne określone tak samo jak dla c_la_dtype=0 (czyli pobierany jest sygnał wyzwolenia z magistrali OPB)

1 – źródło zewnętrzne określone la_TBus (tylko dla tej opcji magistrala la_TDus jest używana)

2 – Magistrala adresowa OPB: data<= OPB_ABus(c_opb_awidth-c_la_dwidth to c_opb_awidth-1); -- bity najmłodsze.

3 – Magistrala danych OPB. data<= OPB_DBus(c_opb_dwidth-c_la_dwidth to c_opb_dwidth-1);

4 -  magistrala wyzwolenia taka sama jak magistrala rejestrowanych sygnałów.

c_la_ce_dwidth – określa szerokość magistrali danych dla logiki zezwolenia zegara (clock enable) lub dodatkowego triggera nazywany w skrócie układem CED. Logika CED działa podobnie jak logika triggera, czyli składa się z określenia wartości i maski dla której logika ta generuje sygnał aktywny.

c_la_ce_dtype – określenie źródła sygnału zezwolenia zegara dla magistrali danych.

0 – zawsze 1 bez zaawansowanej logiki CE lub dodatkowego triggera.

1 – zewnętrzne źródło la_ceDBus – tylko dla tej opcji la_ceDBus jest używany.

2 – wejściem zaawansowanej logiki CE ta sama magistrala co logika rejestrowana zob. c_la_dtype.

3 – wejściem zaawansowanej logiki CE jest ta sama magistrala co logiki triggera zob. c_la_ttype. Uwaga: dla opcji 2, 3 szerokość c_la_ce_dwidth nie może być większa niż dla odpowiednio c_la_dwidth lub c_la_twidth.

c_la_ce_ttype - określenie źródła sygnału zezwolenia zegara dla magistrali wyzwalającej. Jeżeli sygnał CE jest nieaktywny (0) to wejściowy sygnał triggera jest ignorowany.

0 – zawsze 1 bez logiki CE.

1 –zewnętrzne źródło la_ceTBus – tylko dla tej opcji la_ceTBus jest używany.

2 – CE logiki triggera = OPB_Select

3 – CE logiki triggera = OPB_xferAck

4 – CE logiki triggera = OPB_xferAck or OPB_errAck or OPB_retry or OPB_timeout.

c_la_run_length_coding – określa czy używać kompresji rejestrowanych danych. W przypadku kiedy te same dane są powtarzane na wejściu wiele razy to dana jest kodowana w postaci wartości danej oraz liczby powtórzeń (w sumie dwa zapisy do pamięci – tak jakby zarejestrowano niezależnie dwie dane). Przynosi to korzyść w przypadku kiedy liczba powtórzeń jest większa niż 2. Wadą użycia run-length coding jest to że szerokość rejestrowanych danych jest zmniejszona o 1 bit. Zaletą to, że liczba rejestrowanych danych może się wielokrotnie zwiększyć szczególnie gdy dane zmieniają się rzadko.

- nie implementuj kompresji danych

- implementuj kompresję danych

## Sygnały zewnętrzne

OPB_clk – wejściowy sygnał zegarowy.

OPB_rst – wejściowy sygnał resetu – ignorowany przez układ.

M_Abus, M_Select, M_BE,  M_RNW, M_select, M_seqAddr, M_busLock, M_Dbus,  M_request – standardowe sygnały OPB dla urządzenia nadrzędnego (wyjścia).

OPB_Mgrant, OPB_pendReq, OPB_Dbus, OPB_errAck, OPB_retry, OPB_timeout, OPB_xferAck, OPB_Abus, OPB_select, OPB_seqAddr, OPB_busLock, OPB_toutSup – standardowe sygnały OPB (wejścia)

SYS_rst – sygnał wyjściowy wymuszający reset magistrali OPB. Musi być podłączony do wejścia SYS_rst magistrali OPB, w przeciwnym przypadku nie działa (OPB_rst – jest zawsze nieaktywny za wyjątkiem procedury startowej).

la_DBus – wejście magistrali danych do rejestrowanych przez analizator stanów logicznych. Ważne gdy c_la_dtype= 1.

la_Tbus – wejście magistrali wyzwalającej analizatora stanów logicznych. Ważne gdy c_la_ttype= 1.

la_ceDBus – wejście zezwolenia zegara (clock enable) dla magistrali danych analizatora stanów logicznych. Dane są  rejestrowane tylko wtedy gdy sygnał ten jest w stanie wysokim. Sygnał ważny tylko dla c_la_dce=1

la_ceTBus - wejście zezwolenia zegara (clock enable) dla magistrali wyzwalającej analizatora stanów logicznych. Analizator rozpocznie rejestrowanie próbek tylko wtedy gdy sygnał ten jest w stanie wysokim oraz sygnał la_Tbus spełnia określony wzorzec. Sygnał ważny tylko dla c_la_tce=1.

Sygnały portu równoległego a dokładniej do komunikacji pomiędzy układem FPGA a CPLD, układ CPLD dalej komunikuje się przez port równoległy z komputerem i programem apsi.exe. Aby urządzenie opb_epp działało poprawnie sygnały te muszą być podłączone na zewnątrz i mieć niezmienione nazwy. Sygnały te muszą być również określone w pliku *.ucf. pp_dck – sygnał zegarowy do przesyłu danych (wejście układu FPGA)

pp_dwr – dane /adres do zapisu (wejście układu FPGA)

pp_drd – dane do odczytu (wyjście układu FPGA).

Dokładne zrozumienie działania sygnałów pp_dck, pp_wr, pp_drd nie jest konieczne. Można posłużyć się modułem epp_model i programem apsi.exe aby wymusić poprawny przebieg tych sygnałów podczas symulacji. Jednakże dla zainteresowanych podany jest poniżej format transmisji pomiędzy układem CPLD (i dalej portem równoległym) a układem FPGA.

# Cykl zapisu z portu równoległego do FPGA

Aby wykonać zapis pojedynczego bajtu należy wykonać dwa niezależne przesłania. Najpierw przesyłamy informacje na linii dwr (wraz z narastającym zboczem zegara dck) czy zapisywany jest adres (and=’1’ – address not data) czy też dana (and=’0’), potem przesyłany jest bit informujący że następuje zapis (wrn=’0’ – write not). Następnie układ CPLD (port równoległy) oczekuje aż na linii drd pojawi się stan wysoki (układ FPGA jest gotowy do przyjęcia danych). Potem przesyłane są 4-bity danych począwszy od bitu najmłodszego d0. Pokazuje to poniższy rysunek.

Cykl odczytu danych z układu FPGA do portu równoległego

Aby wykonać odczyt pojedynczego bajtu danej należy wykonać 4 niezależne przesłania. Najpierw przesyłamy informacje na linii dwr (wraz z narastającym zboczem zegara dck), że transmitowana jest dana (and=’0’), potem przesyłany jest bit informujący że następuje odczyt (wrn=’1’). Następnie układ CPLD (port równoległy) oczekuje aż na linii drd pojawi się stan wysoki (układ FPGA jest gotowy do wysłania danych). Potem przesyłane są 2-bity danych począwszy od bitu najmłodszego d0. Pokazuje to poniższy rysunek.

## Lokacje adresowe

Poniższe lokacje adresowe są podane od strony programu apsi.exe i portu równoległego. Tylko dane o adresie od 0  FFFE_FFFF są przesyłane na magistralę OPB. Z punktu widzenia magistrali OPB, urządzenie opb_epp jest tylko urządzeniem nadrzędnym i nie komunikuje się z innym urządzeniem nadrzędnym. Dlatego na magistrali OPB inne urządzenie może mieć dowolny adres np. FFFE_0000 – jednakże urządzenie to nie będzie mogło być odczytywane lub zapisywane przez port równoległy.

Uwaga: OPB jest magistralą typu: Big Endian, tzn. bajt najstarszy jest pod adresem 0, a bajt najmłodszy pod adresem 3 (dla 32-bitowej magistrali). Bit najstarszy ma indeks 0, a bit najmłodszy ma indeks 31. Aby ustawić bit 31 (najmłodszy) należy użyć komendy writebyte 3 1 (adres 3, dana 1).

0  FFFE_FFFF – adresy danych bezpośrednio zapisywane/odczytywane na magistrali OPB.

FFFF_0000 – adres bazowy analizatora stanów logicznych. Zakres adresów zależy od wartości c_la_mwidth oraz c_la_dwidth. Uwaga: W przypadku korzystania z programu apsi.exe należy ustawić la_adrwidth

FFFF_FFF0 – FFFF_FFFF – rejestr zerujący magistralę OPB. Zapis 0000_0001 (1 hex) pod ten adres powoduje ustawienie SYS_rst w stan wysoki. Zapis 0000_0000 (0 hex) pod ten adres powoduje ustawienie resetu w stan 0.