Temat projektu: Interfejs pamięci nieulotnej FLASH: opb_flash.

Niniejszy moduł służy do odczytu i zapisu pamięci nieulotnej FLASH. Odczyt danych z pamięci FLASH może być przeprowadzany w sposób podobny jak dla zwykłaj pamięci SRAM, czyli nie wymaga żadnego dodatkowego nakładu pracy. Niestety zapis nie może być prowadzony w podobny sposób. Wymagane jest uprzednie wyczyszczenie odpowiedniego bloku lub też całej pamięci Flash. Służą do tego specjalne procedury opisane przez producenta układu scalonego Flash. Ponadto aby zapis był możliwy konieczne jest odpowiednie zaprogramowanie układu CPLD – końcówka VPP powinna być w stanie wysokim

Moduł opb_flash następujące parametry:

c_real_dwidth – rzeczywista szerokość magistrali danych magistrali OPB wykorzystywana podczas transferów. Musi być nie mniejsza niż c_flash_dwidth.

c_flash_dwidth – szerokość magistrali danych pamięci Flash. Uwaga: aktualna wersja umożliwia tylko c_real_dwidth/c_flash= 1 lub 2.

c_flash_awidth – szerokość magistrali adresowej pamięci Flash. Uwaga – powinna ona być ustawiona zgodnie z przestrzenią adresową modułu opb_flash.

c_speed_rate – zob. opis opb_master

c_clock_period_ns – okres zegara systemowego OPB_clk wyrażony w ns. Uwaga: w rzeczywistości liczy się stosunek poszczególnych czasów, dlatego w przypadku kiedy okres nie jest całkowitą liczbą możliwe jest podanie go np. w ps pod warunkiem że wszystkie pozostałe czasy również będą podane w ps.

c_access_time_ns – czas dostępu do pamięci flash podczas odczytu podany w ns. Jest to czas od podania ważnego adresu do odebrania poprawnych danych.

c_write_pulse_ns – minimalny czas w ns przez który sygnał write enable (zanegowany) musi pozostawać w stanie niskim.