Sprzętowa implementacja algorytmów

Temat projektu: Model pamięci SRAM.

Opis projektu:

Projekt zawiera model pamięci SRAM, umożliwiający symulacje pamięci SRAM bez konieczności sprzętowej implementacji do układu. Przestawiony model umożliwia wykonywanie wszelkich operacji na pamięci wykorzystując twardy dysk komputera.

Dane inicjalizujące pamięć na początku symulacji wczytywane są z pliku binarnego, którego nazwa zdefiniowana jest w kodzie źródłowym VHDLa. constant Data_File_Out : string := "data_out.bin";

Po określonym czasie symulacji zdefiniowanym przez stałą  mem_write_time zawartość pamięci jest z powrotem zapisywana na twardy dysk do pliku, którego nazwa zdefiniowana jest przez stałą: Data_File_In : string := "data_in.bin".

# Wyprowadzenia modułu sram_model

Parametry (generic) modułu sram_model:

adr_width – szerokość magistrali adresowej pamięci SRAM. Ze względu na szybkość symulacji nie zaleca się używania pełnego zakresu magistrali adresowej płyty XSV (czyli 19).

data_width – szerokość magistrali danych. Dla płyty XSV wynosi ona 16.

Sygnały wyprowadzane na zewnątrz układu SRAM służące do obsługi podane są poniżej:

adr – magistrala adresowa pamięci SRAM, szerokość magistrali ustawia się w zależności od parametru adr_width, definiowanego jako stała generic deklarowana w entity kodu SRAM_model.

data – magistrala dwukierunkowa danych, szerokość magistrali ustawia się w zależności od parametru data_width, definiowanego jako stał deklarowana w entity kodu SRAM_model.

wen – niski poziom podany na to wejście umożliwia zapis danych do zaadresowanej komórki pamięci (wejście Write Enable (WE), N- negacja – sygnał aktywny stanem niskim)

cen – (ang. Chip Enable, N-negacja), jeżeli podamy wysoki stan na to wejście to pamięć jest niedostępna dla doprowadzanych do niej sygnałów z zewnątrz, podanie niskiego stanu powoduje udostępnienie pamięci dla sygnałów zewnętrznych (mamy na myśli adres i dane)

oen – (ang. Output Enable, N-negacja), jeżeli podamy stan wysoki na to wejście to szyna danych DATA pamięci będzie ustawione w stan wysokiej impedancji Hi-Z, gdy podamy stan niski szyna danych DATA jest dostępna

Cykl odczytu z pamięci

Odczyt z pamięci zostanie wykonany za pomocą interfejsu sram.vhd, dzięki któremu sygnały sterujące pamięcią zostaną automatycznie ustawione. Sygnałem sterującym pozostaje jedynie sygnał WR_RDN, dzięki któremu określamy funkcję zapisu lub odczytu z pamięci. (Uwaga: najnowsza modyfikacja interfejsu pamięci sram: sram.vhd zawiera tylko jedną magistralę adr (zarówno do odczytu jak i do zapisu).

Powyżej przedstawiony odczyt danych zapisanych w pliku data_in.bin, zdeklarowany w kodzie VHDLa. Plik został utworzony z ciągu liczb, 0123456789 dlatego dla kolejnych 10 adresów wartości odczytanych danych się powtarzają.

Przy odczycie podajemy niski stan na wejścia WR_RDN. Interfejs utrzymuje wysoki stan na linii WEN i niski na OEN, co umożliwia odczyt danych z pamięci. Przed narastającym zboczem CLK podajemy adres na ADRR. Narastające zbocze zegara zatrzaskuje adres i pojawia się on na wyjściowym padzie interfejsu ADRP z pewnym opóźnieniem w stosunku do narastającego zbocza CLK. To samo zbocze powoduje, że na szynie danych DATAR pojawiają się dane z pewnym opóźnieniem w stosunku do wystawionego adresu (czas dostępu do pamięci). Odczytywane dane na magistrali DATAR są dostępne dopiero w następnym cyklu zegara po dokonaniu cyklu odczytu z pamięci, czyli 2 cykle zegara po podaniu na wejście interfejsu sygnałów WR_RDN i ADRR.

Powyższy rysunek przedstawia opóźnienia spowodowane dostępem do pamięci. Są to przebiegi podane bezpośrednio z symulacji.

# Cykl zapisu do pamięci

Cykl zapisu różni się od cyklu zapisu jedynie sygnałami sterującymi. Ponieważ dostęp do pamięci mamy poprzez interfejs pamięci SRAM (omówiony w dokumencie „Interfejs pamięci RAM), nie ma potrzeby omawiania go ponownie. Należy jedynie zaznaczyć, że przy cyklu zapisu podajemy wysoki stan na WR_RDN. Dane są zapisywane do pliku określonego w kodzie źródłowym VHDLa.