OPB_LA

Autor: Ernest Jamro. wersja: 1.00a

# Wewnętrzny analizator stanów logicznych podłączony do magistrali OPB.

# Cechy

# Magistrala kontrolna (Slave) 8-bitowa służąca do konfiguracji oraz odczytu zarejestrowanych próbek

- Magistrala Master służąca do oglądania przebiegów na tej magistrali. Urządzenie Master nigdy nie wypuszcza sygnału M_request żadania do magistrali – tylko śledzi stan magistrali.

- Możliwość oglądania predefiniowanych sygnałów na magistrali OPB lub też oglądania sygnałów zdefiniowanych prze urzytkownika.

- Zmienna szerokość oglądanych sygnałów oraz liczby rejestrowanych próbek.

- Używa modułu wewnętrznego log_anal – osobny opis log_anal.doc.

# Wstęp

Moduł opb_la posiada wbudowany wewnętrzny analizator stanów logicznych, którego opis znajduje się w osobnym dokumencie log_anal.doc. Obsługa analizatora jest też wbudowana w program apsi.exe – zob. moduł opb_epp oraz dokument apsi.doc. Analizator stanów logicznych umożliwia oglądanie przebiegów rzeczywistych na magistrali OPB oraz opcjonalnie innych sygnałów dołączonych do modułu (wejścia la_Dbus, la_Tbus, la_ceDBus, la_ceTBus).

Moduł opb_la należy dołączyć (najlepiej) bezpośrednio z modułem opb_epp poprzez 8-bitową magistralę OPB – w module opb_epp należy ustawić parametr opb_real_dwidth=8. Moduł jest obsługiwany przez program apsi.exe np. poprzez instrukcje la_baseadr, laadrwidth, latvalue. Dokładny opis obsługi znajduje się w pliku apsi.doc moduł opb_epp oraz w pliku log_anal.

Przykład zastosowania analizatora stanów logicznych znajduje się w tutorialu: log_anal dostępnym na sieci na stronie OPB: Przykład symulacji i testowania: moduł microblaze, opb_sram oraz wewnętrzny analizator stanów logicznych

# Parametry modułu opb_la

Parametry  (w języku vhdl: generic) modułu są bezpośrednio ustawiane w środowisku EDK w podopcji Parameters.

c_opb_dwidth – szerokość danych magistrali OPB – parametr bezpośrednio ustawiany przez środowisko magistrali OPB. Wartości dozwolone: 8, 16, 32. Wartość tego parametru nie wpływa na rzeczywistą szerokość magistrali danych, która jest zawsze 8.

c_opb_awidth - szerokość adresu magistrali OPB – parametr bezpośrednio ustawiany przez środowisko magistrali OPB. Wartości dozwolone: c_wb_awidth  32.

c_baseadr – adres bazowy urządzenia

c_highaddr – adres końcowy urządzenia. Wielkość adresu określa liczbę rejestrowanych próbek oraz wielkość użytej pamięci. Dlatego należy go odpowiednio określić. Szerokość magistrali adresowej użytej pamięci (parametr mem_adr_width w module la_view) jest określony następująco: mem_adr_width= log2(c_highaddr+1-c_baseaddr)-log2(c_la_dwidth)-1. Parametr mem_adr_width powinien wynosić 8-9 dla układu Virtex, w wyjątkowych sytuacjach, kiedy potrzebne jest rejestrowanie dużej ilości próbek 10-12.

c_la_dwidth – liczba rejestrowanych sygnałów (szerokość magistrali danych). Dozwolone wartości: 8, 16, 32, 64.

c_la_dtype – określenie źródła rejestrowanego sygnału rejestrowanych danych:

0 – źródło wewnętrzne określone następująco:

Dla c_la_dwidth<= 32

data(7 downto 0)<= OPB_busLock & OPB_seqAddr & OPB_RNW & OPB_errAck

& OPB_timeout & OPB_rst & OPB_xferAck & OPB_select;

data(15 downto 8)<= OPB_DBus(24 to 31); -- bity najmłodsze (LSB)

data(31 downto 16)<= OPB_ABus(16 to 31);	 -- bity najmłodsze

Dla c_la_dwidth= 64

data(7 downto 0)<= OPB_busLock & OPB_seqAddr & OPB_RNW & OPB_errAck

& OPB_timeout & OPB_rst & OPB_xferAck & OPB_select;

data(39 downto 8)<= OPB_DBus(0 to 31);	 -- bity najmłodsze

data(63 downto 40)<= OPB_ABus(8 to 31); -- bity najmłodsze (LSB)

1 – źródło zewnętrzne określone la_Dbus (tylko dla tej opcji magistrala la_Dbus jest używana) (uwaga opcja może nie dzialać)

2 – Magistrala adresowa OPB: data<= OPB_ABus(c_opb_awidth-c_la_dwidth to c_opb_awidth-1); -- bity najmłodsze.

3 – Magistrala danych OPB. data<= OPB_DBus(c_opb_dwidth-c_la_dwidth to c_opb_dwidth-1);

c_la_twidth – szerokość magistrali służącej do wyzwalania analizatora (ang. trigger). Wartości dozwolone 164.

c_la_ttype – określenie źródła sygnału wyzwalającego:

0 – źródło wewnętrzne określone tak samo jak dla c_la_dtype=0

1 – źródło zewnętrzne określone la_TBus (tylko dla tej opcji magistrala la_TDus jest używana)

2 – Magistrala adresowa OPB: data<= OPB_ABus(c_opb_awidth-c_la_dwidth to c_opb_awidth-1); -- bity najmłodsze.

3 – Magistrala danych OPB. data<= OPB_DBus(c_opb_dwidth-c_la_dwidth to c_opb_dwidth-1);

4 -  magistrala wyzwolenia taka sama jak magistrala rejestrowanych sygnałów.

c_la_ce_dwidth – określa szerokość magistrali danych dla logiki zezwolenia zegara (clock enable) lub dodatkowego triggera nazywany w skrócie układem CED. Logika CED działa podobnie jak logika triggera, czyli składa się z określenia wartości i maski dla której logika ta generuje sygnał aktywny.

c_la_ce_dtype – określenie źródła sygnału zezwolenia zegara dla magistrali danych.

0 – zawsze 1 bez zaawansowanej logiki CE lub dodatkowego triggera.

1 – zewnętrzne źródło la_ceDBus – tylko dla tej opcji la_ceDBus jest używany.

2 – wejściem zaawansowanej logiki CE ta sama magistrala co logika rejestrowana zob. c_la_dtype.

3 – wejściem zaawansowanej logiki CE jest ta sama magistrala co logiki triggera zob. c_la_ttype. Uwaga: dla opcji 2, 3 szerokość c_la_ce_dwidth nie może być większa niż dla odpowiednio c_la_dwidth lub c_la_twidth.

c_la_ce_ttype - określenie źródła sygnału zezwolenia zegara dla magistrali wyzwalającej. Jeżeli sygnał CE jest nieaktywny (0) to wejściowy sygnał triggera jest ignorowany.

0 – zawsze 1 bez logiki CE.

1 –zewnętrzne źródło la_ceTBus – tylko dla tej opcji la_ceTBus jest używany.

2 – CE logiki triggera = OPB_Select

3 – CE logiki triggera = OPB_xferAck

4 – CE logiki triggera = OPB_xferAck or OPB_errAck or OPB_retry or OPB_timeout.

c_la_run_length_coding – określa czy używać kompresji rejestrowanych danych. W przypadku kiedy te same dane są powtarzane na wejściu wiele razy to dana jest kodowana w postaci wartości danej oraz liczby powtórzeń (w sumie dwa zapisy do pamięci – tak jakby zarejestrowano niezależnie dwie dane). Przynosi to korzyść w przypadku kiedy liczba powtórzeń jest większa niż 2. Wadą użycia run-length coding jest to że szerokość rejestrowanych danych jest zmniejszona o 1 bit. Zaletą to, że liczba rejestrowanych danych może się wielokrotnie zwiększyć szczególnie gdy dane zmieniają się rzadko.

- nie implementuj kompresji danych

- implementuj kompresję danych

## Sygnały zewnętrzne

Magistrala OPB Slave – magistrala kontrolna służąca do konfiguracji oraz transferu zarejetrowanych próbek. Magistrala danych ma mić 8-bitów.

Magistrala OPB Master – magistrala, której przebieg ma być oglądany. Wszystkie wyjśca tej magistrali są na stałe równe 0 także to urządzenie jest praktycznie nie widoczne przez inne urządzenia podłączone do tej magistrali.

la_DBus – wejście magistrali danych do rejestrowanych przez analizator stanów logicznych. Ważne gdy c_la_dtype= 1.

la_Tbus – wejście magistrali wyzwalającej analizatora stanów logicznych. Ważne gdy c_la_ttype= 1.

la_ceDBus – wejście zezwolenia zegara (clock enable) dla magistrali danych analizatora stanów logicznych. Dane są  rejestrowane tylko wtedy gdy sygnał ten jest w stanie wysokim. Sygnał ważny tylko dla c_la_dce=1

la_ceTBus - wejście zezwolenia zegara (clock enable) dla magistrali wyzwalającej analizatora stanów logicznych. Analizator rozpocznie rejestrowanie próbek tylko wtedy gdy sygnał ten jest w stanie wysokim oraz sygnał la_Tbus spełnia określony wzorzec. Sygnał ważny tylko dla c_la_tce=1.