PAMIĘCI RAM

- Różne rodzaje pamięci.

Podstawowym kryterium podziału pamięci półprzewodnikowych jest ulotność informacji wprowadzonej do pamięci:

Pamięć jest nazywana nieulotną (o nieulatującej zawartości – ang. nonvolatile memory) jeśli wyłączenie napięć zasilających nie powoduje utraty zapamiętanej informacji. Podstawową funkcją pamięci nieulotnej jest przechowywanie informacji  niezależnie od tego, czy jest do niej dołączone napięcie zasilające, oraz wydawanie zapisanej informacji (oczywiście po uprzednim zasileniu pamięci).

Do drugiej grupy należą pamięci ulotne, lub ściślej: o ulatującej zawartości (ang. volatile memory). Charakterystyczną cechą jest bezpowrotna utrata informacji po wyłączeniu napięcia zasilania. Do tej grupy należy większość produkowanych obecnie pamięci typu RAM (random access memory).

W tych pamięciach operacje zapisu i odczytu są całkowicie równoprawne i mogą być dokonywane w dowolnej chwili. Pamięci RAM umożliwiają zapisanie i odczytanie informacji (a także jej podtrzymanie) tylko w stanie aktywnym, czyli przy nieprzerwanie dołączonym napięciu zasilającym. W Polsce pamięci RAM są nazywane pamięciami o swobodnym dostępie. Czas wpisu do pamięci RAM pojedynczej porcji informacji jest porównywalny z czasem odczytu zgromadzonej w niej takiej samej porcji informacji.

Współczesne pamięci RAM są produkowane głównie w dwóch odmianach: jako pamięci statyczne SRAM (ang. static RAM) i jako pamięci dynamiczne DRAM (ang. dynamic RAM).

- Asynchroniczne pamięci statyczne RAM (SRAM)

Wytwarzane seryjnie pamięci statyczne mają pojemność nawet megabitów. Czas dostępu do informacji waha się od kilku do kilkuset nanosekund. Dominującymi technologiami są CMOS i NMOS. Informację wprowadza się do pamięci i z niej wydaje równolegle lub szeregowo w postaci słów jedno- lub wielobitowych.

Najprostszą pamięcią adresowaną jest ośmiobitowa pamięć zatrzaskowa, której schemat przedstawiono na rysunku 2.1. Podstawowym elementem pamięciowym, czyli komórką pamięci, jest zatrzask (wyodrębniony na rysunku linią przerywaną). Wejście oznaczone symbolem D jest wejściem informacyjnym. Symbolami A0, A1, A2 oznaczono wejścia adresowe pamięci. Użyto trzech wejść adresowych, jest więc możliwe zaadresowanie ośmiu komórek. Aby zaadresować komórkę 0 należy na liniach adresowych ustawić napięcia (L, L, L). Zespół bramek B0 – B7 jest transkoderem adresu podanego binarnie na kod „1 z ośmiu”. W naszym przypadku wyjście bramki B0 znajdzie się w stanie niskim, a wyjścia pozostałych bramek będą w stanie wysokim, co spowoduje przejście inwerterów znajdujących się w komórkach od 1 do 7 w stan wysokiej impedancji. Poprzez wejście WE (ang. write enable) można wpływać na stan zatrzasku adresowanego. Gdy WE = L informacja z wejścia D jest wpisywana do zatrzasku. Dla WE = H komórka znajduje się w stanie pamiętania. Stwierdzenia te są słuszne jedynie wtedy gdy wejście CLR znajduje się w stanie wysokim. Jeżeli CLR = L, pamięć zeruje się (dla WE = L), lub przekształca w multiplekser ośmiowejściowy (dla WE = H).

A0

A1

A2

B0

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

8 linii

D

CLR

WE

Komórka 1

Φ

Φ

Φ

Φ

Q0

Q1

Komórka 7

(LLL)

(LLH)

(HHH)

Q2

Komórka 0

rys. 2.1

Parametry asynchronicznej pamięci SRAM dzieli się na statyczne i dynamiczne. Najważniejszymi parametrami statycznymi są: napięcie zasilania, moc wydzielania w układzie pamięci w stanie statycznym oraz parametry wejść i wyjść pamięci. Parametry dynamiczne są określone na rysunku 2.2. Najważniejszym parametrem dynamicznym pamięci, definiowanym dla cyklu odczytu, jest adresowy czas dostępu, oznaczony symbolem tAA (ang. address access time. Jest to odstęp czasu pomiędzy chwilą zmiany adresu a chwilą pojawienia się nowych danych na wyjściach pamięci (chwile definiuje się na poziomie połowy amplitudy logicznej) .

Niektóre firmy podają w danych technicznych minimalny czas trwania cyklu odczytu tRC. Jest to minimalny przedział czasu między dwoma kolejnymi efektywnymi dostępami do pamięci. Jeżeli nie podano wartości tego parametru, należy przyjąć, że tRC  = tAA.  Bezpośrednio po zmianie adresu przez czas tOH utrzymuje się na wyjściach pamięci informacja odczytana w poprzednim cyklu. Parametr tOH nazywa się czasem przetrzymania danych po zmianie adresu – rys. 2.2a.

Czytanie informacji z pamięci można również zrealizować przez manipulację linią CE (ang. chip enable). Wówczas adres danej komórki musi być ustalony jeszcze zanim zmieni się stan linii CE. Gdy CE = H wyjścia pamięci znajdują się w stanie dużej impedancji. Zmiana stanu linii CE na niski powoduje pojawienie się odczytywanej informacji, ale dopiero po czasie tCE. Jego wartość jest zwykle taka sama lub mniejsza niż tAA. Dla niektórych pamięci definiuje się również czas zanikania stanu wysokiej impedancji na wyjściach pamięci (tLZCE). Gdy stan linii CE zmienia się z niskiego na wysoki, wyjścia pamięci przechodzą w stan wysokiej impedancji z pewnym opóźnieniem (tCD.) – rys. 2.2b.

Podczas zapisu do pamięci sekwencja zdarzeń powinna być następująca: najpierw ustala się adres komórek pamięci, następnie do wejść informacyjnych doprowadza się informację. Kolejny krok, to uaktywnienie danego układu pamięciowego, czyli zmiana stanu linii CE. Potem można dokonać wpisu danych przez doprowadzenie do wejścia WE impulsu o polaryzacji ujemnej. Impuls ten musi trwać co najmniej tWP. Pomyślne wykonanie operacji zapisu jest uwarunkowane zapewnieniem właściwych czasów ustalenia i przetrzymania danych wejściowych, adresu, oraz stanu linii wyboru układu.

2.2 a) Cykl odczytu: CE = L, WE = H

Dane ustalone

1,5 V

Adres

Dane

wejściowe

tRC

tOH

tAA

tOH

Dane nieustalone

Dane ustalone

2.2 b) Cykl odczytu: adres ustalony, WE = H

Hi - Z

Dane nieustalone

CE

Dane wyjściowe

Hi - Z

UH

UL

0,5 V

1,5 V

1,5 V

tCE

tLZCE

tCD

2.2 c) Cykl zapisu

Adres

Dane

wejściowe

CE

WE

tWC

tWAW

tWHA

tWHD

tWSD

tWSC

tWSC*

tWP

tWHC

tWSA

rys. 2.2

Elementarna komórka pamięci MOS może być wykonywana dwojako: jako sześciotranzystorowa (6T) lub czterotranzystorowa (4T). Schematy ideowe obu komórek przedstawiono na rysunku 2.3.

Elementem pamiętającym są dwa inwertery połączone w pierścień, tworzące zatrzask. W komórce 6T są to inwertery CMOS, a w komórce 4T – inwertery NMOS z obciążeniem rezystorowym. Komórka 6T jest elementem prawie bezprądowym, ale zajmowana przez nią powierzchnia podłoża jest większa niż powierzchnia komórki 4T. Rezystory RD stosowane do budowy komórek 4T mają rezystancję rzędu wielu gigaomów, jednakże przy dużej pojemności pamięci (dużej liczbie rezystorów) sumaryczny prąd zasilanie jest dość duży. W związku z tym, w produkowanych obecnie pamięciach stosuje się komórki 6T ale tranzystory T5 i T6 nie są zwykłymi tranzystorami PMOS, ale tranzystorami cienkowarstwowymi TFT. Tranzystor TFT zajmuje taką samą powierzchnię jak rezystor RD, więc kosztem skomplikowania technologii uzyskuje się komórkę 6T o powierzchni komórki 4T. Komórki 6T mają kilka zalet, które przesądziły o ich stosowaniu: bezprądowa praca komórki (oszczędność energii), pewność stanu komórki dla długich czasów pamiętania, większa odporność na promieniowanie gamma i alfa oraz podatność na skalowanie.

2.3 a) Schemat ogólny komórki z użyciem symbolu inwertera

Linia wiersza

Linia

kolumny

(bit B)

Linia

kolumny

(bit B)

Komórka pamięci

2.3 b) Schemat komórki sześciotranzystorowej

Linia wiersza

Linia

kolumny

(bit B)

Linia

kolumny

(bit B)

U’DD

T1

T5

T3

T2

T6

T4

2.3 c) Schemat komórki czterotranzystorowej

Linia wiersza

Linia

kolumny

(bit B)

Linia

kolumny

(bit B)

U’DD

T1

RD

T3

T2

RD

T4

rys. 2.3

- Synchroniczne pamięci statyczne (clocked SRAM)

Współczesna pamięć synchroniczna powstała przez scalenie na jednej płytce podłożowej układu pamięci SRAM, rejestrów i kombinacyjnych układów logicznych. Dzięki temu w trakcie cyklu zapisu lub odczytu procesor może współpracować z innymi układami (stany linii na użytek pamięci są umieszczane w rejestrach, a dane do rejestrów są wpisywane przez procesor zboczami impulsów jego zegara).

Przebiegi na wejściach i wyjściach pamięci synchronicznej przedstawiono na rysunku 3.1, osobno dla cyklu odczytu i zapisu. Wszelkie działania wykonywane przez pamięć są inicjowane narastającym zboczem impulsu zegara. Okres sygnału zegara oznacza się symbolem tCHCH, czas trwania stanu wysokiego tCH, a czas trwania stanu niskiego – tCL.

Odczytanie zawartości pamięci z komórki o adresie n odbywa się następująco: w liniach adresowych ustala się adres n co najmniej na tAVCH przed nadejściem dodatniego zbocza impulsu zegara; podobnie z odpowiednim wyprzedzeniem muszą być ustalone niskie stany linii CE, OE, oraz wysoki stan linii WE. Dodatnie zbocze impulsu zegara wpisuje stany wymienionych linii do odpowiednich rejestrów. Stan każdej linii musi jeszcze pozostać niezmieniony przez czas przetrzymania. Po zatrzaśnięciu adresu następuje normalna procedura dostępu do komórek. W czasie trwania pierwszego cyklu zegara pożądana informacja dociera do wejść rejestru danych wyjściowych, lecz dopiero następne narastające zbocze wpisuje ją do tego rejestru. Informacja pojawia się na wyjściu po czasie tCHQV. Ten właśnie parametr nazywa się adresowym czasem dostępu.

Niskie stany na liniach CE i WE uruchamiają procedurę wpisywania informacji do pamięci. Narastające zbocze zegara zatrzaskuje stany linii adresowych, danych i sterujących w odpowiednich rejestrach. Po chwili uruchamia się generator impulsu zapisu i pamięć  samodzielnie realizuje wbudowany algorytm wpisywania. Należy zauważyć, że oprócz naturalnych wymagań na czas utrzymania i przetrzymania niskiego stanu linii WE nie ma żadnych innych ograniczeń na wartości parametrów impulsu zapisu. Dlatego pamięci synchroniczne nazywa się również pamięciami z samoistnym cyklem zapisu (STRAM).

3.1 a) cykl odczytu

tCHWEX

tOEVCH

tOHCEX

tCEVCH

tCHCEX

Adres n

Adres n + 1

Adres n + 2

tCHCH

tCH

tCL

tCHAX

tAVCH

tWEVCH

Hi - Z

Hi - Z

tCHQX1

tCHQX2

tCHQV

Dane z komórki

o adresie n

CLK

A0 – A16

tCHQZ

CE

OE

WE

Dane

wyjściowe

3.1 b) cykl zapisu

tCHWEX

tCEVCH

tCHCEX

Adres n

Adres n + 1

Adres n + 2

tCHCH

tCH

tCL

tCHAX

tAVCH

tWEVCH

CLK

A0 – A16

CE

WE

tCHDX

Dn

Dn + 1

tDVCH

Dane

rys. 3.1

- Pamięci dynamiczne RAM (DRAM)

Działanie pamięci dynamicznej opiera się na przechowywaniu ładunku w kondensatorze.

Komórka dynamiczna pamięci może być  wielotranzystorowa lub jednotranzystorowa. Bardziej rozpowszechnione są te ostatnie ponieważ dla nich osiąga się obecnie największą liczbę komórek na jednostkę powierzchni. Komórka pamięci jednotranzystorowej składa się z tranzystora NMOS i kondensatora (rys. 4.1). Komórki są ułożone w wiersze i kolumny, które tworzą matrycę pamięciową. Do linii wierszy dołącza się bramki tranzystorów a do linii kolumn ich źródła. Jedna okładka kondensatora jest połączona z drenem tranzystora, a druga ze źródłem napięcia.

Linia kolumny (bitu)

Linia wiersza

CB

CS

W

T

UDD

B

Ф1

Ф3

T2

T1

I1

I2

rys. 4.1

Dostęp do informacji zawartej w kondensatorze CS staje się możliwy po włączeniu tranzystora T, czyli po doprowadzeniu do linii wiersza napięcia o wartości UDD. Gdy tranzystor T zostanie włączony, nastąpi przemieszczenie ładunku między kondensatorem CS i linią kolumny B. Przepływ prądu ustaje po zrównaniu się napięcia na kondensatorze pamięciowym i na linii bitu. Właściwość gromadzenia ładunku przez linię bitu jest modelowana kondensatorem o pojemności CB. średnia wartość stosunku pojemności CB / CS = 10. W związku z tym zmiana napięcia na linii bitu jest bardzo mała. Zmiana ta musi być wykryta i wzmocniona do poziomu umożliwiającego dalsze jej użycie. Należy zwrócić uwagę, że problem dotyczy odczytywania informacji. Wpisywanie informacji do komórki nie sprawia trudności, gdyż jest to ładowanie kondensatora CS o małej pojemności ze źródła ładunku o dużej pojemności, którym jest kondensator CB.

Na rysunku 4.1 przedstawiono jeden z wielu możliwych układów odczytu. Wzmacniacz odczytu składa się z dwóch inwerterów I1 i I2, które po włączeniu tranzystora T2 tworzą zatrzask. Procedura odczytu składa się z trzech faz. Przebiegi napięć sterujących każdą fazą przedstawiono na rysunku 4.2. W fazie Ф1 włącza się tranzystor T1 co wymusza równość napięć na wejściu i wyjściu inwertera I1 (inwerter staje się wzmacniaczem napięciowym). Wartość napięcia UM na wyjściu inwertera jest bliska połowie wartości napięcia zasilania. Przez niewielką rezystancję wyjściową inwertera I1 oraz rezystancję kanału T1 linia bitu ładuje się do napięcia UM we wszystkich kolumnach równocześnie. Po naładowaniu linii bitów tranzystory T1 są wyłączane. Na wyjściach inwerterów I1 utrzymuje się napięcie UM polaryzując napięcie inwertera I2 tak, że on również jest wzmacniaczem napięciowym. Cały układ jest wzmacniaczem o bardzo dużym wzmocnieniu napięciowym. W fazie Ф2 jest wybierana linia wiersza matrycy komórek pamiętających. Do wybranej linii doprowadza się napięcie UDD co powoduje włączenie wszystkich tranzystorów T. Na wszystkich liniach kolumn ustalają się nowe wartości napięć, nieco większe niż UM gdy na kondensatorze CS nie było ładunku (zapisana jedynka), lub nieco mniejsze niż UM, gdy kondensator CS był naładowany (zapisane 0). Niewielki początkowe odchyłki napięć determinują duże zmiany napięć na wyjściach inwerterów I2. W fazie Ф3 włącza się tranzystor T2. Inwertery I1 i I2 tworzą teraz przerzutnik. Ostatecznie na liniach bitu ustalają się napięcia o wartościach zbliżonych do wartości napięć reprezentujących logiczne 1 lub 0. Wraz z ustalaniem wartości napięć na liniach bitów następuje doładowywanie lub rozładowywanie kondensatorów CS. Ten proces jest nazywany odświeżaniem zawartości komórek.

Ф1

Ф2

Ф3

Odczyt 1

Odczyt 0

US1

US0

UB1

UB0

UM

UB

US

UM

1

0

rys. 4.2

Ładunek zmagazynowany w kondensatorze CS stopniowo zanika (lub zwiększa się) z powodu jego upływności. Należy więc pamięć okresowo odświeżać. Odświeżanie każdego wiersza następuje podczas każdego odczytu, zapisu lub specjalnego cyklu zwanego odświeżaniem.

Dostęp do matrycy pamięci, tzn. wytwarzanie odpowiednich sygnałów sterujących zapewniają wewnętrzne układy sterujące, wykonane na płytce układu scalonego. Ponieważ w czasie realizacji cyklu dostępu jest potrzebny najpierw adres wiersza, a dopiero potem adres kolumny, więc jest możliwe kolejne wprowadzanie tych adresów. Dzięki temu można dwukrotnie zmniejszyć liczbę wyprowadzeń adresowych. Do rozróżnienia która część adresu jest wprowadzana służą dwa sygnały sterujące: sygnał strobu adresu wiersza RAS (ang. Row Address Strobe) i sygnał strobu adresu kolumny CAS (ang. Column Address Strobe). Odróżnienie cyklu zapisu od cyklu odczytu umożliwia sygnał zezwolenia na zapis WE (ang. Write Enable). Pamięci dynamiczne mają ponadto wejścia sygnały wyboru układu CS (ang.  Chip Select) lub CE (ang. Chip Enable). W zależności od sekwencji sygnałów sterujących RAS, CAS i WE mogą być dokonywane różne operacje. Na rysunku 4.3 przedstawiono przebieg typowych cykli dostępu do pamięci dynamicznej.

4.3 a) Cykl odczytu

C

Stan nieistotny

RAS

CAS

Adres

tRCD

tRC

WE

H

Hi - Z

Hi - Z

Q

R

tRAC

4.3. b) Cykl zapisu zboczem sygnału CAS

R

C

RAS

CAS

Adres

WE

D

4.3 c) Cykl zapisu zboczem sygnału WE

R

C

RAS

CAS

Adres

WE

D

4.3 d) Cykl odczyt – modyfikacja – zapis

R

C

RAS

CAS

Adres

WE

D

Hi - Z

Hi - Z

Q

4.3 e) Cykl odświeżania zwykłego

RAS

Adres

CAS

R

rys. 4.3

W czasie realizacji cyklu odczytu (rys. 4.3 a) opadające zbocze sygnału RAS zatrzaskuje w rejestrze adresowym stan linii adresowej. Ten stan jest interpretowany przez pamięć jako adres wiersza. Adres wiersza powinien być ustalony przed pojawieniem się opadającego zbocza impulsu w linii RAS i powinien pozostać niezmieniony przez pewien czas, podany w katalogu.

Po czasie tRDC liczonym od środka opadającego zbocza sygnału RAS, powinno pojawić się opadające zbocze sygnału CAS. Tym razem w rejestrze adresowym zostaje zatrzaśnięty stan linii adresowych, który zostanie zinterpretowany jako adres kolumny. Odstęp tRDC musi być większy od minimalnej wartości podanej w katalogu i nie powinien być większy od wartości maksymalnej. Po upływie czasu tRAC na wyjściu Q pamięci pojawiają się odczytane dane.

Jeżeli odstęp między zboczami RAS i CAS jest większy od katalogowego, następuje wydłużenie czasu tRAC.

Cykl zapisu może być realizowany na dwa sposoby zależnie od przebiegu sygnału WE. Gdy przed przyjściem opadającego zbocza sygnału CAS stan linii WE jest niski, zatrzaśnięcie informacji w rejestrze danych wejściowych jest realizowane zboczem sygnału CAS i jest to tak zwany wczesny cykl zapisu (rys. 4.3 b).

Gdy stan linii WE zmienia się z wysokiego na niski z pewnym opóźnieniem względem zbocza CAS, zatrzaśnięcia danych dokonuje opadające zbocze sygnału WE (4.3 c).

Jeśli rozsunięcie w czasie obu zboczy będzie wystarczająco duże, na wyjściu Q pojawi się informacja odczytana z zaadresowanej komórki a na jej miejsce będzie zapisana inna, zatrzaśnięta w rejestrze danych wejściowych zboczem sygnału WE. Jest to cykl odczytu z modyfikacją zawartości (rys. 4.3 d).

Najprostszy cykl odświeżania jest realizowany przez doprowadzenie fali impulsów prostokątnych jedynie do linii sterującej RAS. W czasie opadającego zbocza impulsu i tuż po nim powinien być utrzymywany adres odświeżanego wiersza pamięci (rys. 4.3 e). Ponieważ wszystkie wiersze muszą być odświeżane co określony czas, więc jest potrzeby zewnętrzny układ sterowania z licznikiem adresów wiersza. Czasami jest możliwe pominięcie układów odświeżania, np. wtedy, gdy następuje cykliczne, odpowiednio częste, czytanie całej zawartości pamięci, a przynajmniej odczytywanie wszystkich wierszy.

Są również produkowane pamięci mające inne cykle dostępu. Na rysunku 4.4 a przedstawiono sposób dostępu do pamięci FPM (ang. Fast Page Mode), nazywanej pamięcią z szybkim dostępem stronnicowym. Po zatrzaśnięciu adresu wiersza, zawartość każdej komórki w tym wierszu (stronicy) można odczytywać modyfikując jedynie adres kolumny. Zapewni to przyspieszenie dostępu.

Drugi, bardzo podobny sposób odczytu, określany terminem Static Column Decode Mode przedstawiono na rysunku 4.4 b. Tutaj dane z kolejnych kolumn uzyskuje się poprzez zmianę adresu kolumny zakładając, że stany linii RAS i CAS są niskie i nie zmieniają się.

Pamięć FPM z wbudowanym dodatkowo rejestrem danych wyjściowych jest nazywana EDO DRAM (ang. Extended Data Output DRAM). Rejestr ten jest umieszczony między wzmacniaczami odczytu a buforami wyjściowymi. Dane natychmiast po odczytaniu z matrycy pamięciowej są zatrzaskiwane w rejestrze. Po zatrzaśnięciu wędrują do wejścia pamięci, a w tym czasie linia CAS może ponownie zmienić stan z niskiego na wysoki. Dzięki wcześniejszemu zwolnieniu linii CAS pamięci EDO są o 33% szybsze niż zwykłe pamięci FPM.

Na rysunku 4.4 c przedstawiono sposób współpracy z pamięcią dynamiczną nazywany nibble mode. W tym rodzaju pracy pierwszą komórkę wybiera się normalnie. Następnie, utrzymując niski stan linii RAS, doprowadza się kolejno trzy impulsy o polaryzacji ujemnej do wejścia CAS. W tym czasie stan linii adresowych jest bez znaczenia. Wynikiem takiej sekwencji sygnałów jest uzyskanie na wyjściu czterech bitów (lub czterech słów wielobitowych) następujących po sobie z dużą szybkością.

4.4 a) sposób odczytu pamięci FPM

R

C

RAS

CAS

Adres

Hi - Z

Q

C

C

4.4 b) sposób odczytu static column mode

R

C

RAS

CAS

Adres

Hi - Z

Q

C

C

C

C

C

4.4 c) sposób odczytu nibble mode

R

C

RAS

CAS

Adres

Hi - Z

Q

rys. 4.4