Material do Cwiczen z Teorii ukladów logicznych.

PRZERZUTNIKI

Przerzutniki ,oprócz bramek logicznych,sa podstawowa grupa elementów stosowanych w

technice cyfrowej.Uklady cyfrowe mozemy podzielic na kombinacyjne i sekwencyjne.Uklady

sekwencyjne maja pamiec,i dlatego sa nazywane ukladami kombinacyjnymi z

pamiecia.Uklady sekwencyjne dzieli sie na synchroniczne i asynchroniczne.Do budowy

pamieci ukladów sekwencyjnych synchronicznych uzywa sie przerzutników synchronicznych

,natomiast do budowy pamieci ukladow asynchronicznych uzywa sie przerzutników

asynchronicznych.

W ukladach synchronicznych wystepuje pewien (co najmniej jeden) wyrózniony sygnal –

zwany przebiegiem zegarowym,taktujacym lub synchronizujacym . Przebieg ten wyznacza

cykl pracy ukladu , a jego okres stanowi umowna jednostke czasu.Sygnal zegarowy okresla

chwile , w których stany wejsc oddzialywuja na uklad. Chwile te sa wyznaczane przez zbocze

dodatnie badz ujemne biegu taktujacego, dlatego mówimy o synchronizacji ukladu zboczem

narastajacym lub opadajacym. W chwilach tych stam innych wejsc nie powinien sie zmieniac.

Odcinek czasu pomiedzy dwoma kolejnymi zboczami aktywnymi sybnalu zegarowego jest

nazywany taktem. Dla oznaczenia oznaczenia sposobu wyzwalania danego przerzutnika

stosuje sia symbole – maly trójkacik rysowany na wejsciu zegarowym oznacza wyzwalanie

przerzutnika zboczem. Jesli zboczem synchronizujacym jest zbocze ujemne (opadajace) , to

jest dodatkowo rysowane kóleczko lub trójkacik jest zaczerniony.Przerzutnik wyzwalany

poziomem bedzie rysowany bez trójkacika. Jezeli poziomem aktywnym bedzie poziom niski,

to na takim wejsciu rysowane bedzie kóleczko.

Dzialanie przerzutnika mozna opisac za pomoca tzw. tablicy wzbudzen, tablicy przejsc,

tablicy charakterystycznej lub wykresu czasowego.

Przerzutnik uzywany w technice cyfrowej jest ukladem o co najmniej dwóch wejsciach i z

rególy dwóch wyjsciach.Wejscia moga byc:

- Zegarowe (ang.Clock) zwane równiez synchronizujacymi.Uzywa sie oznaczen:

CK,CLK,CL,T.

- Informacyjne;

- Programujace,przygotowujace.

Wejscia zegarowe maja wylacznie przerzutniki synchroniczne . Przerzutniki takie reaguja na

informacje podawana na wejscia informacyjne tylko w obecnosci impulsu zegarowego. Stan

wejsc informacyjnych powinien byc wówczas juz ustalony i nie zmieniac sie.

Przerzutniki asynchroniczne .

-Przerzutnik rs- jest zbudowany z dwóch bramek NOR. Ma dwa wejscia : ustawiajace s

(ang.set) i zerujace r (ang.reset) oraz dwa wyjscia:jedno oznaczone Q i drugie o znaczone

P.Przeanalizujmy mozliwe stany wyjsc tego ukladu ,przy stanie wejsc rs = 00. Zauwazmy , ze

Q moze byc równe 1 i wówczas P = 0 , a wtedy P =1.W obu wiec przypadkach P =Q’.

Przerzutniki synchroniczne .

Maja : wejscia informacyjne ,wejscia programujace i wejscie synchronizujace.W odróznieniu

od przerzutników asynchronicznych oddzialywanie stanu wejsc informacyjnych na stan

przerzutnia jest mozliwe tylko w obecnosci impulsu synchronizujacego (zegarowego)

doprowadzanego do wejscia C.Dzialanie przerzutnika opisujemy za pomoca tzw. tablicy

wzuden lub tablicy przejsc.

Tablica wzbudzen okresla ,jaki powinien byc stan wejsc informacyjnych aby przerzutnik

przeszedl z jednego stanu do drugiego.

Tablica przejsc okresla,jaki bedzi kolejny stan przerzutnika w zaleznosci od aktulnego stanu

przerzutnika iod aktualnego stanu jego wejsc.

- Przerzutnik synchroniczny typu D

Przerzutnik ma jedno wejscie informacyjne D iwejscie zegarowe C.

W opisie dzialania przerzutnika nie wystepuje w sposób jawny sygnal zegarowy.

| Q | Qn+1 | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Isnienie i oddzialywanie impulsu zegarowego jest ukryte w zapisie Q – Qn+1. Przejscie to

bowiem dokonuje sie synchronicznie z przebiegiem zegarowym.Poszczególne wiersze w

tablicy nalezy czytac nastepujaco : Przerzutnik pozostaje w stanie 0, gdy na wejsciu D jest

stan 0; przerzutnik przechodi ze stanu 0 do 1 ,gdy na wejsciu D jest 1 ,itd.

Z tablicy wynika zatem , ze Qn+1 = D. Na wyjsciu przerzutnia pojawia sie to , co jest na jego

wejsciu ,ale dopiero w chwili wystapienia impulsu zegarowego.Dlatego przerzutnik D jest

nazywany elementem opózniajacym.

- Przerzutnik synchroniczny typu T

Przerzutnik ma jedno wejscie informacyjne oznaczane litera T i wejscie zegarowe C.Oto

tablica wzbudzen dla tego przerzutnika:

| Q | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Przerzutnik synchroniczny typu RS

Przerzutnik ma dwa wejscia informacyjne R i S oraz wejscie zegarowe C. W przerzutniku

tym stan wejsc 11 jest logicznie zabroniony, podobnie jak w przerzutniku asynchronicznym rs

zbudowanym z bramek NOR.

| Q | Qn+1 | S | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

- Przerzutnik synchroniczny typu JK

Przerzutnik ma dwa wejscia informacyjne oznaczone J i K.

| Q | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

Wejscie J = 1 ustawia przerzutnik w stan 1, a wejscie K = 1 ustawia przerzutnik w stan 0.

Przerzutnik ten jest inna (poprawiona) wersja przerzutnika RS . Stan wejsc 11 nie jest w nim

zabroniony.Przerzutnik ten przy stanie 11 zmienia swój stan na przeciwny.

# Liczniki

Licznikiem nazywamy uklad logiczny sekwencyjny przeznaczony do zliczania impulsów

wejsciowych. Pojawienie sie kolejnego impulsu wejsciowego powoduje zmiane stanu

licznika, przy czym kolejnym stanom odpowiada liczba zliczonych do osiagniecia tego stanu

impulsów wejsciowych. Najczesciej zliczaniu podlegaja impulsy zegarowe, a dodatkowe

wejscia sluza do programowania sposobu liczenia.

Licznik nazywamy modulo n, jezeli moze on zliczyc n-1 impulsów, a impuls n-ty powoduje

powrót do stanu spoczynkowego.

Licznik liczy „do przodu”, jezeli zwiekszenie liczby zliczonych impulsów powoduje wzrost

wskazania licznika. Licznik liczy „do tylu”- jezeli zwiekszenie liczby impulsów powoduje

zmniejszenie wskazania licznika.

Licznik liczacy „do przodu” albo „do tylu” w zaleznosci od sygnalów na wejsciach

dodatkowych nazywamy licznikiem rewersyjnym.

Liczniki dzielimy na:

- równolegle (synchroniczne)

- szeregowe (asynchroniczne)

- asynchroniczno – synchroniczne

W pierwszym przypadku impulsy zegarowe sa doprowadzone bezposrednio do

wszystkich przerzutników.

W drugim przypadku tylko do pierwszego przerzutnika.

- zliczajace w dól

- zliczajace w góre

- rewersyjne

- z zerowaniem synchronicznym

- z zerowaniem asynchronicznym

- z ustawianiem synchronicznym

- z ustawianiem asynchronicznym

- z ukladem dodajacym

- z ukladem odejmujacym

Liczniki zbudowane sa z pewnej liczby synchronicznych przerzutników , odpowiednio ze

soba polaczonych. Zerowanie licznika jest to ustawienie wszystkich przerzutników w stan 0.

Liczbe stanów przyjmowanych przez licznik w jednym pelnym cyklu nazywa sie dlugoscia

cyklu lub pojemnoscia licznika. Jezeli licznik sklada sie z n przerzutników , to jego

pojemnosc zalezna od polaczen logicznych miedzy poszczególnymi przerzutnikami , zawiera

sie w przedziale <1,2n>.

Jezeli licznik ma p róznych stanów , przez które przechodzi cyklicznie , to okresla sie go jako

licznik modulo p.

Kazdemu okreslonemu stanowi licznika odpowiada jedna okreslona kombinacja stanów

przerzutników tworzacych licznik.

Licznik dwójkowy o pojemnosci 10 nazywa sie licznikiem dziesietnym lub dekadowym.

Pelny cykl pracy takiego licznika obejmuje 10 stanów.

Przydatnosc licznika do pracy w okreslonych systemach cyfrowych moze byc oceniona w

oparciu o jego podstawowe parametry:

- szybkosc dzialania

- czas ustalania zawartosci licznika.

Szybkosc dzialania okresla sie przez podanie maksymalnej dopuszczalnej czestotliwosci fmax

impulsów zliczanych.

W liczniku asynchronicznym maksymalna czestotliwosc impulsów wyjsciowych wystepuje

tylko w pierwszym przerzutniku i nie moze przekroczyc dopuszczalnej wartosci fmax.

Poniewaz maksymalny czas ustalania sie zawartosci licznika jest suma czasów propagacji tp

wszystkich przerzutników, to maksymalna czestotliwosc wejsciowa nie powinna przekroczyc

wartosci

fMAX?(ntpmax?t0)?1

gdzie:

n-liczba przerzutników wchodzacych w sklad licznika

tp-czas propagacji jednego przerzutnika

to-czas potrzebny na ustalenie sie zawartosci licznika po kazdym impulsie zliczanym

W liczniku synchronicznym wejscia zegarowe wszystkich przerzutników sa polaczone, co

zapewnia jednoczesnosc zmian stanów przerzutników. Czas ustalania zawartosci licznika

determinowany jest suma czasów propagacji sygnalu przez uklady kombinacyjne, realizujace

zbiór funkcji przelaczajacych dla wejsc informacyjnych przerzutników licznika. Ze wzgledu

na sposób realizacji tych funkcji wyróznia sie:

- liczniki synchroniczne z przeniesieniami równoleglymi

- liczniki synchroniczne z przeniesieniami szeregowymi.

Przyklad /wlasny/

Licznik modulo 16 zbudowany na przerzutnikach JK

Kodujemy binarnie cyfry od 1 do 15

|  | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Wg tabeli wzbudzen przerzutnika JK :

| Q | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

Budujemy tabele Karnaugh’a dla ośmiu wejść informacyjnych czterech przerzutników JK:

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | - | - | 1 |
| 01 | 1 | - | - | 1 |
| 11 | 1 | - | - | 1 |
| 10 | 1 | - | - | 1 |

J1 = 1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | 1 | 1 | - |
| 01 | - | 1 | 1 | - |
| 11 | - | 1 | 1 | - |
| 10 | - | 1 | 1 | - |

K1 = 1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | - | - |
| 01 | 0 | 1 | - | - |
| 11 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | 0 | 1 | - | - |

J2 = Q1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | 1 | 0 |
| 01 | - | - | 1 | 0 |
| 11 | - | - | 1 | 0 |
| 10 | - | - | 1 | 0 |

K2 = Q1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

J3 = Q2Q1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | - | - |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | - | - | - | - |

K3 = Q2Q1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

J4 = Q4Q3Q2Q1

| Q4 Q3 \ Q2 Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | - | - | - | - |
| 01 | - | - | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

K4 = Q4Q3Q2Q1

Dzieki wyliczonym zaleznosciom mozemy sporzadzic, model takigo licznika.W zalaczeniu na

dyskietce znajdje sie taki model wykonany w programie Electronic work bench.W modelu

tym do wyjsc Q1,Q2,Q3,Q4 podlaczony zostal siedmio segmentowy wyswietlacz,dla lepszego

zobrazowania licznika.

Na podstawie Materialow dr inz. E.Jamro i ksiazki W.Glodzkiego ,Uklady cyfrowe opracowal

Witold Mazanek.