Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Sprzętowa implementacja algorytmów

Projekt obsługi klawiatury i wyświetlacza

z wykorzystaniem płyty XSA Extension

Wykonali:

Michał Grondalczyk

Rafał Grochowiec

III Rok T

Pod kierunkiem:

Dr inż. Ernest Jamro

1. WSTĘP

Celem naszego projektu było napisanie i zaimplementowanie programu w języku VHDL, który umożliwia wyświetlanie znaków na wyświetlaczu 7-segmentowym i obsługę klawiatury. Przetwarzanie kodów generowanych przez klawiaturę i wyświetlanie ich na wyświetlaczu.

Uwaga: Aby umożliwić zaprogramowanie płyty XSA zamontowanej w module rozszerzającym „XSA Extension” należy przełączniki 6,7 w zespole przełączników 
„SW DIP-8” ustawić w pozycje OFF.

2. OPIS PŁYTY XSA Extension:

Płyta składa się z:

- multipleksowanego 7-segmentowego wyświetlacza,

- bloku klawiatury,

- 10 elementowej linijki diodowej,

- DIPswitch’a,

- gniazda pod płytę XSA.

3. Struktura projektu:

test.bde

|- klawiatura.vhd

|- Led_hex.vhd

|- Led_data.vhd

|- Lacznik.vhd

4. Opis elementów składowych:

Blok klawiatury:

12-przyciskowa klawiatura posiada przyciski oznaczone cyframi od 0 do 9 i znaki „*” i „#”. Klawiatura w czasie odczytu jest multipleksowana. Na linie klawiatury dołączone do złącza Col jest podawany kolejno stan niski, a jednocześnie układ bada linie Row. Na podstawie tych stanów tych dwóch linii określany jest kod przycisku. W momencie przyciśnięcia jakiegokolwiek z nich generowany jest dodatni impuls na linii Stb trwający 1 okres zegara taktującego a przy dłuższym jego przytrzymaniu zostaje wygenerowany ciąg impulsów na linii StbR trwający również 1 okres zegara.

Przyciśnięci klawisza A, B lub C powoduje wygenerowanie impulsu trwającego jeden cykl zegara na odpowiadających mu liniach Stb_ABC a przy dłuższym przytrzymaniu zostaje wygenerowany ciąg impulsów na liniach StbR_ABC trwających również 1 okres zegara.

Dysponujemy także przyciskiem do krokowej pracy układu CLK.

Blok wyświetlacza:

Wyświetlanie multipleksowe polega na tym, że poszczególne pozycje wskaźnika podłączone do linii Kol są włączane kolejno po sobie. Odpowiednie końcówki segmentów są połączone razem i dołączone do linii Seg. Wykorzystuje się przy tym zjawisko bezwładności oka ludzkiego. Poszczególne wyświetlacze taktowane są przebiegiem o częstotliwości 50Hz i wypełnieniu ¼.

Na magistrale wejściowe LED0-3 podawane jest sygnał binarny który w bloku wyświetlacza jest kodowany i wyświetlany jako znaki kodu hex (zakres od 0 do F. Poszczególne wyświetlacze mogą wyświetlać wartości od 0 do F

Magistrala LED0 odpowiada wyświetlaczowi umiejscowionemu na płycie maksymalnie po prawej stronie.

Do dyspozycji mamy również blok sterowanie wyświetlaczem, na którego wejścia podajemy nie tak jak w poprzednim wartość wyświetlanej liczby lecz stan poszczególnego segmentu. Stan linii z indeksem 0 odpowiada segmentowi A. Stan linii 1 to segment B itd.

Blok łącznik:

Blok ten wykorzystując sygnały pochodzące od klawiatury wyświetla nr wciśniętego klawisza na zerowej pozycji wyświetlacza przesuwając uprzednio wyświetlane znaki o jedną pozycję w lewo. Podczas dłuższego przytrzymania klawisza jego znak jest cyklicznie inkrementowany

Piny.ucf – zawartość pliku:

#Wyprowadzenia segmentow wyswietlacza

net Seg<0> LOC = P66;

net Seg<1> LOC = P76;

net Seg<2> LOC = P79;

net Seg<3> LOC = P80;

net Seg<4> LOC = P77;

net Seg<5> LOC = P67;

net Seg<6> LOC = P23;

net Seg<7> LOC = P26;

#Wyprowadzenia kolumn wyswietlacza

net Kol<0> LOC = P87;

net Kol<1> LOC = P86;

net Kol<2> LOC = P85;

net Kol<3> LOC = P84;

#Wyprowadzenia wierszy klawiatury

net Row<0> LOC = P13;

net Row<1> LOC = P19;

net Row<2> LOC = P40;

net Row<3> LOC = P21;

#Wyprowadzenia kolumn klawiatury

net Col<2> LOC = P94;

net Col<0> LOC = P54;

net Col<1> LOC = P29;

#Wyprowadzenia przyciskow ABC

#net ABC<0> LOC = P64;

#net ABC<1> LOC = P63;

#net ABC<2> LOC = P56;

#Wyprowadzenia linijki diodowej

#net Led<0> LOC = P28;

#net Led<1> LOC = P75;

#net Led<2> LOC = P27;

#net Led<3> LOC = P60;

#net Led<4> LOC = P62;

#net Led<5> LOC = P38;

#net Led<6> LOC = P68;

#net Led<7> LOC = P44;

#net Led<6> LOC = P46;

#net Led<7> LOC = P49;

#Wyprowadzenia mini przelacznikow

#net Dip<0> LOC = P59;

#net Dip<1> LOC = P78;

#net Dip<2> LOC = P31;

#net Dip<3> LOC = P30;

#net Dip<4> LOC = P74;

#net Dip<5> LOC = P39;

#net Dip<6> LOC = P65;

#net Dip<7> LOC = P42;

net Clk LOC = P88;

net Res LOC = P93;