GENERATORY SINUSOIDALNE RC, LC i KWARCOWE

- WSTĘP

Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z trzech części. W pierwszej z nich, mającej charakter wprowadzenia, obserwuje się związek między charakterystykami częstotliwościowymi (amplitudową i fazową) wzmacniacza z jednej strony, a kształtem przebiegu wytwarzanego przez generator, powstały z tego wzmacniacza w wyniku objęcia go pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego. Druga, zasadnicza część ćwiczenia poświęcona jest badaniom podstawowych właściwości generatorów Collpittsa, Clappa oraz generatora z rezonatorem kwarcowym pracującym jako indukcyjność. Obwody rezonansowe dwóch pierwszych układów są montowane z wymiennych elementów przez wykonującego ćwiczenie. W ostatniej, trzeciej części dokonuje się obserwacji przebiegów czasowych w generatorze z kwarcem sprzęgającym, pracującym z częstotliwością bliskiej rezonansu szeregowego, we wzmacniaczu złożonym z dwóch typowych bramek TTL.

Celem ćwiczenia jest zilustrowanie jakościowych i ilościowych zależności rządzących podstawowymi układami generatorów LC, zwłaszcza dotyczących częstotliwości pracy i jej stałości. Drugim istotnym wątkiem jest jakościowe poznanie zjawisk występujących w układach generacji przebiegów sinusoidalnych.

2. OPIS TECHNICZNY BADANYCH UKŁADÓW

2.1. Nieodwracający wzmacniacz pasmowy (wkładka DN071A)

Badany układ, którego uproszczony schemat przedstawiono na rys.1, jest trzystopniowym wzmacniaczem pasmowym o wzmocnieniu w zakresie średnich częstotliwości kU0  12[V/V]. Pierwszy oraz ostatni stopień tego wzmacniacza stanowią wtórniki emiterowe (T1, T4), pełniące pełniące rolę separatorów. Wzmocnienie napięciowe zapewnia stopień środkowy, pracujący w układzie niesymetrycznego wzmacniacza różnicowego. Schemat obwodowy układów wkładki DN071A przedstawiono na rys.2.

Rys.1. Uproszczony schemat wzmacniacza pasmowego

Górną częstotliwość graniczną badanego wzmacniacza wyznacza filtr dolnoprzepustowy R7 C2, który wprowadza biegun dominujący fg  2 [kHz]. Od dołu pasmo ograniczane jest przez filtr górnoprzepustowy - R3 C1. Rezystancja R3 może być regulowana płynnie - R35, albo skokowo -

Rys.2. Schemat ideowy układu wkładki DN071A

R33, R34. Dzięki temu możliwa jest zmiana dolnej częstotliwości granicznej, a zarazem i kształtu charakterystyk amplitudowych (rys.3) oraz fazowych wzmacniacza.

Rys.3. Amplitudowe charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza pasmowego DN071A dla różnych wartości rezystora R3.

Należy zwrócić uwagę na to, że w wyniku zastosowania wtórników T1 i T4, impedancja wejściowa wzmacniacza nie obciąża jego wyjścia po zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego.

2.2. Generatory LC oraz kwarcowe (wkładka DN071B)

Wkładka DN071B stwarza ćwiczącemu możliwość samodzielnego zrealizowania czterech różnych generatorów napięcia sinusoidalnego: Collpittsa, Clappa, Collpittsa-Piercea oraz układu

z rezonatorem kwarcowym sprzęgającym zlinearyzowane bramki TTL. Uproszczone schematy tych generatorów przedstawiono na rys.4.

Rys.4. Uproszczone schematy generatorów, możliwych do zrealizowania przy pomocy wkładki DN071B.

W generatorze z bramkami TTL kwarc może pracować w pobliżu rezonansu szeregowego albo, po włączeniu kondensatora CK, jako indukcyjność.

Na rys.5 przedstawiono pełny schemat układu wkładki DN071B. Tranzystor T1 jest zasilany od strony emitera prądowo, przez regulowane w pewnych granicach źródło (T2), zaś od strony kolektora napięciowo przez dławik LZ. Tranzystor T1 jest elementem aktywnym badanych generatorów z dzieloną pojemnością. Pracuje on w punkcie pracy o następujących współrzędnych: IC  IE  0,85  1,5 [mA] oraz ponieważ potencjał bazy jest bliski zeru UCE  15,7 [V]. Trzy kondensatory Ce, Cb i Cc służą do odseparowania obwodu rezonansowego i obwodów zasilania.

Zespół zacisków 1  11 (rys.5) umożliwia dołączanie do obwodu rezonansowego elementów wymiennych oraz przełączanie układów generatorów.

Rys.5. Schemat ideowy układu wkładki DN071B

W generatorze z bramkami TTL typu UCY7400 znajdują się dwa zaciski: 12 i 13, między które można w pętlę sprzężenia włączyć dodatkowy kondensator CK, powodujący przesunięcie punktu pracy kwarcu w kierunku rezonansu równoległego. Ponadto w układzie tym umieszczono nity, na których zlokalizowane są punkty pomiarowe: A  E do obserwacji przebiegów czasowych. Napięcia w tych punktach próbkuje się bezpośrednio sondą oscyloskopu, aby było to możliwe konieczne jest zasilenie wkładki poprzez przedłużacz. Bramki 1 i 2, wraz z rezystorami linearyzującymi R11 oraz R12, stanowią wzmacniacz, bramka 3 kształtuje wyjściowy przebieg prostokątny, zaś bramka 4 może być wykorzystana do kluczowania generowanego przebiegu.

Rys.6. Widok płyty montażowej wkładki DN071B

Dla zmniejszenia wpływu kabli pomiarowych w układzie zastosowano dwa dzielniki skompensowane: w obwodzie bazy R5, R6, R7, C5 i w obwodzie kolektora R8, R9, R10, C6 oraz układ wzmacniająco-separujący T3, T4 do częstościomierza cyfrowego. Układy dzielników są tak zaprojektowane, że obciążone sondą kalibrowaną 100 [pF],  redukują napięcie kolektorowe 20-

krotnie, zaś bazowe 2-krotnie, o czym należy pamiętać przy pomiarach. Płyty czołowe wkładek DN071A i DN071B przedstawiono na rys.7.

Rys.7. Widok płyt czołowych wkładek DN071A i DN071B.

3. WYKAZ APARATURY POMOCNICZEJ

Do wykonania ćwiczenia potrzebne są następujące przyrządy pomocnicze:

- generator sinusoidalny przestrajany wkładka: SGS1 (SN2013),

- sonda bierna do oscyloskopu.

4. PRZEBIEG ĆWICZENIA

4.1. Obserwacja zależności między kształtem drgań, a właściwościami pasmowymi wzmacniacza

w układzie generatora ze sprzężeniem zwrotnym.

Przekształcić wzmacniacz pasmowy DN071A w układ generatora, poprzez połączenie wyjścia wzmacniacza z jego wejściem za pomocą krótkiego odcinka kabla współosiowego. Schemat układu pomiarowego do powyższych obserwacji przedstawiono na rys.8.

Rys.8. Schemat układu do obserwacji kształtu drgań generatora z wzmacniaczem DN071A

W układzie należy włączyć potencjometr R35 i poprzez zmianę jego nastaw zaobserwować wpływ wielkości stałej czasowej R3C1  na  kształt napięcia wyjściowego badanego układu (a także zrywanie się drgań). Następnie doprowadzić do wzbudzenia się drgań, prawie na granicy ich zerwania i zanotować ich częstotliwość. Potem rozłączyć sprzężenie zwrotne i nie zmieniając nastaw potencjometru, przy pomocy generatora SGS1 (SN2013) wyznaczyć wzmocnienie kU wzmacniacza dla tej samej częstotliwości. Schemat odpowiedniego układu pomiarowego przedstawiono na rys.9. Określić przedział częstotliwości w którym wzmocnienie kU wzmacniacza jest 1. Jak usytuowana jest częstotliwość drgań w stosunku do tego zakresu ?. Skąd wynika wielkość graniczna wzmocnienia równego 1 ?. (Pomocna jest tu analiza modułu transmitancji toru sprzężenia zwrotnego i wnoszonego przezeń przesunięcia fazowego).

Rys.9. Schemat układu do badania charakterystyk częstotliwościowych

układu wzmacniacza DN071A

W dalszej części ustawić maksymalną wartość rezystancji R35  i określić wzmocnienie maksymalne kU oraz ponownie zakres częstotliwości, w którym wzmocnienie  jest 1. Następnie zapiąć sprzężenie zwrotne i po załączeniu napięcia zasilania zaobserwować kształt drgań i zmierzyć ich częstotliwość.

Podobną procedurę pomiarów i obserwacji, jak w przypadku R35-max, powtórzyć dla rezystancji RM.

Traktując zmierzoną częstotliwość drgań jako pierwszą (podstawową) harmoniczną określić maksymalne rzędy harmonicznej, które mieszczą się jeszcze w powyżej  określanych zakresach ?. Czy dla tych harmonicznych (maksymalnego rzędu), oraz odpowiednio wszystkich niższych, są spełnione warunki generacji (amplitudy i fazy) ?. Czy znajduje to uzasadnienie w kształtach drgań ?. Wyjaśnić,  dlaczego w pierwszym przypadku kształt generowanego przebiegu w pobliżu punktu zerwania się drgań jest prawie dokładnie sinusoidalny, mimo że selektywność charakterystyki amplitudowej jest stosunkowo niewielka. Czy z tego faktu można wysnuć wnioski przydatne w konstrukcji generatorów sinusoidalnych RC ?.

4.2. Badanie generatorów LC z dzieloną pojemnością

Do badania generatorów LC należy użyć wkładki DN071B połączonej przedłużaczem z zasilaczami. Przełącznik hebelkowy UCC przesunąć w dolne położenie (wył), podobnie postąpić z drugim  przełącznikiem - pozycja Q. Zamontować elementy wymienne i zwory zgodnie z dalej przedstawionymi danymi. Schemat blokowy tego układu pomiarowego przedstawia rys.10.

Rys.10 Schemat układu do badania generatorów LC

Układ Collpittsa:

zaciski  7-8    R0  33  68 [k],                                                                                                          zaciski  4-6    C1  6,8  [nF],                                                                                                                                                                                         zaciski  9-10  C2  220 [pF]  2,2 [nF],                                                                                           indukcyjność  L1   zwora  między zaciskami  1 -  2,                                                                            indukcyjność (L1 + L2 )  zwora tylko między zaciskami  2 - 3;

Układ Clappa:

zaciski  7-8    R0  33  68 [k],

zaciski  4-6    C1  6,8  [nF],

zaciski  9-10  C2  1  2,2 [nF],                                                                                                         indukcyjność  L1   C12  560 [pF]  między zaciski  1 -  2,                                                               indukcyjność (L1 + L2 )C12  560 [pF]   między zaciski  2 - 3;

układ Collpittsa-Piercea:

przełącznik hebelkowy T <-> Q przesunąć w położenie górne T,

zaciski 4 - 5 oraz 10 - 11 zewrzeć zworami.

Obserwować napięcia: ube i uce na ekranie oscyloskopu i mierzyć częstotliwość drgań. Należy zwrócić uwagę na stałość częstotliwości drgań poszczególnych układów. Czynnikiem destabilizującym w tych pomiarach jest zmiana punktu pracy tranzystora, spowodowana regulacją jego prądu emitera potencjometrem IE (najlepiej w całym zakresie zmienności). Porównać wyniki pomiarów częstotliwości drgań poszczególnych układów z wielkościami obliczonymi na podstawie teorii. Wyjaśnić pod względem jakościowym różnice wrażliwości częstotliwości na zmiany punktu pracy w układach Collpittsa i Collpittsa-Piercea.

4.3. Obserwacja przebiegów napięcia w kwarcowym generatorze z bramkami TTL

Przełączniki hebelkowe przesunąć odpowiednio w położenie ’Q’ oraz ’wł’, zewrzeć zworą zaciski 12 - 13. Następnie próbkując napięcie sondą oscyloskopu w punktach pomiarowych A  E zaobserwować i narysować w protokóle przebiegi czasowe napięć w generatorze kwarcowym z bramkami TTL. Odpowiedni układ pomiarowy jest w niewielkim stopniu modyfikacją  tego, przedstawionego na rys.10. Pomiary częstotliwości wykonać dwukrotnie (dołączając częstościomierz do wyjścia F), raz przy zwartych zaciskach 12 - 13 oraz włączając między te ostatnie kondensator o pojemności 100  300 [pF]. Spróbować wyjaśnić przebiegi napięć w generatorze. Uzasadnić kierunek i wielkość przestrojenia generatora wynikającą z włączenia kondensatora CK. Czy w skutek włączenia kondensatora zmienia się stałość częstotliwości drgań ?