TRANZYSTOR BIPOLARNY

1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących zasad działania i właściwości tranzystorów bipolarnych.

Zasadnicza część ćwiczenia poświęcona jest zdejmowaniu charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego pracującego w zadanej konfiguracji. Równocześnie ćwiczący mogą zapoznać się metodyką badania elementów półprzewodnikowych i podstawowymi technikami pomiarowymi (dokładny pomiar prądu / dokładny pomiar napięcia). Wyniki pomiarów (po selekcji) są podstawą do wykreślenia wspomnianych charakterystyk oraz wyznaczenia w zadanym punkcie pracy tranzystora, wartości parametrów małosygnałowego, małoczęstotliwościowego  modelu zastępczego.

2. OPIS UKŁADU POMIAROWEGO

Podstawę układu pomiarowego stanowi panel, na którym znajdują się dwa regulowane dzielniki napięcia służące do ustalenia odpowiednich warunków zasilania tranzystora. Oprócz tego zrealizowane są połączenia pozwalające dołączyć przyrządy pomiarowe oraz badany tranzystor w dowolnej konfiguracji pracy. Schemat układu połączeń panela przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Schemat połączeń panela układu do zdejmowania charakterystyk tranzystora bipolarnego.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1 Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego

Połączyć układ pomiarowy stosownie do zadanej konfiguracji pracy i typu tranzystora. Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono przykład idei układu połączeń, w przypadku tranzystora p-n-p odpowiednio w konfiguracji wspólnej bazy i wspólnego emitera.

Rys. 2.  Schemat układu do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego pracującego w konfiguracji wspólnej bazy.

Rys. 3. Schemat układu do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego pracującego w konfiguracji wspólnego emitera.

Przeprowadzić pomiary charakterystyk:

- wejściowych U1=f(I1) dla minimum 2 wartości U2=const.,

- oddziaływania wstecznego U1=f(U2) dla 2 wartości I1=const.,

- przejściowych I2=f(I1) dla 2 wartości U2=const.,

- wyjściowych  I2=f(U2) dla 3 wartości I1=const..

Podczas pomiarów zwrócić uwagę na wielkość mocy wydzielającej się na kolektorze tranzystora aby nie przekroczyć wartości maksymalnej PCmax.

Na podstawie wyników pomiarów wykreślić na oddzielnym wykresie każdą z rodzin charakterystyk. W trakcie wykreślania należy ocenić wagę poszczególnych punktów i  odrzucić te które nie przystają do charakteru zależności.

3.2. Wyznaczanie wartości parametrów małosygnałowego, małoczęstotliwościowego modelu

tranzystora

Korzystając z wykreślonych  charakterystyk tranzystora w zadanym punkcie pracy wyznaczyć wartości parametrów małosygnałowego, małoczęstotliwościowgo modelu tranzystora o strukturze mieszanej (hij). Poniżej przedstawiono metodę wyznaczania tych parametrów na przykładzie konfiguracji wspólnego emitera.

h11=¶U1¶I1|U2=const.                                                                                      	(3.2.1)

h11e=¶UBE¶IB|UCE=const.ºubeib|uce=0ºDUBEDIB|UCE=const.  			(3.2.2)

Rys. 4. Sposób wyznaczania parametru h11e z charakterystyk wejściowych tranzystora

h12=¶U1¶U2|I=const.                                                                                       (3.2.3)

h12e=¶UBE¶UCE|IB=const.ºubeuce|ib=const.ºDUBEDUCE|IB=const.		          (3.2.4)

Rys. 5. Sposób wyznaczania parametru h12e z charakterystyk a) oddziaływania zwrotnego,

b) wejściowych.

h21=¶I2¶I1|U2=const.                   	    					(3.2.5)

h21e=¶IC¶IB|UCE=const.ºicib|uce=0ºDICDIB|UCE=const.			(3.2.6)

Rys. 6. Sposób wyznaczania parametru h21e  z charakterystyk a) przejściowych,

b) wyjściowych.

h22=¶I2¶U2|I1=const.                                                                             		(3.2.7)

h22e=¶IC¶UCE|IB=const.ºicuce|ºDICDUCE|IB=const.			(3.2.8)

Rys. 7. Sposób wyznaczania parametru h22e z charakterystyk wyjściowych,

3.3 Zależność parametrów modelu o strukturze mieszanej (h) w konfiguracji wspólnej bazy i wspólnego emitera

Związki łączące wartości parametrów modelu o strukturze mieszanej (h) w konfiguracji wspólnego emitera i wspólnej bazy przedstawiają poniższe zależności (3.3.1)  (3.3.4):

h11 e= h11b1−h21b                                                                    (3.3.1)

h21 e= h21b1−h21b                                                                       (3.3.2)

h22 e= h22b1−h21b                                                                       (3.3.3)

h12 e= Δhb−h12b1−h21b                                                                 (3.3.4)

gdzie:  Δhb = h11bh22b − h12bh21b

3.4 Wyznaczenie parametrów modelu o strukturze admitancyjnej (g) z macierzy o strukturze

mieszanej (h)

Związek między parametrami modelu o strukturze mieszanej (h) i admitancyjnej (g) przedstawiają zależności (3.4.1)  (3.4.4).

g11=1h11                                                                                 (3.4.1)

g12=−h12h11                                                                              (3.4.2)

g21=h21h11                                                                                 (3.4.3)

g22=Dhh11                                                                                 (3.4.4)

gdzie:  Dh=h11h22−h12h21