PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE

1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących struktury wewnętrznej, zasad działania i właściwości, klasycznych przerzutników bi- i mono-stabilnych oraz przedstawienie kierunków rozwojowych tej grupy układów impulsowych.

Ćwiczenie poświęcone jest badaniom układów podstawowych przerzutników bi- i mono-stabilnych z punktu widzenia sposobu ich działania, właściwości oraz parametrów. Pierwsza część ćwiczenia polega na eksperymentalnym określeniu parametrów napięciowej charakterystyki przejściowej przerzutników w układzie Eccles-Jordana oraz Schmitta (w wersji zmodyfikowanej, z nienasycającymi się tranzystorami). Następnie wykonuje się pomiary czułości wyzwalania i obserwacji przebiegów czasowych w przerzutniku Schmitta.

W drugiej części ćwiczenia badane są dwa przerzutniki monostabilne - układ quasi symetryczny Eccles-Jordana oraz układ z zewnętrzną pętlą opóźnienia i bistabilnym przerzutnikiem symetrycznym. Pierwszy układ jest prostym, klasycznym przerzutnikiem o przeciętnych parametrach użytkowych. Drugi, reprezentuje grupę nowoczesnych przerzutników monostabilnych charakteryzujących się rozdzieleniem pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego i obwodu opóźniającego, determinującego czas trwania generowanego impulsu.

2. OPIS TECHNICZNY BADANYCH UKŁADÓW

2.1 Płytka przerzutników bistabilnych (wkładka DN201A)

Wkładka DN201A zawiera dwa układy przerzutników bistabilnych: symetryczny Eccles-Jordana oraz Schmitta przedstawione na rys.1.

Rys.1. Schemat ideowy wkładki DN201A

Układ symetryczny Eccles-Jordana zbudowany jest na tranzystorach T1 i T2, oprócz konwencjonalnych elementów schematu zawiera dodatkowy rezystor R5 umożliwiający quasi prądowe sterowanie bazy tranzystora T2. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwa jest obserwacja napięciowej charakterystyki przejściowej przerzutnika.

Układ Schmitta jako elementy aktywne tworzą tranzystory T3, T4, T5 oraz T6. W układzie zastosowano prądowe zasilanie (T5) tranzystorów przerzutnika (T3, T4) oraz obwodu sprzężenia zwrotnego (T6). W ten sposób łatwo można spełnić warunek nienasycania się tranzystorów  T3 i T4 oraz regulować szerokość pętli histerezy w obwodzie prądu stałego. Równocześnie upraszcza się projektowanie układu przerzutnika i poprawia się stałość poziomów jego napięcia wyzwalania. Regulowany, oporowy dzielnik napięcia R6, R7, R8 służy do wymuszenia żądanego poziomu napięcia na bazie tranzystora T3 podczas pracy przerzutnika Schmitta jako układu wyzwalanego impulsowo przez kondensator C1; gniazdo V należy wtedy połączyć z wejściem XY.

Rys.2. Widok płyt czołowych wkładek DN201A i DN201B

Wybór badanego układu realizowany jest przełącznikiem klawiszowym znajdującym się

na płycie czołowej wkładki rys.2, równocześnie przełączane są odpowiednio wyjścia 2 ‘dc’     oraz 2 ’ac’.

2.2 Płytka przerzutników monostabilnych (wkładka DN201B)

We wkładce DN201B znajdują się dwa przerzutniki monostabilne: quasi symetryczny w układzie Eccles-Jordana, oraz z zewnętrzna pętlą opóźnienia przedstawione na rys.3.

Qausi symetryczny przerzutnik monostabilny Eccles-Jordana zbudowany jest na tranzystorach T1, T2 oraz T3, który stanowi element separujący i jednocześnie służy do wyzwalania omawianego układu. Punkty pomiarowe a - d umieszczone są na nitach płytki drukowanej od strony elementów.

Układ przerzutnika z zewnętrzną pętlą opóźnienia zrealizowano na pięciu tranzystorach T4 - T8 układu scalonego UL1111 i  dodatkowym tranzystorze pnp - T9. W obwodzie przewidziano wymienne elementy bierne: R14 - zaciski 1-2, R15 - zaciski 3-4 oraz C6 zaciski 7-8. Na płytce znajdują  się  także  dwa  przełączniki suwakowe. Jednym z nich przełącza się układ rozładowania

Rys.3. Schemat ideowy wkładki DN201B

kondensatora  C6 ustalającego czas opóźnienia,  mianowicie: albo klucz konwencjonalny T7,  albo wtórnik prądowy T6, T7.   Drugi przełącznik określa rodzaj rezystora w obwodzie ładowania kondensatora C6: opornik regulowany albo dołączony z zewnątrz (R15). Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianego układu punkty pomiarowe e-h  zlokalizowane są na nitach.

Oba układy przerzutników wyzwalane są z generatora zewnętrznego przez układ rozdzielacza impulsów (bramki B1 - B3 układu scalonego UCY7410) oraz elementy sprzęgająco-separujące (tranzystor T3, dioda D1).

3. WYKAZ APARATURY POMOCNICZEJ

Do wykonania ćwiczenia potrzebne są następujące przyrządy pomocnicze:                                         	- wkładka charakterograficzna dwukanałowa SCH1 (SN7212),                                                               	- generator impulsów prostokątnych SGP1 (SN3012) albo SN3021,                                                   	- generator impulsów wyzwalających SN3511.

4. PRZEBIEG ĆWICZENIA

4.1. Ustawianie przerzutnika bistabilnego, symetrycznego w żądanym stanie

Do realizacji tego punktu ćwiczenia zasilanie wkładki DN201A można dołączyć przedłużaczem. Przełącznik klawiszowy wcisnąć w położenie 1. Wyjście 2"ac" (składowe zmienne) połączyć z oscyloskopem i ustawić sposób sprzężenia tego kanału na "dc" i określić stan  tranzystora T2 (nasycenie albo odcięcie). Przy pomocy kabla "dc" (z dwoma wtykami – „banankami” na jednym z końców) kolejno łączyć wyjścia "dc" 1 i 2 z masą układu (zwierać wtyki ze sobą) obserwując zachowanie się poziomu napięcia na wyjściu 2"ac". Jak należy zadziałać aby na tym wyjściu, na pewno, było napięcie odpowiadające stanowi "wysokiemu"? Na podstawie tych obserwacji sformułować ogólną zasadę ustawiania przerzutnika w żądanym stanie.

4.2. Obserwacja pracy przerzutnika bistabilnego w układzie Eccles-Jordana i jego charakterystyki przejściowej

Do obserwacji napięciowej charakterystyki przejściowej badanego przerzutnika należy użyć wkładki charakterograficznej SCH1 (SN7212). Schemat blokowy  układu połączeń przedstawiono na rys.4.

Rys.4. Schemat układu do obserwacji charakterystyki przejściowej przerzutników.

Zaobserwować przebiegi napięć na obu wyjściach. Przyporządkować tranzystory i określić stany w odpowiednich części charakterystyki przejściowej przerzutnika. Wyjaśnić czym spowodowane jest charakterystyczne "ścięcie" przebiegu dla wyjścia "2 ".

4.3. Obserwacja  charakterystyki przejściowej przerzutnika Schmitta

W trakcie tej części ćwiczenia przełącznik klawiszowy wkładki DN201A powinien być wciśnięty w położenie "2". Schemat układu połączeń do obserwacji napięciowej charakterystyki przejściowej przerzutnika Schmitta, z niewielką modyfikacją, również przedstawia rys.4. Zmiana dotyczy sposobu doprowadzenia sygnałów wejściowych do wkładki charakterograficznej SCH1 (SN7212), zarówno wejście  A jak i B powinno być połączone z wyjściem 2"dc" wkładki DN201A. Drugie wyjście "dc" należy pozostawić nie podłączone. Określić parametry i zakres regulacji szerokości i wysokości pętli histerezy przerzutnika. Przełączyć oscyloskop w tryb pracy dwukanałowej i tak wyregulować podstawę czasu aby na ekranie mieć jeden okres przebiegu wejściowego. Określić górny i dolny poziom sygnału wejściowego powodującego zmianę stanu przerzutnika. Porównać różnice poziomów z szerokością pętli histerezy dla skrajnych jej wielkości. Porównać charakterystyki przejściowe układów Eccles-Jordana i Schmitta.

4.4. Obserwacja pracy przerzutnika Schmitta  wyzwalanego impulsowo

Układ połączeń w tej części ćwiczenia przedstawia rys.5. Zapewnić warunki bistabilności przerzutnika przez wymuszenie odpowiedniego (wynikającego z poprzednich obserwacji) napięcia na bazie tranzystora T2. W tym celu należy ustawić żądany poziom napięcia na wyjściu V, a  następnie połączyć je z wejściem XY (wkładka DN201A).

Rys.5. Schemat układu do obserwacji pracy przerzutnika Schmitta wyzwalanego impulsowo

Czułość wyzwalania przerzutnika należy wyznaczyć wyzwalając go impulsem prostokątnym z generatora SGP1 (SN3012). Pomiar ten polega na wyznaczeniu minimalnej amplitudy sygnału wyzwalającego badany układ z równą skutecznością w obie strony. Należy zastosować procedurę kolejnych przybliżeń (stopniowej minimalizacji amplitudy) korygując ewentualną niesymetrię wyzwalania potencjometrem V. Skuteczność wyzwalania kontrolować obserwując przebieg wyjściowy na oscyloskopie. Pomiary wykonać dla obu częstotliwości pracy generatora. Wyjaśnić związek między czułością wyzwalania, a szerokością pętli histerezy i częstotliwością impulsów.

4.5. Badanie układu monostabilnego przerzutnika Eccles-Jordana

Schemat połączeń układu do obserwacji pracy przerzutników monostabilnych przedstawia rys.6. Układ wkładki SD201B może być wyzwalany albo z generatora SN3511 albo SN3012.

Rys.6. Schemat układu do badania przerzutników monostabilnych

Rozmieszczenie odpowiednich punktów pomiarowych (nitów) pokazano na rys.7.

Rys.7. Rozmieszczenie punktów pomiarowych i zacisków na płytce DN201B.

Obejrzeć i narysować w protokóle przebiegi czasowe napięć w przerzutniku monostabilnym Ecces-Jordana dla kilku różnych czasów trwania impulsu wyjściowego. Czas ten można regulować zmieniając rezystancję potencjometru R1. Wykresy należy narysować w ten sposób, aby była widoczna ich synchronizacja w czasie, wzajemna oraz względem impulsu wyzwalającego. Wyjaśnić dlaczego po przekroczenie pewnej granicznej wartości  rezystancji układ staje się niestabilny.

4.6. Badanie przerzutnika monostabilnego z zewnętrzną pętlą opóźnienia.

Wmontować do układu elementy o następujących wartościach: R14 39 [kΩ] zaciski 1-2, R15 470 [kΩ] zaciski 3-4, R17 12 [kΩ] zaciski 5-6, C6 650 [pF]. Obejrzeć i narysować w protokóle przebiegi czasowe występujące w układzie. Korzystając z płynnej regulacji (potencjometr R2 przełącznik hebelkowy w pozycji RV) prądu ładowania kondensatora C6 zmierzyć maksymalny zakres regulacji czasu trwania impulsu wyjściowego. Zbadać wpływ rodzaju układu rozładowania kondensatora C6 na czas bierny (przełącznik hebelkowy przesuwany w poziomie). Podać jakie czynniki i efekty ograniczają czas trwania impulsów od góry, a jakie od dołu.