ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

1. WSTĘP

Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych.

Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru charakterystyk i parametrów kilku układów funkcjonalnych wykorzystujących wzmacniacze operacyjne.

Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących własności sprzężenia zwrotnego oraz zapoznanie z różnorodnymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych.

2. OPIS TECHNICZNY BADANEGO UKŁADU

W ćwiczeniu wykorzystujemy wkładkę DWO1 (albo DA041A), zawierającą popularny wzmacniacz operacyjny mA 741, na której rozmieszczono odpowiednio 19 zacisków umożliwiających dołączenie do wzmacniacza operacyjnego różnych elementów zewnętrznych - rezystorów kondensatorów oraz zwor. Jak pamiętamy, ze względu na duże wzmocnienie wzmacniacz operacyjny pracuje zazwyczaj z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Bardzo duże wzmocnienie wzmacniacza (z otwartą pętla sprzężęnia zwrotnego) sprawia że, parametry układu końcowego w znacznie większej mierze zależą od elementów toru sprzężenia niż od samego wzmacniacza.

Schemat połączeń wkładki DWO1 i zamiennej DA041A przedstawiono na rysunku 1.1. Zachowano na nich rozmieszczenie zacisków takie samo jak na płytce drukowanej w widoku od strony elementów.

Rys. 1.1 Schemat wkładki DWO1 i DA041A

3. WYKAZ APARATURY POMOCNICZEJ

- generator sinusoidalny przestrajany	    SGS1  (SN2013)

- generator przebiegów synfazowych                           SGS3   (SN3112)

- przetwornik wartości szczytowej (opcjonalnie)          SN5011

- generator POF-1                                                          ---------

4. PRZEBIEG ĆWICZENIA

W ćwiczeniu badać będziemy własności wybranych konfiguracji  wzmacniacza operacyjnego. Poniższy zestaw należy traktować jako propozycję maximum. Ostateczną decyzję co do realizacji poszczególnych układów i punktów podejmie prowadzący ćwiczenia w oparciu o ocenę sprawności technicznej zespołu ćwiczących.

4.1 Układ 1: Wzmacniacz odwracający

Montaż:

· połączyć zaciski 15-16 opornikiem R_2 (100kW);

· przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję dolną;

· pomiędzy zaciski 2-3 włączyć opór R_1 (1kW);

· pomiędzy zaciski 10-11 włączyć opór R_3 (1kW) (Zastanowić się jaki jest cel włączenia

tego elementu).

Schemat blokowy układu pomiarowego przedstawiono na rys. 4.1.

Rys. 4.1. Blokowy schemat układu pomiarowego wzmacniacza odwracającego fazę.

Pomiary:

·  sygnał z generatora podać na wejście 1 (częstotliwość rzędu 200 Hz);

· zaobserwować na oscyloskopie napięcie wejściowe i wyjściowe (wzmocnienie, faza

sygnału!);

· przełączając oscyloskop w tryb pracy XY i stosując niewielką częstotliwość sygnału

(najmniejszą, dla której można zlikwidować pulsowanie obrazu na oscyloskopie) zmierzyć

i przerysować charakterystykę przejściową układu U_WY = f(U_WE).  Ze względu na małą

częstotliwość sygnału otrzymana charakterystyka może być uważana za stałoprądową.

· dokonać pomiaru istotnych punktów charakterystyk małosygnałowych: amplitudowej

i fazowej tj. wzmocnienie, częstotliwość graniczna, przesunięcie fazowe.

Uwaga:

Częstotliwości 3dB spadku na charakterystyce amplitudowej określić za pomocą wskaźnika

poziomu napięcia SN6011. Poziom 0 db ustalić ustawiając maksymalną czułość wskaźnika

i doregulować amplitudą napięcia wejściowego dla częstotliwości ok. 200 Hz. W przypadku

braku wskaźnika SN6011 częstotliwość graniczną wyznaczyć przy pomocy oscyloskopu ko-

rzystając z jej definicji (częstotliwość połowy mocy  fg  uwy (fg ) / uwy (200Hz)  =   1/2 ).

Pamiętać  należy, że poprawność pomiarów zależy od kształtu mierzonych  sygnałów  -

zawsze wskazane jest więc ich monitorowanie  oscyloskopem!

Zaobserwować i przerysować kształt charakterystyki przejściowej dla częstoliwości

granicznej. Posiłkując się rysunkiem 4.2 wyznaczyć przesunięcie  fazowe dla tej

częstotliwości.  Dla precyzyjnego określenia położenia ekstremów przebiegów korzystne jest

ustawić możliwie duże wzmocnienie obu kanałów i małą podstawę czasu oscyloskopu.

Rys. 4.2 Sposób wyznaczania przesunięcia fazowego dla wzmacniacza odwracającego.

· wymienić opornik R_2 z 100kW na 51kW i powtórzyć poprzednie punkty.

Uwaga:

Przeskalować poziom 0 db wskaźnika SN6011 dla częstotliwości ok. 200 Hz.

Opracowanie wyników:

Obliczyć teoretyczne wzmocnienie napięciowe dla zrealizowanych ukadów oraz porównać je z wielkościami zmierzonymi. Charakterystyki przejściowe narysować na jednym układzie współrzędnych. Czy zmiana wzmocnienia układu powoduje zmianę innych jego parametrów ?.  Obliczyć iloczyny wzmocnienia i częstotoliwości granicznej. Sformułować wnioski.

4.2 Układ 2: Wzmacniacz nieodwracający

Montaż:

· opornik R_1 = 1kW włączyć między zaciski 3-6;

· przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję górną;

·opornik R_2  = 51kW włączyć między zaciski 15-16 (powinien się tam znajdować

wcześniej...);

· R_3 = 1kW włączyć pomiędzy zaciski 8-9.

Pomiary:

· sygnał wejściowy podać na gniazdo BNC oznaczone "Wejście 3" !;

· dokonać pomiaru charakterystyk przejściowej i częstotliwościowych jak w przypadku

wzmacniacza odwracającego (patrz p. 4.1);

· wymienić opór R_2 z 51kW na 100kW i wykonać czynności z punktu poprzedniego.

Zestawiając układ pomiarowy należy posiłkować się,  z odpowiednimi zmianami,  schematem z rys 4.1.

Opracowanie wyników:

jak w punkcie poprzednim.

4.3 Układ 3: Wtórnik napięciowy

Montaż:

· przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję górną;

·opornik R_2  = 100 kW włączyć między zaciski 15-16;

· R_3 = 1kW włączyć pomiędzy zaciski 8-9.

Pomiary:

· sygnał wejściowy podać na gniazdo BNC oznaczone "Wejście 3" !;

· na oscyloskopie porównać współbieżnie przebiegi wyjściowy i wejściowy, obliczyć

wzmocnienie i zaobserwować charakterystykę przejściową układu U_WY = f(U_WE).

Opracowanie wyników:

Jaka jest różnica między charakterystykami przejściowymi wzmacniacza nieodwracającego

i  wtórnika ?. Określić czynniki uzasadniające nazwę "wtórnik" napięciowy. Czy na podstawie wniosków z punktu 4.2 można okreslić częstotliwość graniczną wtórnika ?.

4.4 Układ 4: Przerzutnik Schmitta

Układ powyższy należy do klasy układów nieliniowych, a prezentujemy go w tym ćwiczeniu wyłącznie ze względu na jego formalne podobieństwo do wzmacniacza nieodwracającego - różnica polega na zamianie zacisków wejściowych wzmacniacza operacyjnego - ale związana z tym zmiana charakteru sprzężenia zwrotnego z ujemnego na dodatnie powoduje tak radykalną zmianę funkcji !.

Montaż:

· opór R_2=50kW włączyć między zaciski 18-19;

· opór R_1=1kW włączyć między zaciski 10-11;

· opór R_3 =1kW włączyć między zaciski 2-3;

· zaciski 8-9 zewrzeć zworką;

· przełącznik suwakowy ustawić w położenie dolne.

Pomiary:

· sygnał wejściowy podać na Wejście_1;

· zaobserwować przebieg wyjściowy na oscyloskopie oraz określić (tryb XY mała

częstotliwość sygnalu, konieczne jest korzystanie z najwyższej dostępnej amplitudy

sygnału - gniazdo „2V”) charakterystykę przejściową układu.

Opracowanie wyników:

Opisać otrzymaną charakterystykę przejściową. Określić związek pomiędzy napięciami przerzutu a parametrami elementów zastosowanych w układzie.

4.5 Układ 5: Sumator

Montaż:

· opór R_11=10kW włączyć między zaciski 2-3;

· opór R_12=10kW włączyć między zaciski 5-6;

· opór R_2 = 10kW włączyć między zaciski 15-16;

· przełącznik suwakowy ustawić w pozycji dolnej;

· opór R_3=3.3kW włączyć między zaciski 10-11.

Pomiary:

· z generatora sygnałów synfazowych pobrać sygnał sinusoidalny i trapezowy podłączając je

do wejść oznaczonych Wejście_1 i Wejście_2 AC (miejsce włączenia sygnałów, jak łatwo

się domyślić nie stanowi większej różnicy dopóki wartości R1_1 i R1_2 pozostają z

wystarczającą dokładnością takie same, patrz schemat...). Schemat blokowy układu

pomiarowego przedstawia Rys. 4.3;

· zaobserwować na oscyloskopie i przerysować do sprawozdania kształt sygnału z wyjścia

wzmacniacza operacyjnego (można tak dobrać stosunek amplitud sinusa i trapezu aby

uzyskać „ładny” efekt wizualny);

· obejrzeć na oscyloskopie (równocześnie) kształt obu sygnałów podawanych na wejścia

sumatora (ze względu na znaczną różnicę częstotliwości obu przebiegów (x16) należy

pamiętać, że stabilny   obraz otrzymamy synchronizując się do przebiegu o mniejszej

częstotliwości (trapezowego). Dokonać sumowania obu przebiegów w oscyloskopie

(funkcja MODE- ADD) pamiętając o ustawieniu jednakowej czułości napięciowej obu

kanałów. Odrysować ten sygnał.

# Rys. 4.3 Schemat blokowy połączeń układu sumatora

Opracowanie wyników:

Porównać kształt sygnału sumowanego za pomocą wzmacniacza operacyjnego i w oscyloskopie. Jaką techniką może być dokonywane sumowanie sygnałów w oscyloskopie?.

4.6 Układ 6: Integator

Montaż:

· opór R_1 = 39kW włączyć między zaciski 2-3;

· kondensator C_2= 680 pF włączyć między zaciski 15-16;

· opór R_3= 39kW włączyć między zaciski 10-11;

· przełącznik suwakowy ustawić w położeniu dolnym.

Pomiary:

· z generatora sygnałów POF-1 podać sygnał prostokątny o częstotliwości kilkuset Hz

i amplitudzie kilkuset mV;

· obserwować współbieżnie napięcia wejściowe i wyjściowe na oscyloskopie zmieniając

amplitudę sygnału wejściowego, współczynnik wypełnienia oraz składową stałą.

Odrysować kilka przebiegów i sformułować wnioski. Czy operacja całkowania jest

realizowana bez żadnych ograniczeń?

· używając przestrajanego generatora przebiegu sinusoidalnego wyznaczyć

częstotliwościowe charakterystyki integratora. Jaką charakterystykę (amplitudową i

fazową) powinien mieć idealny integrator?

4.7 Układ 7: Układ różniczkujący

Montaż:

· kondensator C_2= 680 pF włączyć między zaciski 2-3;

· opór R_1 = 39kW włączyć między zaciski 15-16;

· opór R_3= 39kW włączyć między zaciski 10-11;

· przełącznik suwakowy ustawić w położeniu dolnym.

Pomiary:

· z generatora sygnałów POF-1 podać sygnał trójkątny o częstotliwości kilkuset Hz

i amplitudzie kilkuset mV;

· obserwować współbieżnie napięcia wejściowe i wyjściowe na oscyloskopie zmieniając

amplitudę sygnału wejściowego, współczynnik wypełnienia oraz składową stałą.

Odrysować kilka przebiegów i sformułować wnioski.