## STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami wartości parametrów stabilizatorów parametrycznych i kompensacyjnych.

# Wstęp

Większość układów elektronicznych musi być zasilana napięciem stałym o ściśle określonej wartości. Wartość tego napięcia nie powinna zależeć od wahań napięcia pierwotnego źródła energii (np. sieci energetycznej lub baterii), od wartości pobieranego prądu oraz od warunków zewnętrznych, w których układ pracuje.

Wymaganą stałość napięcia uzyskuje się za pomocą układów elektronicznych nazywanych stabilizatorami napięcia.

Tematem ćwiczenia jest badanie podstawowych właściwości stabilizatorów napięcia stałego
o pracy ciągłej. Badane są:

I. Proste stabilizatory napięcia (moduł DA061A):

- układ podstawowy z diodą Zenera,

- układ z dodatkowym wtórnikiem emiterowym,

- układ z dodatkową pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego,

II. Stabilizator napięcia z układem scalonym typu μA723 (moduł DA061B).

Do wykonania ćwiczenia, oprócz wyżej wymienionych modułów, wykorzystuje się również:

- regulowane źródło napięcia stałego SA0011,

- regulowane źródło prądowe SA1111,

- wkładka charakterograficzna SA7312,

- miernik cyfrowy,

- oscyloskop.

- Proste stabilizatory napięcia

Schemat ideowy modułu DA061A przedstawiono na rysunku 1.

Wartości napięć wyjściowych badanych stabilizatorów są zbliżone. Układy różnią się natomiast pozostałymi parametrami użytkowymi.

Do zacisków pytki drukowanej oznaczonych R10, R20 i R30 należy włączyć odpowiednio dobrane rezystory, wymienione w tabeli 1. Wartości te zostały tak dobrane, aby stabilizatory pracowały poprawnie w zakresie napięcia wejściowego 9 - 12 V przy prądzie obciążenia 0 - 25 mA.

| R10 | 43  |
| --- | --- |
| R20 | 82  |
| R30 | 150  |

Tabela 1. Wykaz rezystorów.

Rys. 1. Schemat ideowy modułu DA061A

Rezystory R11, R21 i R31 zabezpieczają badane układy przed skutkami włączenia niewłaściwie dobranych rezystorów R10, R20 lub R30.

Wyboru badanego stabilizatora dokonuje się przyciskami STAB 1, 2, 3 znajdującymi się na płycie czołowej modułu.

Obserwacje i pomiary

Po wykonaniu czynności omówionych powyżej, poprowadzić odpowiednie połączenia zewnętrzne modułu stabilizatorów wg rysunku 2.

Charakterograf źródeł SA7312 jest przyrządem umożliwiającym obserwację charakterystyk prądowo-napięciowych stabilizatorów. Moduł ten stanowi praktyczną realizację sterowanego źródła prądowego pochłaniającego prąd z wykorzystaniem m.in. wzmacniacza operacyjnego μA741 i tranzystora bipolarnego.

Pokrętło „load” służy do regulacji prądu pobieranego przez wkładkę z badanego stabilizatora. Wartość tego prądu jest przetwarzana na napięcie i mierzona na wyjściu I. Współczynnik przetwarzania napięcie-prąd wynosi 100 V/A, co oznacza, że prądowi obciążenia 10 mA odpowiada napięcie 1V obserwowane na woltomierzu podłączonym do wyjścia I charakterografu.

Rys.2. Schemat połączeń układu do pomiaru podstawowych parametrów prostych stabilizatorów napięcia z wykorzystaniem wkładki charakterograficznej SA7312.

Charakterystyka prądowo-napięciowa stabilizatorów mierzona za pomocą woltomierzy cyfrowych może być równocześnie obserwowana za pomocą oscyloskopu.

- Zmierzyć charakterystyki prądowo-napięciowe stabilizatorów (napięcie wyjściowe w funkcji prądu obciążenia). Pomiary wykonać w taki sposób, aby można z nich było obliczyć dynamiczne rezystancje wyjściowe dla prądów obciążenia małego i dużego (np. 4 mA i 25 mA). Dla każdego stabilizatora należy zmierzyć dwie takie charakterystyki, przy minimalnym i maksymalnym założonym napięciu wejściowym.

- Dynamiczną rezystancję wejściową oblicza się ze wzoru:    rwy=ΔUwyΔIobc |Uwe=const

- Wykonać pomiary niezbędne do wyznaczenia współczynników stabilizacji napięciowej badanych układów przy prądach obciążenia jak poprzednio. Napięcie wejściowe zmieniać w założonych granicach (np. od 10 do 11 V).

  - Współczynnik stabilizacji od zmian napięcia wejściowego SU, jest bardzo istotnym parametrem stabilizatora. Określa on wrażliwość napięcia wyjściowego na zmiany wartości napięcia zasilającego.

Współczynnik SU można obliczyć ze wzoru:    SU=ΔUweΔUwy |Iobc=const

W sprawozdaniu zamieścić otrzymane wykresy oraz porównanie tabelaryczne wartości podstawowych parametrów użytkowych (rwy i Su) zmierzone we wszystkich trzech układach.

II. Stabilizator napięcia z układem scalonym typu μA723

Schemat ideowy modułu DA061B przedstawiono na rysunku 3.

Moduł ten został zrealizowany w oparciu o układ scalony typu μA723, zawierający wszystkie podstawowe bloki funkcjonalne kompensacyjnego stabilizatora napięcia: źródło napięcia odniesienia, wzmacniacz błędu oraz blok regulacyjny. Umożliwia on zrealizowanie stabilizatora z ograniczeniem prądu wyjściowego i o różnych wartościach nominalnych napięcia wyjściowego.

Napięcie wyjściowe układu jest stabilizowane dzięki włączeniu między źródło napięcia pierwotnego a obciążenie tranzystora T10. Tranzystor ten pełni rolę szeregowego elementu regulacyjnego. Sygnał sterujący tranzystorem pochodzi ze wzmacniacza błędu, porównującego napięcie na wejściu „–” (proporcjonalne do napięcia odniesienia) z napięciem na wejściu „+” (pochodzącym z wyjścia stabilizatora). Układ dąży do stanu, w którym różnica napięć na wejściach wzmacniacza jest bliska zeru.

Zastosowanie odpowiednich dzielników dla napięcia odniesienia i dla napięcia wyjściowego pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu nominalnych napięć wyjściowych stabilizatora.

Podstawowe parametry omawianego układu scalonego podano w tabeli 2.

Rys. 3. Schemat ideowy modułu DA061B

| Parametr | Min | Typowe | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres napięć wejściowych | 9,5 V |  | 40 V |
| Zakres napięć wyjściowych | 2,0 V |  | 37 V |
| Różnica napięć wejściowego i wyjściowego | 3,0 V |  | 38 V |
| Napięcie odniesienia | 6,95 V | 7,15 V | 7,35 V |
| Pobór prądu ze źródła napięcia odniesienia |  |  | 15 mA |
| Dopuszczalny prąd wyjściowy |  |  | 150 mA |

Tabela 2. Typowe parametry scalonego stabilizatora napięcia z rodziny μA723

Obserwacje i pomiary

Wmontować rezystory RA, RB i RC o wartościach podanych w tabeli 3.

Wartości rezystorów zostały tak dobrane, aby napięcie wyjściowe wynosiło około 5,6 V. Wartość ta zależy od napięcia źródła odniesienia danego układu scalonego.

| RA | 1,8 k |
| --- | --- |
| RB | 8,2 k |
| RC | 1,5 k |

Tabela 3. Wykaz rezystorów

Maksymalny prąd wyjściowy stabilizatora został ustalony wartością rezystora R1 i wynosi w tym wypadku ok. 30 mA.

Poprowadzić odpowiednie połączenia zewnętrzne do modułu DA061B. Połączenia wykonać w podobny sposób jak poprzednio (patrz rys. 2).

- Sprawdzić ile wynosi wartość napięcia wyjściowego i w jakim zakresie napięć wejściowych jest ona utrzymywana.

- Zmierzyć charakterystykę wyjściową stabilizatora (Uwy w funkcji Iwy) dla napięcia wejściowego z zakresu 10 do 12 V.

Zapisać wartość maksymalnego prądu obciążenia stabilizatora i porównać z określonym powyżej.

- Wykonać pomiary pozwalające na obliczenie średniego współczynnika stabilizacji napięciowej i średniej rezystancji wyjściową stabilizatora dla prądu obciążenia 15 mA.

- Przerysować przebiegi napięć na wyjściu badanego układu przy skokowym poborze prądu obciążenia przekraczającej zakładaną wartość maksymalną. W tym celu:

  - poprowadzić połączenia wg rysunku 4.

  - Ustalić prąd pobierany przez źródło SA1111 na wartość przekraczającą maksymalny prąd obciążenia zmierzony poprzednio i ustawić przełącznik w pozycję „auto”.

  - Posłużyć się obserwowanym przebiegiem do wyznaczenia dokładnej wartości maksymalnego prądu obciążenia.

  - Zaobserwować również zmiany napięcia wyjściowego przy wymuszeniu wpływania prądu do wyjścia stabilizatora. Skomentować w sprawozdaniu zaobserwowane przebiegi.

W sprawozdaniu zamieścić uzyskane charakterystyki oraz wartości parametrów stabilizatora.

Rys. 4. Schemat połączeń do obserwacji działania zabezpieczenia nadprądowego

modułu DA061B