SPRZĘŻENIE ZWROTNE

1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących elementarnej teorii sprzężenia zwrotnego w układach elektronicznych.

Zasadnicza część ćwiczenia poświęcona jest pomiarom parametrów roboczych podstawowego, jednostopniowego wzmacniacza oporowego z tranzystorem bipolarnym, w  układzie można aplikować różne rodzaje ujemnych sprzężeń zwrotnych. Właściwości tych ostatnich obrazowane są zmianami wartości parametrów roboczych wzmacniacza. Wyniki pomiarów mogą być następnie skonfrontowane z wartościami otrzymanymi z obliczeń teoretycznych. Obliczenia te wykonuje się w oparciu o małoczęstotliwościowy, małosygnałowy model tranzystora z parametrami mieszanymi [h] oraz koncepcję skorygowanej macierzy tych parametrów [hf]  w przypadku danych sprzężeń zwrotnych.

2. OPIS UKŁADU POMIAROWEGO

Podstawę układu pomiarowego stanowi panel, na którym znajduje się jednostopniowy wzmacniacz z tranzystorem bipolarnym pracującym w konfiguracji wspólnego emitera. Ćwiczący realizując przewodami odpowiednie połączenia i korzystając z elementów pomocniczych  (dzielnik napięcia, rezystory, kondensator) może zestawić układ wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego jak też wprowadzić wszystkie jego ujemne rodzaje za wyjątkiem prądowego równoległego. Schemat układu połączeń panela przedstawia rys. 1.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Schemat blokowy układu pomiarowego, w którym realizowane są wszystkie punkty ćwiczenia przedstawiono na rysunku 2.

W przypadku braku woltomierzy napięcia zmiennego odpowiednie napięcia należy mierzyć oscyloskopem - zwrócić uwagę aby wzmacniacze oscyloskopu pracowały w trybie SKALIBROWANYM !!!. Podobnie może być zastąpiony częstościomierz ( podstawa czasu oscyloskopu też musi być skalibrowana ).

Rys. 1. Schemat połączeń panelu układu do badania sprzężeń zwrotnych.

Rys. 2.  Schemat blokowy układu do pomiarów parametrów roboczych wzmacniacza.

3.1.      Pomiar parametrów roboczych wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego

Połączyć układ wzmacniacza według schematu przestawionego na rysunku 3.

Przeprowadzić pomiary następujących  parametrów roboczych wzmacniacza:

ku=uwyuwe     - wzmocnienie napięciowe,

rwe              - impedancja (rezystancja różniczkowa) wejściowa;

rwy             - impedancja (rezystancja różniczkowa) wyjściowa,

fd ,  fg     - częstotliwości graniczne dolna i górna.

Rys. 3.  Schemat układu wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego.

Pomiary wzmocnienia oraz obydwu impedancji należy przeprowadzić przy częstotliwości sygnału sterującego 1 [kHz].

Za wyjątkiem impedancji wyjściowej, pomiary parametrów należy przeprowadzić dla wzmacniacza nieobciążonego.

Do wyznaczenia impedancji wejściowej  rwe=uweiwe  należy wykorzystać rezystancję RG o znanej wielkości. Mierząc napięcia, względem masy układu, przed tą rezystancją i za nią  (uwe) i dzieląc ich różnicę przez  RG można określić prąd  iwe.

Wyznaczając impedancję wyjściową można posłużyć się twierdzeniem Thevenin-a, na jego mocy badany wzmacniacz dla składowych zmiennych, od strony zacisków wyjściowych, można przedstawić w postaci źródła napięcia o określonej  impedancji wewnętrznej  rys. 4.

|  | Rys. 4. Metoda pomiaru impedancji wyjściowej wzmacniacza. |
| --- | --- |

Mierząc napięcie wyjściowe nieobciążonego wzmacniacza określa się wielkość siły elektromotorycznej  eg  tego źródła. Obciążając to źródło znaną rezystancją RO doprowadza się do podziału tej siły na spadki napięcia na impedancji wewnętrznej i wymienionej rezystancji. Mierząc zatem  spadek napięcia na rezystancji obciążenia (wyjściu wzmacniacza) z proporcji można wyliczyć impedancję wewnętrzną źródła tożsamą z impedancją wyjściową wzmacniacza. Posługując się np. opornicą dekadową i tak ją regulując aby spadek napięcia zmierzony na niej stanowił połowę wartości pierwszego pomiaru, można wprost odczytać wielkość impedancji wyjściowej wzmacniacza.

Częstotliwości graniczne ( częstotliwość połowy mocy  fg  uwy (fg) / uwy (1kHz)  =   1/2 ) zgodnie z ich definicją określa się z charakterystyki amplitudowej układu. Należy zwrócić uwagę na stałość poziomu napięcia wyjściowego generatora przy zmianach jego częstotliwości.

3.2.     Pomiar parametrów roboczych wzmacniacza z ujemnym, prądowym, szeregowym

sprzężeniem zwrotnym

Połączyć układ wzmacniacza według schematu przestawionego na rysunku 5.

Rys. 5. Schemat układu wzmacniacza z prądowym, szeregowym sprzężeniem zwrotnym.

Przeprowadzić pomiary tego samego zestawu parametrów roboczych układu jak w punkcie 3.1. i posługując się tą samą metodyką. Porównać wyniki z wartościami otrzymanymi poprzednio.  Skomentować wyniki.

3.3.      Pomiar parametrów roboczych wzmacniacza z ujemnym, napięciowym, równoległym

sprzężeniem zwrotnym

Połączyć układ wzmacniacza według schematu przestawionego na rysunku 6. Przeprowadzić pomiary tego samego zestawu parametrów roboczych układu jak w punkcie 3.1. i posługując się tą samą metodyką. Porównać  wyniki z wartościami otrzymanymi dla układu bez sprzężenia zwrotnego. Skomentować wyniki porównania.

Rys. 6. Schemat układu wzmacniacza z  napięciowym, równoległym sprzężeniem zwrotnym.

3.4.      Pomiar parametrów roboczych wzmacniacza z ujemnym, mieszanym sprzężeniem

zwrotnym

Połączyć układ wzmacniacza według schematu przestawionego na rysunku 7.

Rys. 7. Schemat układu wzmacniacza z mieszanym sprzężeniem zwrotnym.

Przeprowadzić pomiary standardowego zestawu parametrów roboczych układu jak w punkcie 3.1. i posługując się tą samą metodyką. Porównać wyniki z wartościami otrzymanymi dla układu bez sprzężenia zwrotnego. Wynik porównania opatrzyć komentarzem.

3.4.      Pomiar parametrów roboczych wtórnika emiterowego ( wzmacniacz ze

stuprocentowym, napięciowym, szeregowym sprzężeniem zwrotnym ).

Połączyć układ wzmacniacza według schematu przedstawionego na rysunku 8.

Rys. 8. Schemat układu wtórnika emiterowego.

Przeprowadzić pomiary współczynnika wzmocnienia napięciowego oraz impedancji wejściowej i wyjściowej układu wtórnika. Jaka jest relacja między impedancjami wejściowymi układu wtórnika i wzmacniacza z ujemnym, prądowym, szeregowym sprzężeniem zwrotnym ?. Jaka jest relacja między impedancją wyjściową wtórnika a rezystancją emiterową RE ?

4.   OBLICZENIA WARTOŚCI TEORETYCZNYCH

4.1.      Obliczenie teoretycznych wartości współczynnika wzmocnienia oraz impedancji

wejściowej i wyjściowej wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego.

Wartości wymienionych parametrów można obliczyć posiłkując się np. małosygnałowym, małoczęstotliwościowym modelem zastępczym tranzystora z parametrami mieszanymi [he]. Obwód wzmacniacza, dla składowych zmiennych, przedstawiono na rys. 9.

Rys. 9. Model obwodu, dla składowych zmiennych, wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego.

W takim układzie można otrzymać:

wzmocnienie napięciowe dla zakresu średnich częstotliwości:

ku=uwyuwe=−h21rLh11+DhrL                                         (4.1.1)

gdzie:

rL=RCRORC+RO                                                         (4.1.2)

Dh=h11h22−h12h21                                              (4.1.3)

impedancja wejściowa wzmacniacza:

rwe=rweTRBrweT+RB                                                         (4.1.4)

gdzie:

rweT=h11+DhrL1+h22rL                                                    (4.1.5)

RB=RB1RB2RB1+RB2                                                       (4.1.6)

impedancja wyjściowa wzmacniacza:

rwy=rwyTRCrwyT+RC                                                        (4.1.7)

gdzie:

rwyT=h11+rg,Dh+h22rg,                                                   (4.1.8)

rg,=(zg+RG)RB(zg+RG)+RB                                               (4.1.9)

4.2.      Obliczenie teoretycznych wartości współczynnika wzmocnienia oraz impedancji

wejściowej i wyjściowej układów ze sprzężeniem prądowym szeregowym,

napięciowym równoległym oraz sprzężeniem mieszanym.

Aby obliczyć wartości wymienionych parametrów roboczych, po wprowadzeniu do układu sprzężenia zwrotnego, można nadal posługiwać się  zależnościami  4.1.x. W tym celu należy odpowiednio skorygować wartości parametrów macierzy [h] tranzystora, tak aby uwzględniały działanie sprzężenia zwrotnego. Sposób obliczenia parametrów skorygowanych [hf]  przedstawiono poniżej:

sprzężenie prądowe szeregowe:

h11f=h11e+1+h21eRE»h11e+β0RE                              (4.2.1.1)

h12f=h12e+h22eRE»h22eRE                                             (4.2.1.2)

h21f=h21e=β0                                                                      (4.2.1.3)

h22f=h22e                                                                              (4.2.1.4)

Dfh=Deh+h22eRE»h22eRE		                                       (4.2.1.5)

sprzężenie napięciowe, równoległe:

h11f=h11e                                                                               (4.2.2.1)

h12f=h12e+h11eRF»h11eRF                                                        (4.2.2.2)

h21f=h21e=β0                                                                      (4.2.2.3)

h22f=h22e+1+h21eRF»h22e+β0RF                                         (4.2.2.4)

Dfh=Deh+h11eRF»h11eRF                                                            (4.2.2.5)

UWAGA !!! do wzorów (4.1.4) oraz (4.1.9) należy w miejsce RB  podstawić RF;

sprzężenie mieszane:

h11f=h11e+β0RE                                                                 (4.2.3.1)

h12f=h12e+h11eRF+h22eRE+β0RERF»β0RERF                    (4.2.3.2)

h21f=h21e=β0                                                                       (4.2.3.3)

h22f=h22e+β0RF                                                                     (4.2.3.4)

Dfh=Deh+h11eRF+h22eRE+β0RERF»β0RERF                               (4.2.3.5)

UWAGA !!! do wzorów (4.1.4) oraz (4.1.9) należy w miejsce RB  podstawić RF.

4.3.      Obliczenie teoretycznych wartości współczynnika wzmocnienia oraz impedancji

wejściowej i wyjściowej wtórnika emiterowego

W przypadku wtórnika emiterowego mamy:

wzmocnienie napięciowe:

ku=uwyuwe=11+h11eRE1+h21e»11+h11eβ0RE                             (4.3.1)

impedancja wejściowa powinna być obliczona zgodnie z zależnościami (4.1.4) oraz (4.1.6) gdzie w miejsce rweT  należy podstawić wielkość (4.3.2)

rweT=h11e+1+h21eh22e+1RE»h11e+β0RE                                    (4.3.2)

impedancja wyjściowa:

rwy=rwyTRErwyT+RE                                                                         (4.3.3)

gdzie:

rwyT=h11e+rg,1+h21e»h11e+rg,β0                                                      (4.3.4)

rg,  jest obliczone zgodnie z zależnością (4.1.9).