Ćwiczenie nr 3: Badanie dokładności geometrycznej

i kinematycznej obrabiarek.

1. Zakres przygotowania studentów do ćwiczenia:

- Badania dokładności geometrycznej obrabiarek:

- pomiary geometryczne bezpośrednie,

- pomiary geometryczne pośrednie, tj. sprawdzanie pracą.

- Błędy geometryczne obrabiarek ( kształtu, położenia, przemieszczenia ),

- Dokładność kinematyczna -obrabiarek, pojęcia podstawowe:

- układ kinematyczny,

- łańcuch kinematyczny,

- funkcja kinematyczna,

- błąd kinematyczny.

- Zapoznanie się z normami: PN-64/M-55650, PN-67/M-55651. PN-59/M-55662.

2. Program i przebieg ćwiczenia:

- Cel i zakres badań dokładności geometrycznej obrabiarek.

- Klasy dokładności obrabiarek (np. tokarek kłowvch).

- Sprawdzanie na podstawie pomiarów bezpośrednich dokładności geometrycznej wiertarki kadłubowej wg. normy PN-59/M-55662,

- Omówienie pojęcia błędu kinematycznego.

- Przyczyny błędów kinematycznych w obrabiarkach.

- Pomiar błędu kinematycznego łańcucha posuwu gwintowego tokarki uniwersalnej(metodyka pomiaru, schemat układu pomiarowo-rejestrującego, -skalowanie układu).

3. Sprawozdanie z ćwiczenia:

- Na podstawie porównania wyników pomiaru dokładności geometrycznej wiertarki z podanymi przez normę odchyłkami dopuszczalnymi dokonać oceny stanu technicznego badanej wiertarki.

- Sporządzić schemat blokowy układu do pomiaru dokładności kinematycznej łańcucha posuwu gwintowego tokarki, omówić zasadę pomiaru, określić maksymalną i minimalną wartość błędu kinematycznego.

- Zaproponować działania pozwalające na zmniejszenie błędu kinematycznego.

Literatura:

- Grzesik Wit. Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT Warszawa 1998.

- Gondek L._Perdenia J. Laboratorium obrabiarek, Skrypt Politechniki Krakowskiej 1992.

- Kaczmarek J. Podstawy obróbki w-iórowej, ściernej i erozyjnej, WNT. W-wa 1981.

- Wrotny L. Obrabiarki skrawające do metali. PWN-Warszawa, 1985.