Ćwiczenie nr 6: Obróbka erozyjna i cięcie strumieniem wody.

1. Zakres przygotowania studentów do ćwiczenia:

- Klasyfikacja obróbki erozyjnej.

- Podstawy fizykalne procesu erodowania.

- Czynniki mające wpływ na wydajność i dokładność obróbki elektroerozyjnej.

- Charakterystyka metody cięcia wodą.

- Podstawowe parametry cięcia strumieniem wody.

2. Program i przebieg ćwiczenia:

- Budowa drążarek elektroerozyjnych - objętościowych i drutowych.

- Zastosowanie drążenia elektroerozyjnego (przykłady różnych rozwiązań elektrod).

- Realizacja obróbki erozyjnej: wydajnościowej i gładkościowej w celu określenia na podstawie pomiarów ubytku elektrody, materiału obrabianego i czasu obróbki oraz wpływu parametrów prądowych obróbki na wybrane wskaźniki charakteryzujące proces erozji: (wydajność masowa lub objętościowa, prędkość drążenia, współczynnik objętościowy lub masowy zużycia elektrody).

- Budowa i zasada działania maszyny do cięcia strumieniem wody.

- Cięcie różnych materiałów z wybranymi parametrami cięcia.

3. Sprawozdanie z ćwiczenia:

- Opis zjawiska erozji elektrycznej, zadania dielektryka (schemat układu roboczego).

- Opisać mechanizm powstawania pojedynczego krateru.

- Omówić czynniki mające wpływ na: wydajność, chropowatość powierzchni i zużycie elektrody przy obróbce elektroerozyjnej,

- Wyznaczenie na podstawie pomiarów, wartości wybranych wskaźników charakteryzujących proces erozji: (wydajność masowa lub objętościowa, prędkość drążenia, współczynnik objętościowy lub masowy zużycia elektrody).

- Charakterystyka metody wraz z schematem budowy głowicy urządzenia do cięcia strumieniem wody z proszkiem ściernym.

- Wpływ parametrów cięcia strumieniem wody na jakość powierzchni.

- Wnioski

Literatura:

- Dąbrowski Lucjan. Obróbka skrawaniem ścierna i erozyjna- Laboratorium. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. W-wa 1997.

- Grzesik Wit. Podstawy skrawania materiałów metalowych, WNT Warszawa 1998.

- Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT. W-wa 1981.

- Wrotny L. Obrabiarki skrawające do metali. PWN-Warszawa, 1985.

- Klimpel A. Spawanie zgrzewanie i cięcie metali. WNT Warszawa 1999.

- Tasak E. Obróbka ubytkowa i spajanie. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.