68030

- Dynamiczna zmiana szerokości szyny danych.

68030 może dynamicznie dopasować szerokość swojej szyny danych do karty z którą w danym cyklu kontaktuje się. oprócz standardowego transferu 32-bitowego mogą występować transfery 16- i 8-bitowe. decyduje o tym karta swoimi sygnałami potwierdzeń DSACK1,0

a) potwierdzenie DSACK0 / DSACK1 = 1, nieakt / - transfer 8 bitowy

b) potwierdzenie DSACK1 / DSACK0 = 1, nieakt / - transfer 16 bitowy

c) potwierdzenie DSACK0,1 - podstawowy transfer 32 bitowy

d) DASCK0,1 = 1 - p wstawia takty oczekiwania

Ewentualnie węższa szyna danych jest zawsze „wyrównywana” do lewa w stosunku do szyny danych p.

| D31 |  |  | D0 |
| --- | --- | --- | --- |

Karta 8 bit

(DSACK0=0)

Karta 16 bit

(DSACK1=0)

Jeśli np. wykonuje 4-bitowy transfer to:

a. przy potwierdzeniu DASCK0,1 = 0 przejdzie do następnej operacji

b. przy potwierdzeniu tylko przez DSACK1 = 0 p wykona dodatkowy cykl, zaś karta dostarczy lub   	    odbierze dane w 2-ch 2-obszarowych porcjach.

c. przy potwierdzeniu tylko przez DSACK0 = 0 p wykona dodatkowo 3 cykle, zaś karta dostarczy lub  	    odbierze dane w 4-ch 1-bitowych porcjach.

Dla b. i c. p wykorzystuje wewnętrzny multiplexer żeby odpowiednio przesyłać bajty (c.) i słowa (b.) dla zapisu lub składać w całość odbierane bajty (c.) lub słowa (b.) przy odczycie.

Przykładowe zastosowanie to zapis programu do bajtowego epromu (zamiast rozłożenia do 4-ch) -karta  potwierdza przez DSACK0. Każde długie słowo jest pobierane w 4-ch cyklach. Karta jest prostsza ale oczywiście szybkość systemu maleje.

Aby zaobserwować możliwości „dostosowawcze” p wpisz poprzez konsolę do pamięci wartości startowe i program.

| adres | Dane |  |
| --- | --- | --- |
| 00000000 00000004 00000800 00000804 00000808 | 00001000 00000800 203C0011 2233207C 00000500 208060FE | (SSP) (PC) MOVE $00112233, D0 MOVEA $00000500, A0 MOVE D0, (A0) BRH |

Na  „czołówce” karty 68030 po zapisie programy i po wyzerowaniu palą się wyłącznie Led’y DSACK0,1 (nominalny transfer 4-bitowy). Niniejszy program zapisuje do lokacji $500 wartość długiego słowa $00112233          z rejestru D.

Przekrokuj program i zatrzymaj się przy wspomnianym zapisie pod lokację $500. Po czym krokuj dalej:

a) po wyciśnięciu DSACKo (pali się tylko Led DSACK1) tj. transfer 2-bitowy, po skończonym zapisie 	    wróć do standardowego zapisu.

b) po wyciśnięciu DSACK1 (pali się tylko Led DSACK0) tj. zapis bajtowy, po zakończonym zapisie wróć 	    do standardowego transferu.

Dla a i b za każdym razem rozpoczynamy od resetu.

Efekty obserwacji zapisu w tabelach (2 przypadki)

szyna danych

|  | - 24 | 23 16 | 15 8 | 7 0 |  | A1 | A0 | SR1 | SR0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skomentuj zapisane rezultaty operacji.

Znaczenie sygnałów A1, A0, S121, S120 jest następujące

A1	A0	przesunięcie wzgl adresu		S121	S120	rozmiar

podzielonego przez 4

0	0	             0			0	1	bajt

0	1	            +1			1	0	słowo

1	0	            +2			1	1	3 bajty
	1	1	            +3			0	0	długie słowo

- Organizacja stosu przy stanach wyjątkowych.

M68000 zapisywał na stosie (obszar danych nadzorcy) 4 bajty PC i 2 bajty SK (status). Przy błędzie adresu i magistrali były to 14-bajtowe warstwy. Jeśli na stosie spiętrzy się kilka warstw to system operacyjny może nie zidentyfikować ile jest warstw i jakie były przyczyny ich składania (np. sytuacja komunikacji wyjątków).

Dlatego od 68030 wprowadzono do warstw zapisywanych na stosie tzw. sygnaturę wyjątku. Są to 2 bajty o następującym formacie.

13             12  11                                                                  0

| typ warstwy | przesunięcie w tablicy adresowo-startowych * |
| --- | --- |

* tzw Vector offset

Typ warstwy określa jej „grubość” natomiast pole przesunięcia w tablicy jednoznacznie identyfikuje „sprawcę” tj. stan wyjątkowy lub przerwanie, które były przyczyną nałożenia tej warstwy na stosie.

Przesunięcie w tablicy to 12 bitów LSB z adresu spod którego odczytujemy adres startowy. Przykładowo:

| Stan wyjątkowy | przesunięcie w tabeli |
| --- | --- |
| Błąd magistrali | 008 |
| Nielegalna inst | 010 |
| śledzenie | 024 |
| przer. Zewn. o numerze C3 | 30C (tj. 4*C3) |

Należy pamiętać, że pole przesunięcia w tabeli nie ulega zmianie po zmianie stanu rejestru VBR. Rejestr ten jest zerowany po reset w celu zachowania kompatybilności z poprzednim p. Zapisując rejestr VBR mamy możliwość umieszczenia tabeli z adresami w innym miejscu bądź możemy zmieniać używane tablice podczas pracy itp.

Sygnatura umieszczona jest w stałym miejscu względem wierzchołka stosu (początku następnej warstwy) i informuje o dodatkowej informacji umieszczonej na stosie, oprócz PC/SR które odczytuje potem rozkaz RTE

| 31 SSP |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status (SR) |  | adres |  | warstwa E |
|  |  | sygnatura |  |  |
| SR |  | PCH |  |  |
| PCL * |  | sygnatura |  | warstwa D |
| SR |  | PCH |  |  |
| PCL |  | sygnatura |  |  |
| * |  |  |  | warstwa C |
| SR |  | PCH |  |  |
| PCL |  | Sygnatura |  | warstwa B |
| SR |  | PCH |  |  |
| PCL * |  | Sygnatura |  | warstwa A |

Na podstawie pola typu w sygnaturze warstwy określa się jej grubość (czyli początek warstwy następnej). Informacje dodatkowe są zapisywane przez p przy wchodzeniu w obsługę stanu wyjątkowego. Natomiast instrukcja powrotna (RTE) odtwarza tylko PC/SR ale odczytuje i sygnaturę aby wiedzieć ile słów następnie usunąć ze stanu (poprzez inkrementację SSP) aby wskaźnik stosu wskazywał początek następnej warstwy. Informacje dodatkową wykorzystują procedury obsługi wyjątków.

Należy zaznaczyć że inny format stosu dla stanów wyjątkowych w stosunku do p „wcześniejszych” nie oznacza niemożności przenoszenia oprogramowania (ze starszych do nowszych p) gdyż systemy operacyjne są zawsze unikatowe. Na poziomie użytkownika zestaw rejestrów i obraz stosu przy wejściach do podprogramów są oczywiście identyczne.

Wpisz do pamięci następujący program

adres 			dane

00000000		00001000		(SSP)

adresy

startowe                              00000004		00000800		(PC)

...........................................................................................................................................................................

00000800		4AFC4E71		ILL, NOP

„program”

00000804		4E714E71		NOP, NOP

00000010		00000500

adres obsługi

stanu wyj.

nieleg. instr. - jest w tabeli

pod adresem $10

00000500		4E714E71		NOP, NOP

„obsługa”

wyjatku                                 00000504		4E714E73		NOP, RTE

Przekrokuj wpisany program i zapisz obraz stosu

| Adresy bajtów FF8, ‘9, ‘A, ‘8 FFC, ‘D, ‘E, ‘F $1000  (początkowe SSP) | 31 |  |  | 0 | Pole typ warstwowy dla stanu wyjątkowego instrukcji nielegalnej wynosi binarnie 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zapisując zwróc uwagę na:

1. Stany liniA1 A0 S121 S120 informujace o rozmiarze zapisywanego na stos argumentu i jego położeniu 	    (przesunięcie od bitu 31 tj. od bajtu o adresie  przez 4).

2. Stan niewykorzystywanych bajtów szyny (nie są one zapisywane co widac na podstawie stanu 4-ch 	    „Ledów” aktywności bajtów na czołówce pamieci RAM).

3. Przeplatanie operacji stosowych cyklem odczytu adresu startowego z tabeli i cyklem ładowania do 	    kolejki początku programu obsługi.

4. Przy transferze 4-bajtowym z przesunięciem +2 p oczywiście zapisze („zmieści”) tylko 2 bajty a 	 	    następnie dokończy zapis transferem 2 bajtowym (z innym adresem) z przesunięciem +0

5. Przeanalizuj zapisaną sygnaturę.

Przy powrocie z „programu obsługi” rozkaz RTE odczytuje stos. Zwróć uwagę na:

1. Odczyt zawsze 4-ch pełnych bajtów (odczyt jest nieniszczący) - jakie bajty są wykorzystywane 		    efektywnie informują linie A1 A0 S121 S120

2. Odczyt sygnatury - nie jest ona potrzebna do powrotu, p na podstawie pola typ: 0000

nie, że na stosie nie znajdują się żadne informacje dodatkowe i SSP nie musi być 	  	 	    dodatkowo inkrementowany.

III Śledzenie

M68030 posiada dwa tryby śledzenia. O ich wyborze decydują bity T1, T0 w bajcie systemowym SR

| T1 | T0 | S | M | 0 | I2 | I1 | I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maska przerwań

| 0 | 0 | Brak śledzenia (stan po reset) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Śledzenie jedynie przy rozgałęzieniach (rozkazy skoków, wywołań, powrotów) |
| 1 | 0 | Śledzenie po każdej instrukcji |
| 1 | 1 | Kombinacja niewykorzystywana (działanie jak dla 10) |

Po wejściu w śledzenie warstwa na stosie jest następująca

|  | 31 |  |  | 0 | PC – adres powrotny z procedury śledzenia IA adres instrukcji – po tym rozkazie „wchodzi” procedura śledząca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SSP-C | SR |  | PCH |  |  |
| SSP-8 | PCL |  | sygnatura |  |  |
| SSP-4 | IA adres instr. |  |  |  |  |

Początkowe

SSP

Przy śledzeniu „zwykłym” pole IA podaje adres instrukcji po której następuje śledzenie a pole PC adres instrukcji kolejnej do której powrócimy ze śledzenia (zwykłe PC= IA+2,4,6;  2,4,6 – długość instrukcji). Przy śledzeniu zgrubnym (po instrukcji rozgałęziającej) wartość PC jest oczywiście zupełnie inna w stosunku do IA.

Aby praktycznie zapoznać się z działaniem p przy śledzeniu zgrubnym należy wpisać następujący program testowy. Po ustawieniu stanu T1,T0 = 01 będzie można zaobserwować wejście i wyjście w śledzenie wraz z obrazem stosu. Dotyczy to instrukcji:

BSR – wywołania

RTS – powrotu z procedury

BRA – skoku (tu bezwarunkowego)

Pozostałe instrukcje to wypełniacze (NOP) aby nie zaciemniać obrazu. Także procedura „obsługi” śledzenia zawiera NOP-y zakończone oczywiście instrukcją RTE (powrót ze stanu wyjątkowego – ściąga ze stosu PC, SR a także odczytuje sygnaturę: w tym przypadku SSP należy zwiększyć o pojedynczą warstwę, tj. o 4 zawierającą IA).

|  | 00000000 00000004 | 00001000 00000800 | (SSP) (PC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program „główny” (pętla) | 00000800 00000804 00000808 0000080C | 46FC6733 4E714E71 4E714E71 4E716130 | MOVE SP, $6733 NOP, NOP NOP, NOP NOP, BSR $30 (przesunięcie) |  |
|  | 00000810 00000814 00000818 | 4E714E71 4E714E71 60EAxxxx | NOP, NOP NOP, NOP BRA |  |
| „podprogram” | 00000840 00000844 | 4E714E71 4E714E75 | NOP, NOP NOP, RTS |  |
|  | 00000024 | 00000500 | Część tablicy z adresem startowym obsługi stanu wyjątkowego śledzenia |  |
| Procedura „obsługi” śledzenia | 00000500 00000504 00000508 | 4E714E71 4E714E71 4E714E73 | NOP NOP NOP NOP NOP RTE |  |

Po wpisaniu przekrokuj program. Zwróć uwagę na dwukrotne pobieranie instrukcji spod lokacji $804. Wynika to z faktu że p cofa kolejkę po każdej ingerencji w bajt systemowy rejestru statusowego. Opróżnienie kolejki jest konieczne gdy rozkazy w kolejce są już dekodowane a zmiana bajtu systemowego zwykle zmienia interpretację instrukcji (np. rozkazu uprzywilejowanego gdy ustawimy w bajcie systemowym tryb użytkownika).

Narysuj obraz stosu po wyjściu do procedury śledzenia po instrukcjach BSR, RTS, BRA wg poniższego schematu:

|  | 31 |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FF0 |  |  |  |  |
| FF4 |  |  |  |  |
| FF8 |  |  |  |  |
| FFC |  |  |  |  |

SSP=$1000

Zauważ że:

- Stos po przejściu do śledzenia zawiera dodatkową warstwę. Wynika ona z działania instrukcji BSR, która musi zapisać na stosie adres powrotny z procedury – odczyta go instrukcja RTS. Obsługa śledzenia „wchodzi” pomiędzy rozkazem BSR a pierwszym rozkazem programu.

- Rozkaz RTE nie odtwarza ze stosu wartości IA, a SSP zostaje zwiększony o 4 adresy (długie słowo IA).

- Sygnatura wynosi $2024

Gdzie 	2 – typ warstwy

024 – przesunięcie wskazujące położenie adresu obsługi (względem początku tabeli adresowej)

- Działanie kolejki wprowadza dodatkowe pobrania kodu – instrukcje rozgałęzień (BSR, RTS, BRA) opróżniają kolejkę podobnie jak rozkaz RTE kończący „obsługę” śledzenia.

IV Pamięć podręczna (cache)