Mikrokontroler 8051 – transmisja szeregowa.

1. Mikrokontrolery rodziny 8051/52.

Mikrokontrolery rodziny 8051 są pełnymi z punktu widzenia użytkownika systemami mikroprocesorowymi, wyposażonymi oprócz jednostki centralnej w niezbędne do samodzielnej pracy układy dodatkowe dzięki którym nie wymagają stosowania układów zewnętrznych.

Są to: wewnętrzna pamięć RAM o pojemności 128/256 bajtów, wewnętrzne liczniki czasomierze mogące zliczać zarówno wewnętrzny zegar mikrokontrolera jak i impulsy zewnętrzne, port szeregowy umożliwiający transmisję w formacie 8 lub 9 bitowym asynchroniczną jak i synchroniczną oraz opcjonalnie pamięć programu ROM (EPROM,EEPROM) o pojemności 2/8 kilobajtów.

Dodatkowo przewidziano cztery 8 bitowe porty we-wy z których jeden jest wykorzystywany alternatywnie do taktowania liczników, nadawania i odbioru danych szeregowych, zgłaszania przerwań zewnętrznych a dwa do dołączania zewnętrznej pamięci danych lub programu.

2. Układ czasowo licznikowy:

Ponieważ zasada działania tego układu jest szeroko opisana w bogatej literaturze w rozdziale niniejszym zostaną tylko przedstawione dane umożliwiające zaprogramowanie układu. Dotyczy to również dwóch następnych rozdziałów.

Słowo określające tryb pracy układu czasowo licznikowego – TMOD addr. 98h

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |

MSB												LSB

# LICZNIK T1

LICZNIK T0

GATE	- służy do włączenia zewnętrznego bramkowania zliczania impulsów

CT		- wybór funkcji licznika

„0” –taktowany zegarem wewnętrznym fXTAL/12

„1” –taktowany zegarem zewnętrznym z wejścia Ti

| M1 | M0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | tryb 0, licznik 8 bitowy taktowany dzielnikiem 5 bitowym |
| 0 | 1 | tryb 1, licznik 16 bitowy |
| 1 | 0 | tryb 2, 8 bitowy licznik TL z automatycznym przeładowaniem wartości początkowej z TH |
| 1 | 1 | dwa niezależne 8 bitowe liczniki TL0 i TH0 (licznik T1 nie pracuje) |

Słowo sterujące układem czasowo licznikowym i przerwaniami zewnętrznymi TCON addr. 88h.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

MSB												LSB

# LICZNIK T1

LICZNIK T0

TF 	– znacznik przepełnienia licznika

TI 	– bit sterowania zliczaniem licznika

„0” –licznik wyłączony

„1” –licznik włączony

Adresy liczników:

TH0 MSB licznika T0 		-8Ch

TL0 LSB licznika T0		-8Ah

TH1 MSB licznika T1		-8Dh

TL1 LSB licznika T1		-8Bh

Licznik T2 (tylko 8052).

Adresy licznika:

TH2 MSB licznika T2	-CDh

TL2 LSB licznika T2	-CCh

rejestry wartości początkowej:

RLDH	-CBh

RLDL	-CAh

Słowo sterujące T2CON addr. C8h.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 |

MSB												LSB

CP/RL2	- ustawienie trybu pracy

„0” praca z automatycznym załadowaniem wartości początkowej

„1” praca z zatrzaskiwaniem zawartości licznika

C/T2		- realizowana funkcja

„0” czasomierz

„1” licznik impulsów zewnętrznych

TR2		- włączanie zliczania

„1” włącza licznik

EXEN2	- uaktywnienie wejścia T2EX

TCLK

RCLK	- przypisanie licznika T2 do taktowania portu szeregowego (nadajnika i odbiornika)

EXF2	- znacznik opadającego zbocza na wejściu T2EX –zgłoszenie przerwania

TF2	- znacznik przepełnienia licznika T2

3. Port szeregowy.

Słowo sterujące SCON addr. 98h.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |

MSB												LSB

RI	- znacznik odebrania danej, zgłoszenie przerwania

TI		- znacznik wysłania danej, zgłoszenie przerwania

RB8	- dziewiąty bit odebranej danej

TB8		- dziewiąty bit danej nadawanej

REN	- uaktywnienie odbiornika

SM2	- maskowanie odbioru transmisji (współpraca wieloprocesorowa)

| SM0 | SM1 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | transmisja szeregowa synchroniczna, dane 8 bitowe taktowanie fXTAL/12 |
| 0 | 1 | transmisja asynchroniczna 8 bitowa, taktowanie przepełnieniami licznika T1 (8052-T2) |
| 1 | 0 | transmisja asynchroniczna 9 bitowa, taktowanie fXTAL/32 lub fXTAL/64 (bit SMOD w PCON) |
| 1 | 1 | transmisja asynchroniczna 9 bitowa, taktowanie przepełnieniami licznika T1 (8052-T2) |

Adres bufora danych odbieranych i wysyłanych – 99h

UWAGA: W systemie mikroprocesorowym 8052 manipulacja bitami odbywa się tylko przez podanie po kodzie rozkazu adresu bitu lub symbolicznie przez podanie numeru bitu i nazwy rejestru np. aby ustawić bit TI należy użyć instrukcji zapisanej w postaci:

SETB		99H

lub	SETB		SCON.1

nie należy używać:

SETB		TI.

Przy zapisywaniu danych i adresów zaczynających się od litery A-F należy

poprzedzić literę dodatkowym zerem czyli zamiast A5H pisać 0A5h

4. System przerwań:

Słowo sterujące IE addr. A8h.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA | - | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

MSB												LSB

EA	- uaktywnienie przerwań (ten bit powinien być ustawiony na „1” jeśli jakiekolwiek przerwanie ma być przyjmowane)

ET2		- maska przerwań od licznika T2 (uwaga bity zgłaszające w rejestrze T2CON nie są kasowane automatycznie  w chwili przyjęcia przerwania należy wyzerować bit TF2 programowo)

ES	- maska przerwań od nadawania i odbioru przez port szeregowy T2 (uwaga bity zgłaszające w rejestrze SCON nie są kasowane automatycznie  w chwili przyjęcia przerwania należy wyzerować bity TI oraz RI programowo)

ET1	- maska przerwań od licznika T1

EX1	- maska przerwań zewnętrznych na INT1

ET0	- maska przerwania od licznika T0

EX0	- maska przerwań zewnętrznych na INT0

We wszystkich przypadkach: 	„0” maskuje przerwanie

„1” odmaskowuje przerwanie

ADRESY OBSŁUGI PRZERWANIA w pamięci programu:

INT0			- 0003h

T0			- 000Bh

INT1			- 0013h

T1			- 001Bh

port szeregowy	- 0023h

T2			- 002Bh

Zadania:

- Należy napisać program realizujący cykliczne wysyłanie przez port

szeregowy na oscyloskop bajtu A5h w trybie zapewniającym 8 bitową daną i regulację prędkości transmisji.

W związku z powyższym należy zaprogramować odpowiednio układ czasowo

licznikowy.

Należy zadbać aby wysyłane kolejno bajty nie zachodziły na siebie (aby nie

występował błąd przepisania).

- Wskazać w obrazie na oscyloskopie bit startu ( aktywny „0”) bity danej A5h

(transmisja od LSB do MSB), bit stopu („1”).

- Podobną transmisję zrealizować korzystając z systemu przerwań (zadbać aby

program główny i obsługa przerwania nie zachodziły na siebie).

Należy zwrócić uwagę że w programie głównym powinno być zawarte przygotowanie układu do pracy oraz wysłanie pierwszego bajtu. Wysyłanie kolejnych bajtów umieścić w procedurze obsługi przerwania.

- Zrealizować wysyłanie takiej danej która na ekranie oscyloskopu będzie widziana jako przebieg prostokątny o wypełnieniu:

- 1/2

- 5/11

- 2/5

Program powinien wyglądać w sposób następujący:

1. Zapis do rejestru SCON słowa sterującego w kodzie hex takiego aby port pracował w trybie asynchronicznym 8 bitowym z regulowaną prędkością transmisji. Odbiornik wyłączony, bit SM2 na 0, pozostałe bity również w stanie 0.

Dokonuje tego instrukcja

MOV		SCON,#słowo sterujące na końcu liczby litera „H” czyli HEX przed liczbą znak # czyli wartość bezpośrednia.

2. Zapis do rejestry TMOD słowa sterującego dla licznika T1 taktującego port szeregowy.

MOV 	TMOD,#słowo sterujące (bramkowanie wyłączone, czasomierz, mod 8 bitowy autoload, bity dla licznika T0 w stanie 00

3. Zapis wartości początkowej od której licznik zlicza:

MOV 	TH1,#0FAH   - licznik liczy od wartości FA do FF a następnie ładuje samoczynnie FA, ponieważ liczba zaczyna się od litery poprzedza ją cyfra 0)

- Uruchomienie licznika T1 czyli ustawienie bitu TR1 albo inaczej 6 bitu w rejestrze TCON

## SETB		TCON.6

- Etykieta do której będziemy skakać np.

### START

A następnie rozkaz wysłania bajtu A5h

#### MOV 	SBUF,#0A5H

- Oczekiwanie na wysłanie z portu całej danej przez kontrolowanie bitu TI w rejestrze SCON czyli 1 bitu w SCON jeśli bit „0” czekaj.

CZEK		- etykieta

JNB		SCON.1,CZEK	; skocz do etykiety CZEK jeśli bit TI= 0

CLR		SCON.1 ; kasowanie bitu informującego o końcu transmisji.

- Skok do ponownego wysłania danej czyli do etykiety LOOP

## LJMP		LOOP

1. Program wpisujemy pod edytorem:

### Klawisz E

2. W edycji

Klawisz N (nowy program), przy ponownych wejściach klawisz E (edycja)

3. Zaczynając od dyrektywy asemblera ORG 0000

4. Po napisaniu programu należy wyjść z edycji

### Klawisz ESC

5. Asemblacja czyli zamiana na HEX

### Klawisz A opcja dowolna

6. Przejście do monitora

### Klawisz M

7. Uruchomienie

Klawisz G (GO)

Przerwanie programu przez naciśnięcie RESET nie niszczy programu.

W czasie pisania unikać odstępów między liniami i tabulacji. W asemblerze tylko duże litery.