© Michał Turek, AGH Kraków

SIECI KOMPUTEROWE – LABORATORIUM.

CZEŚĆ II

Tematyka:

Analiza podstawowych protokołów komunikacyjnych ze śledzeniem pakietów w sieci.

Narzędzia do diagnozowania sieci.

NAT, sprzętowy Firewall.

Konfiguracja Wirtualnych Sieci Prywatnych

Routing IP statyczny i dynamiczny.

# Zadanie A: Analiza pakietów w sieci Ethernet

1. Należy zapoznać się z konfiguracją i działaniem  typowego programu do śledzenia ruchu pakietów (tzw. sniffera) w sieci lokalnej:

- Zainstalować program

- Po uruchomieniu skonfigurować śledzony interfejs sieciowy

- Włączyć śledzenie i analizę pakietów.

- Zapoznać się z obrazowaniem przez program mechanizmu enkapsulacji protokołów w przechwytywanej ramce

2. Ramka Ethernetu.

- Na dowolnym przykładzie zanalizować ramkę ethernetu.

- Zwrócić uwagę na pole adresu MAC źródłowego, docelowego,

3. Pakiety ARP i odpowiedzi na zapytanie ARP.

- Poczekać, aż program przechwyci pakiet ARP z sieci.

- Zwrócić uwagę na pola adresów, oraz to które i kiedy są wypełnione.

- Zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne ramki ethernetu w trybie BROADCAST (taka ramka jest wysyłana przy zapytaniu ARP)

4. Pakiet IP

- Zlokalizować w dowolnym przykładzie pakietu IP pola:

- Wersja IP (4?)

- Fragmentacja i przesunięcie fragmentacji

- TTL (time to live)

- Numer protokołu

- Adres źródła

- Adres przeznaczenia

- Długość pakietu

- Dane w pakiecie

- Zwrócić uwagę na typ protokołu w ramce ethernetu: w przypadku ramki IP i w przypadku ARP

5. TCP/IP

- Do inicjowania połączeń użyj programu telnet. Składnia wywołania: telnet <adres IP>[:numer portu]. Standardowy port telnet to 23 (gdy nie podano innego parametrem)

- Zaobserwuj działanie protokołu ARP:

- W przypadku gdy nastąpi wywołanie adresu IP nieznanego w sieci (akcję taką można spowodować używając np. właśnie programu telnet)

- W przypadku gdy komputer znajduje się w sieci

- Sprawdź numer protokołu w pakiecie IP (dla TCP)

- Zlokalizuj w pakiecie TCP pola:

- Port źródłowy

- Port docelowy

- Numer sekwencji

6. ICMP

- Pakiet Internet Control Message Protocol jest wysyłany przykładowo przez program diagnostyczny ping.

- Wyślij na znany adres IP pakiety, zaczekaj na odpowiedzi

- Sprawdź numer protokołu w pakiecie IP (dla ICMP)

- Zlokalizuj w pakiecie ICMP pola:

- Typ, zwróć uwagę na różnicę pomiędzy zapytaniem i odpowiedzią

- Dane testowe

7. Analiza komunikacji z bramą domyślną

- zdefiniować domyślną bramę jako jeden z komputerów w sieci

- na pozostałych komputerach ustawić wskazanie na zdefiniowaną bramę ( w konfiguracji TCP/IP)

- włączyć śledzenie interfejsów sieciowych

- zainicjować próbę komunikacji z hostem znajdującym się poza zasięgiem lokalnego węzła sieci – np. przy  pomocy programu ping (pakiet ICMP)

- zanalizować jak przebiegła komunikacja z ramą wobec niemożności bezpośredniego połączenia się z żądanym hostem poza siecią. Jaką wartość posiada docelowy adres MAC w pakiecie wysyłanym przez ping?

8. Analiza działania programu traceroute ze śledzeniem pakietów

- uruchomić traceroute z rozkazem śledzenia odległego hosta

- zaobserwować, jakie wartości otrzymuje pole TTL w wysyłanych przez traceroute pakietach

- zanalizować treść pakietu odpowiedzi routerów (jaki to pakiet?)

9. Skaner portów

- Zapoznać się z działaniem typowego skanera portów TCP. Jakie korzyści daje program?

- Namierzyć przy pomocy skanera porty aktywne na zdalnej maszynie

# Zadanie B: Routing NAT

- Przygotować dwa węzły sieci lokalnej z przeznaczeniem na strefę publiczną i prywatną, ustalić adresację oraz maski obydwu stref

- Uruchomić ruter brzegowy EUSSO UIS1400. Ruter posiada interfejs sieci publicznej WAN (RJ45) oraz podłączony do switcha interfejs LAN. Switch wyprowadza 4 porty RJ45 na zewnątrz urządzenia. Podłączyć segment sieci publicznej do interfejsu WAN, segment sieci prywatnej do WAN.

- Wykonać reset rutera do ustawień fabrycznych, trzymając przez 5 sekund wciśnięty przycisk reset w obudowie. Następnie wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie urządzenia.

- Zalogować się na ruter z sieci LAN (w tym celu będzie konieczne przekonfigurowanie IP jednego z komputerów w LAN i dostosowanie go do domyślnych ustawień LAN rutera (IP:192.168.123.254, MASKA:255.255.255.0). Aby się zalogować należy wpisać następujące dane:

- Login: „admin”

- Hasło: „”

- Zaprogramować interfejsy WAN i LAN rutera tak, aby ruter znalazł się w zasięgu zdefiniowanych wcześniej sieci (Basic Settings->Primary Setup). W tym celu należy włączyć opcję Static IP Addres.

- Włączyć opcję NAT (Network Address Translation)

- Zresetować ruter i zalogować się na nim ponownie po przejściu na adresację właściwą dla sieci prywatnej.

- Z komputera wewnątrz sieci sprawdzić komunikację (PING) z interfejsem WAN rutera, oraz komputerami znajdującymi się w sieci publicznej.

- Na komputerze w strefie publicznej uruchomić program Sniffera.

- Do komputera wysłać pakiety z maszyn sieci prywatnej (o znanych IP). Sprawdzić przy użyciu sniffera, z jakiego adresu napłynęły pakiety.

# Zadanie C: Firewall, serwery wirtualne, strefa zdemilitaryzowana

- Serwer wirtualny:

- Utrzymując konfigurację z poprzedniego zadania uruchom jakąkolwiek usługę TCP/IP (na przykład serwer HTTP) na dowolnym komputerze wewnątrz sieci.

- W menu rutera zdefiniuj serwer wirtualny (Forwarding Rules->Virtual Server), definiując IP serwera w sieci wewnętrznej i numer portu TCP usługi.

- Z komputera na zewnątrz sieci (strefa publiczna) spróbuj skorzystać ze skonfigurowanej usługi. Pod jakim adresem IP będzie ona dostępna?

- Wirtualne IP:

- Funkcja Polega na translacji konkretnego adresu IP w sieci publicznej na adres IP w sieci prywatnej.

- Zdefiniuj mapowanie wybranych dwóch adresów w ruterze NAT (Basic Settings -> Primary Setup -> przycisk Virtual Computers)

- Sprawdź funkcjonowanie ustawienia

- Filtrowanie pakietów IP:

- Włącz filtrowanie pakietów wychodzących i przychodzących (Secutity Setting  -> Packet Filters)

- Wybierz strategie filtrowania (blokowanie konkretnych pakietów przepuszczając inne, lub przepuszczanie konkretnych pakietów blokując pozostałe)

- Zdefiniuj kilkakrotnie różne reguły kontrolujące dostęp do sieci dla konkretnych maszyn. Sprawdź działanie reguł. Precyzuj w kolejno testowanych regułach zarówno adresy w sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej

- Aby zdefiniować przedział adresów lub portów, należy użyć notacji: początkowy_adres-końcowy_adres, aby wymienić wszystkie adresy lub porty należy odpowiednie pole pozostawić niewypełnione.

- Filtrowanie pakietów na poziomie adresów MAC:

- Włącz filtrowanie pakietów MAC (Secutity Setting  -> MAC Control)

- Zdefiniuj reguły dostępu do sieci bazujące na MAC.

- Przetestuj działanie funkcji filtrowania pakietów na poziomie adresów MAC.

- Filtrowanie zapytań URL:

- Włącz filtrowanie URL (Secutity Setting  -> URL Blocking)

- Zdefiniuj regułę blokowania. Jako URL wpisz słowo kluczowe. Zostaną zablokowane wszystkie ścieżki URL, zawierające w sobie słowo kluczowe.

- Sprawdź funkcjonowanie filtrowania URL.

- Strefa zdemilitaryzowana

- Usuń z konfiguracji rutera definicje serwerów wirtualnych i wirtualnych komputerów

- Ustaw strefę zdemilitaryzowaną jako jeden z adresów komputerów w sieci prywatnej (Forwarding Rules -> Miscellaneous Items -> IP Address of DMZ Host)

- Na komputerze wyznaczonym jako strefa zdemilitaryzowana uruchom usługi TCP/IP

- Skorzystaj z uruchomionych usług, będąc w sieci publicznej

# Zadanie D: Serwer DHCP

- Serwer DHCP służy do dynamicznego przydzielania adresów IP maszynom w sieci lokalnej.

- Konfiguracja klienta:

- w ustawieniach połączenia sieciowego wybierz protokół TCP/IP

- ustaw automatyczne pobieranie adresów IP i adresów DNS

- Konfiguracja serwera:

- Włącz serwer DHCP (Basic Settings -> DHCP Server -> Enable)

- Zdefiniuj pulę adresów, jakie będą przypisywane klientom (przedział od IP Pool Starting Address do IP Pool Ending Address)

- Wykonaj reboot serwera

- Dołącz dowolny komputer do sieci i sprawdź czy uzyskał on adres IP (ipconfig). Sprawdź także, czy figuruje on w rejestrze serwera (przycisk „Clients list”)

- Zdefiniuj sztywne przypisanie wybranego adresu MAC do IP (przycisk Fixed Mapping). Sprawdź działanie przypisania.

- Zdefiniuj reguły zabraniające przydziału IP dla wybranych komputerów (na bazie adresów MAC) (checkbox Connection Control). Sprawdź działanie reguł.

# Zadanie E: Wirtualne Sieci Prywatne – tunelowanie komunikacji między sieciami

- Dynamiczne tunele VPN można zestawiać pomiędzy różnymi sieciami LAN znajdującymi się w sieci rozległej. Tunele sprawiają, iż sieci lokalne z punktu widzenia ich użytkowników łączą się w jedną sieć, a komunikacja pomiędzy komputerami znajdującymi się fizycznie w różnych pierwotnie sieciach jest realizowana przy pomocy szyfrowanego tunelu w sieci rozległej.

- Tunele są realizowane pomiędzy dwoma tzw. bramkami VPN (ruterami)

- Aby utworzyć tunel jedna bramka musi stać się serwerem Dynamicznego Tunelowania VPN. Drugi koniec tunelu jest bramką logującą się na serwerze VPN jako klient.

- Przygotowanie sieci:

- przygotować trzy segmenty sieci: jeden dla sieci publicznej, dwa dla sieci prywatnych. W każdym segmencie zdefiniować inna adresację.

- Podłączyć sieci prywatne do dwóch ruterów po stronie LAN

- Podłączyć obydwa interfejsy WAN ruterów do wspólnej sieci publicznej. Pakiety przechodząc z jednej sieci prywatnej do drugiej będą musiały pokonać drogą przez sieć publiczną.

- Do sieci prywatnych podłączyć przynajmniej po dwa komputery

- Konfiguracja serwera dla Dynamic VPN Tunneling:

- Wybrać ruter, który będzie bramką z serwerem tunelowania

- W ruterze zdefiniować sieci ustawienia sieci WAN i LAN. Włączyć NAT. Konieczne jest także zdefiniowanie następnej bramki (w sieci WAN), prowadzącej do przeciwległych stron przyszłych kanałów.

- W ruterze tym włączyć opcję Wirtualnych sieci prywatnych (Security Settings -> VPN Settings)

- W ustawieniach Dynamic VPN Tunneling  (Security Settings -> VPN Settings -> przycisk Dynamic VPN Tunnel);

- Włączyć serwer (opcja Enable)

- Ustalić parametry sieci lokalnej

- Ustawić tzw. Preshare key, czyli łańcuch będący podstawą dla wymiany kluczy szyfrowania

- Ustawić przynajmniej jedną konfigurację IKE (Internet Key Exchange).
Jedynym ograniczeniem w konfiguracji jest tu czas życia kluczy szyfrujących, wynoszący 300 sekund lub 1000 kB danych. Pozostałe wartości można zdefiniować dowolnie.

- Ustawić przynajmniej jedną konfigurację IPSec

- Konfiguracja bramki-klienta dla Dynamic VPN Tunneling:

- W drugim ruterze także zdefiniować parametry LAN i WAN, włączyć opcję Wirtualnych sieci prywatnych i w tym samym oknie konfiguracji zdefiniować tunel VPN:

- Zdefiniować maksymalną liczbę jednocześnie otwartych tuneli (2)

- Wybrać metodę wymiany kluczy jako IKE

- W dalszej części konfiguracji (przycisk More) zdefiniować nazwę tunelu i wpisać dane obydwu sieci

- Podać adres zdalnej bramki VPN (w sieci publicznej)

- Podać Preshare key (dokładnie ten sam, jakim dysponuje serwer!)

- Wybrać przynajmniej po jednej konfiguracji IKE i IPSec (uwaga: przy łączeniu tunelu nastąpi próba dopasowania dostępnych konfiguracji serwera i klienta. Połączenie nie nastąpi jeśli klient i serwer nie będą dysponowały identycznymi parami konfiguracji zarówno w przypadku IKE jak i IPSec)

- Wysłać jakikolwiek pakiet z dowolnego komputera sieci prywatnej do innego komputera drugiej sieci prywatnej. W tym momencie dynamiczny tunel VPN zostanie utworzony.

- Sprawdzić obustronną komunikację przez tunel VPN

- W przypadku problemów sprawdzić logi ruterów (Status->przycisk Log files)

# Zadanie F: Wirtualne Sieci Prywatne – połączenia Point-to-Point

- Protokół PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) zapewnia tunelowanie typu klient-serwer. Jedna ze stron (serwer) utrzymuje bazę kont, stanowiących kryteria weryfikacji zdalnych klientów i włączania ich do sieci prywatnej. Serwer przyporządkowuje nowej stacji w sieci wirtualny adres IP, którym stacja posługuje się wewnątrz VPN (posiadając oprócz tego swój fizyczny IP do komunikacji poza VPN). Istnieje także możliwość statycznego przypisywania adresów VPN.

- Konfiguracja serwera dla PPTP:

- Wybrać ruter, który będzie bramką z serwerem tunelowania

- W ruterze tym włączyć opcję Wirtualnych sieci prywatnych (Security Settings -> VPN Settings)

- W ustawieniach PPTP Server Setting (Security Settings -> VPN Settings -> przycisk PPTP Server Setting ...):

- Włączyć serwer (opcja Enable)

- Ustalić wirtualny adres IP serwera PPTP (serwer ten będzie pełnił rolę bramki z tworzonej podsieci wirtualnej, więc posiada adres z końcówką 1. Kolejne wirtualne adresy klientów będą generowane tak, aby znalazły się w jednej podsieci z bramką). Uwaga: tworzona podsieć wirtualna powinna zostać odróżniona od sieci prywatnej po stronie LAN bramki fizycznej

- Ustalić protokół wymiany haseł (PAP (nieszyfrowany), CHAP, MSCHAP)

- Zdefiniować konto dla klientów serwera PPTP (login + hasło)

- Konfiguracja klienta dla PPTP (komputer/Windows):

- W połączeniach sieciowych utworzyć (Create a new connection) połączenie z przeznaczeniem „Connect to the network at my workspace”

- Wybrać ustawienie „VPN connection” i podać IP bramki PPTP (po stronie WAN)

- W utworzonym połączeniu zapisać stosowny loginname i hasło

- W Properties-> zakładka Security-> wybór Advanced -> Settings -> wybór Allow these protocols wybierz protokół szyfrowania haseł, którym posługuje się serwer PPTP

- Połącz z serwerem PPTP

- Sprawdź (ipconfig) jaki adres IP został przydzielony interfejsowi połączenia wirtualnego

- Sprawdź czy istnieje obustronna komunikacja pomiędzy wirtualną siecią utrzymywaną przez serwer PPTP a prywatną siecią fizyczną w VPN.

# Zadanie G: Routing statyczny i dynamiczny

- Routing statyczny bazuje na ręcznie tworzonych tablicach trasowania pakietów w sieci. Możliwe jest maskowanie przedziału adresacji IP i wysyłanie ich na określoną bramkę w sieci.

- Przygotuj trzy fizyczne podsieci, połączone dwoma ruterami EUSSO UIS1400. W podsieciach wprowadź różną adresację. W razie konieczności zastosuj dodatkowo urządzenia switch.

- Skonfiguruj rutery do pracy z sieciami. Koniecznie wyłącz NAT – trasowanie dotyczy pakietów od wszystkich stacji w sieci.

- W przejdź do konfiguracji routingu (Advaced Settings ->Routing)

- Włącz routing statyczny (Static Routing) i zdefiniuj reguły rutowania:

- w Polu Destination wpisz adres sieci docelowej dla pakietu (za drugim ruterem)

- w polu Subnet Mask wpisz maskę tej sieci

- w polu Gateway wpisz adres IP interfejsu rutera brzegowego dla docelowej sieci.  Interfejs ten powinien znajdować się po stronie sieci łączącej dwie sieci skrajne – czyli tej, przez którą pakiet musi przejść aby osiągnąć cel

- Wykonaj powyższe czynności w przypadku drugiego rutera.

- Programem traceroute sprawdź trasę pomiędzy dwoma sieciami zewnętrznymi, startując zarówno z jednej skrajnej sieci jak i drugiej.  Śledzenie zajmie dłuższą chwilę, gdyż konieczna będzie aktualizacja tablica ARP w urządzeniach, którą śledzenie przy okazji spowoduje.

- Programem ping sprawdź ostatecznie komunikację pomiędzy maszynami w sieciach

- Aby uruchomić ruting dynamiczny, w obydwu ruterach należy wyłączyć routing statyczny i włączyć RIP. Rutery ustalą automatycznie trasy dla pakietów po kilkudziesięciu sekundach.

- Rozbudować sieć o kolejny segment, stosując trzeci ruter. Do trasowania pakietów użyć routingu statycznego. Segmenty połączyć w dwóch konfiguracjach:

- Segmenty ustawione są w jednej linii

- Jeden segment posiada trzy bramy do trzech sąsiadujących z nim bezpośrednio podsieci