© Michał Turek, AGH Kraków

SIECI KOMPUTEROWE – LABORATORIUM.

CZEŚĆ III

Tematyka:

Łączność bezprzewodowa

Programowanie zastosowań sieciowych – komunikacja klient-server (JAVA)

Telefonia IP

# Zadanie A: Łaczność radiowa w Ethernecie

- Zainstalować aparaturę komunikacji radiowej

- Access point

- Karty sieciowe

- Ustalić:

- Czy urządzenie Access point musi posiadać swoje własne adresy IP i dlaczego ?

- Jak dystans, izolacja ścianami i zakłócenia elektromagnetyczne wpływają na siłę sygnału łącza radiowego ?

- Czy możliwe jest ustanowienie komunikacji typu point-to-point pomiędzy każdymi dwoma urządzeniami w sieci bezprzewodowej ?

# Zadanie B: Komunikacja Klient-Serwer, przykład programistyczny

- Zainstalować znajdujące się na płycie CD środowisko JDK wraz z dokumentacją

- W osobnych katalogach stworzyć programy klienta i serwera:

a)	program serwera:

- należy w pliku o nazwie identycznej jak główna klasa pisanego programu, z rozszerzeniem ‘java’ stworzyć kod źródłowy analogiczny jak rozważany na wykładzie i realizujący funkcjonalność;

- założenie gniazda TCP/IP

- prowadzenie w pętli nieskończonej nasłuchu na gnieździe

- nawiązywanie połączeń z klientami

- odpowiadanie na przysłany przez klienta komunikat

- raportowanie na ekranie informacji o adresie i porcie docelowym klienta

- przykład kodu realizującego powyższe operacje:

import java.io.*;

import java.net.*;

import java.awt.*;

import java.io.InputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URL;

public class Server{

static ServerSocket socket;

static Socket klient;

static BufferedReader net_in;

static PrintWriter net_out;

public static void main (String args[]) {

try {

socket = new ServerSocket (2222);

while (true) {

klient = socket.accept ();

net_in = new BufferedReader (new InputStreamReader(klient.getInputStream()));

net_out = new PrintWriter (new OutputStreamWriter(klient.getOutputStream()));

String s =  net_in.readLine ();

System.out.println(klient.getInetAddress().getHostAddress()+":"+klient.getPort()+": "+s);

net_out.println ("Przyslales: " + s);

net_out.flush ();

net_in.close ();

net_out.close ();

}// while

} catch (IOException e) { System.out.println ("Blad: " + e);}

} //main

}//class

b) program klienta:

- należy w pliku o nazwie identycznej jak główna klasa pisanego programu, z rozszerzeniem ‘java’ stworzyć kod źródłowy realizujący funkcjonalność:

- nawiązanie połączenia TCP/IP z serwerem na innej maszynie

- wysłanie komunikatu do serwera

- odebranie komunikatu z serwera

- wyświetlenie komunikatu

- przykład kodu realizującego powyższe operacje:

import java.io.*;

import java.net.*;

import java.awt.*;

import java.io.InputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URL;

class Klient{

static Socket socket;

static BufferedReader net_in;

static PrintWriter net_out;

public static void main (String args[]) {

try {

socket = new Socket ("128.0.0.4", 2222);

net_in = new BufferedReader (new InputStreamReader(socket.getInputStream ()));

net_out = new PrintWriter (new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream()),true);

net_out.println ("Komunikat klienta");

net_out.flush ();

String s = net_in.readLine();

System.out.println ("Odebrana odpowiedz: " + s);

net_in.close ();

net_out.close ();

socket.close ();

} catch (IOException e) {     System.out.println ("Blad: " + e);}

} // main

}

3.  Przeprowadzić doświadczenia polegające na:

- równoczesnym uruchomieniu dwóch programów serwera na tym samym porcie

- analizie numerów portu KLIENTA przy olejnych połączeniach

- zastosowaniu w kodzie klienta zamiast adresu IP nazw hostów

# Zadanie C: Telefonia IP, standard H.323

- Zapoznać się z interfejsami komunikacyjnymi telefonu internetowego Planet VIP-101.

- Podłączyć telefon do sieci LAN. Do podłączenia można użyć dowolnego z portów telefonu, równocześnie wykorzystując drugi port do podłączenia innych interfejsów sieciowych w LAN.

- Podłączyć zestaw słuchawkowy do komputera. Uruchomić na tym komputerze program OpenPhone, dostępny na płycie Laboratorium Sieci.

- Konfiguracja telefonu: telefon posiada wbudowany serwer HTTP, serwer TELNET. Możliwe jest konfigurowanie telefonu poprzez przeglądarkę WWW, terminal telnet lub przy użyciu klawiatury i wyświetlacza.

- Konfiguracja podstawowych ustawień telefonu poprzez WWW:

- Standardowy adres IP telefonu to 192.168.0.1.

- Podłączyć do sieci dowolny komputer, ustawiając jego parametry sieciowe tak, aby znajdował się on w tej samej podsieci co telefon

- Włączyć przeglądarkę WWW, wejść do serwisu udostępnionego prze telefon (http:// ip_telefonu). Jeśli telefon nie zareaguje sprawdź IP przy użyciu klawiatury (hasło do tych opcji: ”X”.

- Zalogować się: login „root”, password:””.

- Ustawić parametry interfejsu sieciowego telefonu na zgodne z bieżącą siecią (IP, maska).

- Wykonać reboot telefonu.

- Połączyć się z telefonem ponownie przez HTTP (na nowy adres IP).

- Przeglądnąć pozostałe możliwe ustawienia.

- Dostęp do telefonu poprzez telnet:

- uruchom program telnet i zaloguj się na hoście telefonu (login:”root”, password:””)

- Przeglądnij listę dostępnych komend

- Przeprogramuj interfejs sieciowy telefonu przy pomocy telnet

- W razie potrzeby pobierz instrukcje dotyczące komend z płyty do laboratorium.

- Konfiguracja bramki VoIP: bramka posiada wbudowany serwer HTTP, serwer TELNET. Możliwe jest konfigurowanie poprzez przeglądarkę WWW, lub terminal telnet. Bramka, oprócz VoIP jest także ruterem brzegowym z wbudowanym NAT i filtracją pakietów.

- Konfiguracja podstawowych ustawień bramki poprzez WWW:

- Standardowy adres IP bramki to 192.168.0.1.

- Podłączyć dowolny komputer do portu LAN bramki, ustawiając jego parametry sieciowe tak, aby znajdował się on w tej samej podsieci co bramka

- Włączyć przeglądarkę WWW, wejść do serwisu udostępnionego prze bramkę. Zalogować się: login „admin”, password:”123”.

- Ustawić parametry interfejsu sieciowego LAN na zgodne z siecią prywatną (IP, maska).

- Ustawić parametry interfejsu sieciowego WAN jako statyczne IP na zgodne z siecią publiczną (IP, maska).

- Wykonać reboot bramki.

- Połączyć się z bramką ponownie przez HTTP (na nowy adres IP). W przypadku sieci prywatnej można skorzystać z serwera DHCP bramki

- Należy pamiętać, że konfiguracja bramki możliwa jest jedynie z sieci prywatnej, natomiast przyłączanie jakichkolwiek urządzeń VoIP jedynie w sieci publicznej.

- Połączenia typu Peer-to-Peer:

- urządzenia VOIP mogą pracować w dwóch trybach: połączeń bezpośrednich (Peer-to-Peer) i z użyciem serwera centralki numerów (tzw gatekeeper’a). W pierwszym przypadku numery telefonów są adresami IP połączenia  kierowane są bezpośrednio do drugiego aparatu. Gdy drugim aparatem zarządza dodatkowo bramka, stosujemy notację nr_wewnetrzny@adres_IP, gdzie nr_wewnetrzny to numer telefonu w numeracji bramki. W przypadku drugim stacja nawiązująca połączenie łączy się z gatekeeperem, który tłumaczy numer telefonu (użytkownika) na lokalizację IP.

- Ustawienia telefonu:

- W „H.323 parameters” wybrać opcję Operation Mode: Peer-to-Peer, Gatekeeper Discovery:off.

- W „Phone Book” zdefiniować w tabeli skrót do maszyny, na której uruchomiono program OpenPhone. 10 możliwych wpisów w tabeli dotyczy 10 przycisków poniżej  wyświetlacza telefonu. Ustawienie E.164 nie jest istotne (numer w wewnętrzny w stosowany w bramkach VOIP i serwerach GateKeeper).

- Wykonać reboot telefonu.

- Ustawienia OpenPhone:

- W menu Options->General włączyć opcję Disable Fast-Start.

- Utworzyć skrót na numer IP telefonu.

- Nawiązać połączenie w kierunku z telefonu do komputera i w kierunku przeciwnym.

- Przejść do opcji Voice Setting w menu telefonu, oraz do menu menu Options->Audio Codec w OpenPhone. Zbadaj jakość przekazu i opóźnienia w przypadku stosowania różnych kodeków dźwięku i różnych ich ustawień.

- Nawiązać połączenie wybierając numer z klawiatury telefonu, na przykład (dla IP=150.150.150.4): 
 			 	150 * 150 * 150 * 4  #

Znak (#) kończy wprowadzanie numeru.

- Ustawienia bramki VoIP:

- Dołączyć do sieci VoIP bramkę (podłączając medium do jej portu WAN)

- Ustawić bramkę w trybie Peer-to-Peer (H.323 Settings -> Gatekeeper -> Gatekeeper Operation: off).

- Zdefiniować numery w centralce telefonicznej bramki (Dial Plan Setup). Centralka posługuje się czterema rodzajami numerów:

- numery telefonów (Telephone),

- numery grup poszukiwania (HuntGroup) – HuntGroup to zbiór lokalizacji, które będą kolejno przeszukiwane w celu zlokalizowania rozmówcy,

- adresy hostów zdalnych(Remote_Host_Name/ Remote_Destination_IP) – są to adresy docelowe hostów rozmówców,

- numery Kanałów lokalnych (Local_Destination_Channel) – są to fizyczne interfejsy lokalne bramki. W omawianej bramce istnieje tylko jeden interfejs fizyczny, adresowany wartością 0.

- Programowanie bramki polega na:

- zdefiniowaniu numerów telefonow,

- przypisaniu telefonom grup poszukiwań

- przypisaniu grupom poszukiwań hostów docelowych lub kanałów (poszukiwanie rozmówcy może odbywać się w sieci zewnętrznej lub może dotyczyć lokalnych portów telefonicznych)

- Standardowo w bramce zdefiniowano tylko jeden komplet wpisów, prowadzący z numeru telefonu 201 na lokalny kanał 0.

- Zaprogramować centralkę tak, aby było możliwe wybranie numeru z telefonu bramki do telefonu VIP 101 oraz OpenPhone.

- Zaprogramować centralkę tak, aby wybrany numer telefonu kierowała na wewnętrzny port telefoniczny

- Wykonywanie połączeń pomiędzy bramką a telefonem IP:

- W telefonie IP: Wybrać numer z klawiatury telefonu, na przykład (dla IP=150.150.150.4, numer wewnętrzny:201): 
 			 	150 * 150 * 150 * 4 *201 #

Znak (#) kończy wprowadzanie numeru. Numer wewnętrzny dodajemy jako piąty bajt do adresu IP.

- W telefonie IP: Ustawić numer szybkiego wywoływania (w WWW: Phone Book). Jako numer E.164 podać wewnętrzny numer zdefiniowany w bramce.

- W bramce VoIP: Wybieranie numerów z użyciem adresacji IP nie jest możliwe. Stosujemy wyłącznie numery zdefiniowane w centralce bramki.

- Wykonywanie połączeń pomiędzy bramką a OpenPhone:

- Uwaga: bramka nie obsługuje transmisji dźwięku bez kompresji. Należy w ustawieniach OpenPhone (Options -> Audio Codec...) ustawić na górze listy inne niż aLaw i uLaw kodeki (np. G.729)

- W OpenPhone: w polu Address okna wywołania podać numer wewnętrzny, w polu Gateway – adres IP bramki.

- Doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie możliwe zrealizowanie połączenia z każdego urządzenia do każdego z pozostałych.

- Połączenia z użyciem GateKeepera:

- Pobrać z płyty program OpenGk (Open Gatekeeper), i umieścić go na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera Gatekeepera

- Uruchomić program z dowolnym (ale obowiązkowym) parametrem:

- Wybrać z menu Control->Install (instalacja usługi sieciowej GateKepeera)

- Wybrać z menu Control->Start (uruchomienie, powodujące również start serwera konfiguracji HTTP na porcie 1719

- Z dowolnego komputera w sieci otworzyć stronę WWW: http://ip_gate_keepera:1719 i wybrać link „Parameters”

- Dodać adresy (Alias Route Maps) dla wszystkich stacji telefonicznych , jakie serwer ma obsługiwać (Alias to numer telefonu, Host to jgo adres fizyczny)

- Ustawienia telefonu:

- W „H.323 parameters” wybrać opcję Operation Mode: Gatekeeper mode, Gatekeeper Discovery:off. Wybrać nazwę dla Gatekeepera

- Podać Gatekeeper IP Address (adres serwera)

- W „Phone Book” zdefiniować w tabeli skrót do maszyny, na której uruchomiono program OpenPhone. Ustawienie E.164 powinno być zgodne z numerem zdefiniowanym w konfiguracji GateKeepera. Adres IP należy ustawić na 0 (GateKeeper)

- Wykonać reboot telefonu

- Ustawienia OpenPhone:

- W menu Options -> Gatekeeper należy włączyć opcję „Use gatekeeper” i podać adres serwera

- Od tej pory przy wywoływaniu rozmówców można się posługiwać numeracją telefonów zdefiniowaną w ustawieniach serwera.

- Nawiązać połączenie w kierunku z telefonu do komputera i w kierunku przeciwnym. W przypadku telefonu można posłużyć się zarówno skonfigurowanym klawiszem skrótu, jak i kombinacją: ”nr_telefonu #”

- Uwaga: Zastosowanie opcji GateKeeper wykluczy realizację połączeń 
Peer-to-Peer, zarówno wychodzących jak i przychodzących

- Z dowolnego komputera użytego do nadzoru gatekepera otworzyć link: http://ip_gate_keepera:1719 i wybrać link „Status”.

- Sprawdzić rejestry urządzeń, które zgłosiły się do gatekeepera. Sprawdzić raport o prowadzonych aktualnie rozmowach.

# Dodatek A: Virtual Desktop/VNC

- Przetestować funkcjonowanie usługi Remote Desktop/Virtual Desktop systemu Win’XP

- Przetestować funkcjonowanie systemu VNC (zdalne pulpity w trybie klient-server z obsługa wielu platform systemowych)