

© Michał Turek, AGH Kraków

SIECI KOMPUTEROWE – LABORATORIUM.

CZEŚĆ IV

Tematyka:


Kamery IP

Sieciowy print-serwer

Zadanie A: Kamery IP


1. Przygotować kamerę IP. Domyślny adres IP kamery to 192.168.2.3.W celu otrzymania adresu IP można także posłużyć się oprogramowaniem dostarczonym z kamerą IP na płycie CD:
-
Kamera IP posiada wbudowany serwer HTTP przeznaczony do konfiguracji ustawień. Po dostosowaniu adresacji zalogować do panelu konfiguracyjnego kamery przez przeglądarkę WWW. Dane autoryzacyjne to: loginname: „admin”, hasło: „1234”. 
-
Strumieniowanie video będzie wymagało zainstalowania formatki ActiveX w przeglądarce WWW. Należy potwierdzić instalację przy pierwszym uruchomieniu strumieniowania.
-
W zakładce „Camera” dostępny jest widok z kamery oraz parametry obrazu. W razie potrzeby należy dokonać korekt tych parametrów.
-
Skonfigurować adres IP kamery na zgodny z siecią (zakładka „LAN”)

2. Upload materiałów na serwer FTP - możliwe jest automatyczne zapisywanie zdjęć realizowanych przez kamerę na serwerze FTP:
-
Zainstalować serwer FTP dostarczony na laboratorium
-
Na serwerze skonfigurować użytkownika FTP, z którego skorzysta kamera - ustalając jego nazwę, hasło i katalog domowy. Należy Pamiętać u ustawieniu praw do zapisu do plików, aby był możliwy upload materiałów
-
W panelu kamery (zakładka „eMail & FTP”) włączyć obsługę FTP, podając odpowiednie dane. Kamera powinna pracować w trybie pasywnym klienta FTP.
-
Sprawdzić działanie FTP zapisując na serwerze testowy plik (Upload a test file)

3. Monitoring z użyciem detekcji ruchu - kamera umożliwia prowadzenie śledzenia ruchu w obrębie kadru:
-
W zakładce „Motion Detection” włączyć detekcję ruchu
-
Jako akcję po wykryciu ruchu wybrać „Send snapshot file to FTP”
-
Sprawdzić działanie ustawień (w katalogu FTP)

4. Użycie interfejsu WiFi:

· Należy włączyć interfejs WiFi (Zakładka WLAN-> Wireless Connection. Po włączeniu wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe (Refresh).

· Skonfiguruj AP (Access Point) do pracy bez szyfrowania (ćwiczenie z poprzednich zajęć). 

· Kamera posiada jeden zestaw konfiguracji parametrów IP, który odnosi się zamiennie do interfejsu WiFi lub kablowego (RJ45) – z pierwszeństwem tego drugiego. Gdy odłączymy interfejs kablowy kamera przechodzi w tryb WiFi – używając tego samego adresu IP do komunikacji bezprzewodowej. Po ponownym podłączeniu kabla – następuje przejście na kabel.

· Wybierz odpowiednią sieć z listy (obserwując SSID) i zleć połączenie (Apply)

· Po poprawnym połączeniu status (Connect) danej sieci na liście zmieni się na zielony.

· Odłącz kabel RJ45 od kamery i przeładuj przeglądarkę WWW konfigurującą kamerę, korzystając z tego samego adresu IP. Sygnalizacja LED w kamerze zacznie pokazywać „WLAN”

· Po weryfikacji poprawnego funkcjonowania kamery wprowadź szyfrowanie WEP do połączenia WiFi i kamery (po stronie AP analogicznie jak na poprzednich zajęciach, po stronie kamery – podając dane konfiguracyjne w zakładce „WLAN”) 

Zadanie B: Sieciowy print-serwer

1. Zmontować instalacją testową print-serwera:

· Urządzenie print-serwera

· Dostępne w laboratorium drukarki 

· Podłączenie do sieci LAN

· Stację konfigurującą

2. Print-serwer posiada wbudowany serwer HTTP przeznaczony do konfiguracji ustawień. Domyślny adres interfejsu serwera to 192.168.0.10. Podczas konfigurowania nie należy zmieniać tego adresu, gdyż sprzętowy reset urządzenia nie jest możliwy.
-
Po dostosowaniu adresacji zalogować do urządzenia,
-
Skonfigurować porty print-serwera, definiując ich nazwy (menu Configuration->System->Port Setting). Nazwy portów (kolejek drukowania) będą identyfikowały podłączone do portów drukarki (2*LPT, 1*USB),
-
Sprawdzić statusy portów i kolejki zadań drukowania (Home->System, 
Home->Network)

3. Podłączenie i instalacja drukarki: przetestować różne warianty konfiguracji połączeń, umożliwiające korzystanie z drukarek za pośrednictwem print-serwera. Przy testach należy pamiętać o usuwaniu ustawień konfiguracyjnych (drukarki, porty, grupy) przy przejściu do testów kolejnego wariantu konfiguracji.
a) Wariant pierwszy: instalacja poprzez zdefiniowanie portu drukowania - drukarkę instalujemy jako lokalną, jednak podłączoną do wcześniej zdefiniowanego nad TCP/IP portu drukarki:
-
W kreatorze drukarek rozpocząć instalację nowej lokalnej drukarki (bez opcji automatycznego wykrywania)
-
Utworzyć nowy port (zamiast stosowania np. LPT). Wybrać typ portu jako TCP/IP
-
W konfiguracji portu podać adres IP print-serwera, zdefiniować nazwę portu, wybrać niestandardową definicję adaptera portu
-
W definicji adaptera portu aktywować użycie protokołu LPR (tego protokołu używają print-serwery), w konfiguracji LPR podać nazwę portu (kolejki drukowania) zdefiniowanej wcześniej w print-serwerze). W celu uzyskania raportów o buforowaniu wydruku można włączyć opcję zliczania bajtów przesyłanych przez port
-
Po zdefiniowaniu portu zainstalować drukarkę na tym porcie tradycyjną metodą
b) Wariant drugi: instalacja poprzez zdefiniowanie drukarki sieciowej:
-
W kreatorze drukarek rozpocząć instalację nowej drukarki sieciowej
-
Przy ustalaniu adresu posłużyć się ścieżką (druga opcja od góry): 
  

\\IP_print_serwera\nazwa_portu
-
Zainstalować drukarkę tradycyjną metodą.
c) Wariant trzeci: instalacja z użyciem grupy roboczej Windows

-
Zdefiniować lub ustalić grupę roboczą komputera. Taką samą grupę roboczą skonfigurować w ustawieniach print-serwera (Configuration->Network->Workgroup)
-
Otworzyć Otoczenie sieciowe i wyświetlić komputery w grupie roboczej. Wybrać print-serwer (reprezentowany przez jego nazwę zdefiniowaną w Configuration->System->Server Name).

· Dostępne porty print-serwera występują jako drukarki przez niego udostępnione. Wybrać odpowiednią drukarkę i zainstalować drukarkę tradycyjną metodą.

4. Sprawdzić funkcjonowanie systemu kontroli uprawnień do drukowania w print-serwerze:
-
Podłączyć do sieci więcej komputerów i zainstalować na nich drukarkę
-
Zdefiniować użytkowników print-serwera i włączyć kontrolę drukowania (Configuration-User). Użytkownicy to maszyny identyfikowane za pośrednictwem adresów MAC
- Skontrolować możliwość drukowania ze stacji figurujących na liście użytkowników print-serwera i stacji spoza listy.

