Arkusza do zbierania tematów

TEMAT NOWE GENERACJE PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Fotografia

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Prezentowane przewody nowej generacji wykorzystują nowoczesne rozwiązania materiałowe oparte na aluminium i jego stopach. Z uwagi na możliwości kształtowania zespołu własności mechaniczno-elektryczno-ekspolatacyjnych w szerokim zakresie, stanowią one high-tech w dziedzinie materiałów dedykowanych dla elektroenergetyki. Wśród proponowanych nowych rozwiązań wyróżnia się w szczególności: - przewody typu AAAC wykonane ze stopów AlMgSi o wysokiej wytrzymałości, - przewody typu EHC (Extra High Conductivity) o wysokiej konduktywności - przewody typy blackened AAAC o specjalnie spreparowanej powierzchni podwyższającej emisyjność - przewody typu HTLS gwarantujące wysoką odporność cieplną. Przewody wykonane ze stopów AlMgSi nie posiadają rdzenia stalowego dzięki czemu są istotnie lżejsze od przewodów tradycyjnych i posiadają niższe zwisy w przęsłach linii napowietrznych oraz znakomitą odporność korozyjną. Przewody o wysokiej konduktywności umożliwiają redukcję strat przesyłu energii. Przewody o uszlachetnionej powierzchni pozwalają uzyskać wyższe obciążalności prądowe poprzez zwiększenie współczynnika emisyjności powierzchni. Przewody HTLS to niskozwisowe przewody posiadające podwyższone temperatury robocze w stosunku do przewodów tradycyjnych. Wszystkie prezentowane typy przewodów umożliwiają istotne podwyższenie zdolności przesyłowych linii napowietrznych. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Prezentowane przewody są produkowane w Zakładach Kablowych Telefonika S.A. w Krakowie oraz w NPA Skawina.

Nazwa instytucji Twórcy wiedzy know-how: dr hab. inż. Tadeusz Knych Prof. AGH, dr inż. Andrzej Mamala, dr inż. Beata Smyrak, mgr inż. Piotr Uliasz, prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Polska Wdrożenie produkcji: TF Kable S.A. 30-663 Kraków ul. Wielicka 114 NPA 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23