TEMAT Walcówka okrągła wykonana z wysokozaawansowanych stopów aluminium na przewody typu AAAC, Al59, HTLS, EHC

Fotografia

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Walcówki wykonane ze stopów aluminium w gat. AlMgSi, AlCuFe, AlZr posiadają wytrzymałość na rozciąganie od 100MPa do 200 MPa oraz rezystywności na poziomie od 28,2nΩm do 34,0nΩm produkowana jest w zakresie średnic od 7,5 do 12 mm. Walcówka umożliwia uzyskanie drutów przewodowych wykorzystywanych przy produkcji przewodów różnych typów (AAAC, Al59, HTLS, EHC). Przewody te umożliwiają podwyższenie obciążalności prądowej napowietrznych linii przesyłowych i tym samym zapobiegają powstawaniu kryzysów energetycznych typu blackout. Unikatowość produkcji walcówki ze stopów AlZr wynika z obecnie wysokiego zainteresowania przez kablownie tego typu wyrobem na rynku w skali światowej. Obecnie w europie produkcją walcówki pod druty typu HTLS zajmują się nieliczne firmy w tym Pechiney (Francja) Lamifil (Belgia) oraz NPA Skawina S.A. (Polska). Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Skala produkcji typoszeregu walcówek stopowych wynosi 6000 ton rocznie. Promocja oraz sprzedaż wyrobu prowadzona jest przez Dział Sprzedaży i Marketingu NPA Skawina. Promocja technologii prowadzona jest poprzez udział w konferencjach oraz publikację wyników badań w czasopismach specjalistycznych. Technologia produkcji walcówki jest przedmiotem opracowywanego patentu. Praca została wykonana w ramach projektu celowego finansowana z KBN przez Wydział Metali Nieżelaznych.

Nazwa instytucji: Nowoczesne Produkty Aluminiowe "Skawina" Sp. z.o.o Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Autorzy: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. AGH; dr inż. Andrzej Mamala, dr inż. Beata Smyrak mgr inż. Piotr Uliasz. prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Adres: Nowoczesne Produkty Aluminiowe "Skawina" Sp. z.o.o, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych