Arkusza do zbierania tematów

TEMAT Nowa generacja przewodów jezdnych z miedzi srebrowej w gat. CuAg0,10, wraz z linami nośnymi, wieszakowymi oraz osprzęt sieciowy z miedzioniklu CuNi2Si do wysokoobciążalnych mechanicznie i prądowo sieci trakcyjnych

Fotografia

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Prezentowane elementy nośno-przewodzące górnej sieci trakcyjnej, a więc przewody jezdne, liny nośne, linki wieszakowe oraz osprzęt mocujący wytwarzane są z materiałów gwarantujących zespół wysokich własności mechaniczno-elektryczno-eksploatacyjnych. Elementy wykonywane są z materiałów na bazie miedzi, a mianowicie: - przewody jezdne, liny nośne, linki wieszakowe – z miedzi srebrowej w gat. CuAg0,10 - osprzęt mocujący – ze stopu miedzi w gat. CuNi2Si Głównymi walorami nowej generacji przewodów jezdnych z miedzi srebrowej w gat. CuAg0,10 (nagroda Premiera RP, 2004) przeznaczonych do wysokoobciążalnych cieplnie i mechanicznie szybkich sieci trakcyjnych jest wysoka odporność cieplna, wysoka odporność zmęczeniowa, reologiczna oraz odporność na ścieranie. Dzięki bardzo wysokiej przewodności elektrycznej na poziomie czystej miedzi przewody te pozwalają na wyższą obciążalność prądową sieci trakcyjnej, co przekłada się na możliwość zastosowania lokomotyw o większej mocy w warunkach dużej prędkości jazdy oraz transportu znacznych mas towarowych. Nowego typu osprzęt trakcyjny wykonywany metodą kucia ze stopu w gat. CuNi2Si cechujący się bardzo wysokimi własnościami mechanicznymi i reologicznymi gwarantuje odpowiednio wysoką siłę docisku szczęk uchwytów do elementów przewodzących w długim czasie. Dzięki wysokiej przewodności elektrycznej jest on dedykowany do stosowania w wysokoobciążalnych mechanicznie i prądowo sieciach trakcyjnych. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Prezentowane przewody jezdne oraz liny nośne i wieszakowe są produkowane w Zakładach Kablowych Telefonika S.A. w Krakowie Osprzęt trakcyjny produkowany jest w Firmie Produkcyjnej „KUCA” w Szczecinie

Nazwa instytucji Twórcy wiedzy know-how: dr hab. inż. Tadeusz Knych Prof. AGH, dr inż. Andrzej Mamala, dr inż. Artur Kawecki, mgr inż. Paweł Kwaśniewski, prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Polska Wdrożenie produkcji: TF Kable S.A. 30-663 Kraków ul. Wielicka 114 Firma Produkcyjna KUCA ul.Gdańska 21B 70-661 Szczecin