- Arkusz do zbierania tematów

| TEMAT Specjalizowane układy scalone do odczytu krzemowych detektorów mikropaskowych promieniowania X |  |
| --- | --- |
| Fotografia |  |
| 64-kanałowy układ scalony do odczytu krzemowych detektorów mikropaskowych. | Moduł mikropaskowego detektora krzemowego z trzema układami scalonymi (łacznie 192 kanały). |
| Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Opracowana seria wielokanałowych układów scalonych do odczytu krzemowych mikropaskowych detektorów promieniowania X umożliwia detekcję niskoenergetycznego promieniowania w zakresie energii 3 – 20 keV. Każdy układ zawiera 64 niezależne kanały torów analogowych i liczników do zliczania impulsów oraz system odczytu poprzez magistralę szeregową Układy scalone charakteryzują się niskim poziomem szumów, poniżej 100 elektronów rms ekwiwalentnego ładunku szumów, oraz maksymalną częstością zliczeń na poziomie 700 tys zliczeń na sekundę, niezależnie w każdym kanale. Zasadnicze pole zastosowań opracowanych układów to obrazowanie przestrzennych rozkładów pól niskoenergetycznego promieniowania X przy użyciu krzemowych detektorów mikropaskowych. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Opracowane układy scalone zostały zastosowane w detektorze LynxEye opracowanym wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH i firmę Bruker AXS GmbH (http://www.bruker-axs.de), przy czym Wydział zachowuje prawo do dalszego rozwoju i innych zastosowań swojego opracowania. Detektor LynxEye jest obecnie produkowany i sprzedawanym jako wyposażenie produkowanych przez firmę Bruker AXS dyfraktometrów rentgenowskich. |  |
| Nazwa instytucji Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej # Autorzy # Władysław Dąbrowski, Piotr Wiącek, Krzysztof Świętek # Adres # al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków |  |