Arkusza do zbierania tematów

TEMAT Koncepcja rozbudowy KWK „Pniówek” poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża „Pawłowice 1”

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi W pracy określono szczegółowe rozwiązanie inżynierskie udostępnienia i eksploatacji pokładów węgla na poziomie 1000 m i 1140 m w obrębie złoża „Pawłowice 1”. Złoże węgla charakteryzuje się wysokim stopniem nasycenia metanem i temperaturą skał ponad 45oC. Rozwiązanie sposobu eksploatacji węgla w takich warunkach wymagało określenia nowych technologii udostępnienia i wydobywania węgla z uwagi na zapewnienie bezpiecznej pracy załogi pod ziemią. Udostępnienie zasobów węgla rozpocznie się w roku 2008 i będzie to pierwsza inwestycja w polskim górnictwie węglowym na poziomie 1140 m. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Nakłady inwestycyjne w ramach opracowanej koncepcji eksploatacji węgla na poziomach 1000 i 1140 m wynosić będą 2,043 mld złotych. Pozwoli to na wydobycie około 140 mln Mg wysokiej jakości węgla koksującego i przedłużenie żywotności kopalni o 20 lat.

Nazwa instytucji Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Autorzy Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, dr inż. Marek Borowski, dr inż. Dariusz Obracaj Adres Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

Arkusza do zbierania tematów

TEMAT Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy części dołowej skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w celu likwidacji zagrożenia temperaturowego i poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach na poziomie 1000 m

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Praca stanowi dokumentację techniczną układu CHCP (Combined Heating, Cooling and Power Plant) z podziemną instalacją chłodniczą na poziomie 1000 m. Unikatowe rozwiązanie polega na ujęciu metanu z pokładów węgla, jego spaleniu w silnikach gazowych na powierzchni i w rezultacie wytworzeniu 12,8 MW energii elektrycznej i 10 MW energii chłodniczej w agregatach absorpcyjnych i sprężarkowych. Moc chłodnicza wykorzystywana jest do schładzania powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych, co zapewnia utrzymanie właściwych warunków pracy pod ziemią. Zapotrzebowanie mocy chłodniczej do 10 MW wymagała rozwiązania projektowego rozbudowy dołowej instalacji chłodniczej na poziomie 1000 m przy równoczesnej pracy układu na poziomie 830m. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Aktualnie w kopalni „Pniówek” nie ma możliwości prowadzenia robót górniczych bez schładzania powietrza. Opracowane rozwiązania klimatyzacji centralnej na poziomach 830 m i 1000 m umożliwi prowadzenie dalszej eksploatacji węgla. Praca stanowi pionierskie rozwiązanie zapewnienia wymaganych warunków pracy w polskim górnictwie podziemnym. Stanowić będzie wytyczne dla innych kopalń eksploatujących złoże węgla kamiennego na głębokości poniżej 1000 m.

Nazwa instytucji Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Autorzy Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, dr inż. Marek Borowski, dr inż. Dariusz Obracaj Adres Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków