Arkusza do zbierania tematów

TEMAT TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA GAZU Z ODMETANOWANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

Fotografia

Podstawowe dane: W kopalniach węgla kamiennego metan odprowadzany w powietrzu kopalnianym a także metan odprowadzany z instalacji odmetanowania na powierzchni do atmosfery, ze względu na brak możliwości jego pełnego wykorzystania gospodarczego, przyczynia się do powstawania „efektu cieplarnianego”, który jest niekorzystnym zjawiskiem ekologicznym. Gaz z odmetanowanie może być wykorzystywany jako paliwo niskometanowe w różnego rodzaju instalacjach ciepłowniczo - energetycznych np. w kotłach z palnikami gazowymi, silnikach i turbinach gazowych. Gaz z odmetanowania może być także oczyszczany w wyniku usuwania powietrza za pomocą specjalnej technologii, wskutek czego jest uzyskiwany gaz o wysokiej koncentracji metanu nawet do 96% i tym wyższej im wyższa jest koncentracja metanu w gazie pozyskiwanym w procesie odmetanowania. Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi W celu stworzenia dalszych możliwości wykorzystania gospodarczego metanu z pokładów węgla została opracowana przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie instalacja i technologia wydzielania metanu z mieszaniny metanowo - powietrznej uzyskiwanej w procesie odmetanowania pokładów węgla kamiennego. Zasadę technologii przedstawia rys.1. Rys. 1. Schemat instalacji wydzielania metanu z mieszaniny metanowo - powietrznej: K-01 - sprężarka gazu, V-02 - bufor, V-07 - bufor CH4, PSA I - moduł PSA oczyszczania, VPSA CH4/N2 - Moduł PSA wzbogacania metanu, V-05 - bufor N2, P-06 - pompa próżniowa, K-08 - sprężarka CH4, V-09 - bufor CH4 Gaz z odmetanowania o stężeniu metanu ok. 50% zostaje podany procesowi oczyszczania z powietrza w efekcie tego otrzymujemy gaz o stężeniu metanu wynoszącym ok. 96%, który to gaz posiada parametry wymagane przez komunalne instalacje gazownicze i może być sprzedawany do sieci handlowej. Zostało opracowane urządzenie OGO – L, które zostało sprawdzone w laboratorium i potwierdziło skuteczność metody VPSA dla oczyszczania z powietrza gazu z odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Następnie zostało zbudowane urządzenie OGO – T, które zostało sprawdzone w skali półtechnicznej w kopalni Pniówek i potwierdziło skuteczność metody VPSA dla oczyszczania z powietrza gazu z odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Możliwe jest zaprojektowanie urządzeń dostosowanego do indywidualnych potrzeb inwestora i dostosowanego do warunków lokalnych. Wydaje się, że racjonalnym urządzeniem może być OGO – K charakteryzujące się: - kompaktową budową, - umieszczeniem instalacji w kontenerach, co umożliwia łatwą zimne lokalizacji w razie potrzeb, - automatyczna pracą i praktycznie bezobsługową, - możliwością tłoczenia gazu do rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych, - możliwością oczyszczania 400 m3/h gazu o zawartości metanu 50%, co pozwala uzyskać strumień gazu 200 m3/h o zawartości prawie 96%. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Technologia jest uznana Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako patent nr 193 636 (P-341 641). Efektywność inwestycji jest wysoka i uzależniona od wielkości strumienia oczyszczanego gazu z odmetanowania i tym większa im wyższa jest zawartość metanu w gazie. Technologia przyczynia się o ograniczenia emisji metanu do atmosfery a tym samym efektu cieplarnianego.

Nazwa instytucji AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Autorzy Prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy Dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH Dr inż. Zbigniew Budner Mgr inż. Roman Major Mgr inż. Stanisław Tobiczyk Adres AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 30