Arkusza do zbierania tematów

TEMAT Projektowanie, badanie i wdrażanie układów uszczelniających z zastosowaniem cieczy magnetycznych ………………………………………………………………………………………………….

Fotografia Stanowisko do badania szczelności i charakterystyk tribologicznych uszczelnień z cieczą magnetyczną

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Uszczelnianie przy pomocy cieczy magnetycznych realizowane jest przez wprowadzenie cieczy o właściwościach magnetycznych w obszar skoncentrowanego pola magnetycznego, tworząc barierę uszczelniającą o wyjątkowo dużej skuteczności. Utworzone w ten sposób bezstykowe uszczelnienie charakteryzuje się absolutną szczelnością (całkowity brak przecieków) i bardzo małymi oporami ruchu. Uszczelnienia tego typu mogą być stosowane w warunkach niezbyt wysokich ciśnień – do około 0,5 MPa, zarówno jako uszczelnienia spoczynkowe jak i ruchowe . Korzystne jest ich zastosowanie zwłaszcza w warunkach próżni (np. próżniowe przepusty wałów obrotowych) oraz przy dużych prędkości obrotowych. W Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn zbudowano dwa unikalne stanowiska, które pozwalają na wyznaczanie charakterystyk uszczelnień wałów obrotowych a zwłaszcza ciśnienia przebicia i oporów ruchu.. Prowadzono na nich między innymi badania uszczelnień wielostopniowych, określając ciśnienie przebicia w funkcji liczby występów uszczelniających, wysokości szczeliny roboczej, średniej indukcji magnetycznej w uszczelnieniu i prędkości obrotowej wału w zakresie do 9000 obr./min. Planowane są prace dotyczące uszczelnień innych mediów niż gazowe. …………………………………………………………………………………………………. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Uszczelnienia tego typu mogą być stosowane jako uszczelnienia spoczynkowe i ruchowe. Korzystne jest ich zastosowanie zwłaszcza w warunkach próżni (np. próżniowe przepusty wałów obrotowych) oraz dużych prędkości obrotowych. Wyniki prac dotyczących badań laboratoryjnych i rozwiązań konstrukcyjnych zostały ujawnione w wielu krajowych i zagranicznych publikacjach oraz zastrzeżone ok. 30 patentami krajowymi. ………………………………………………………………………………………………….

Nazwa instytucji Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn tel/fax: 012 633 07 23 …………………………………………………………………………………………………. Autorzy Dr inż. Włodzimierz Ochoński, dr inż. Zbigniew Szydło (zbszydlo@uci.agh.edu.pl, 012 617 35 15) dr inż. Bolesław Zachara . …………………………………………………………………………………………………. # Adres Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków ………………………………………………………………………………………………….