TEMAT # Głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych

Fotografie Rys. 1.; Rys. 3.. Rys. 2.; Rys. 4.. Rys. 5.

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi # Głowice do badań magnetycznych lin stalowych okrągłych Opracowane głowice pomiarowe do badań lin stalowych okrągłych GP-60 i GP-90 umożliwiają ilościową ocenę stanu technicznego w całym przekroju poprzecznym lin i na całej ich długości w tym również w miejscach zamocowania, np. w pobliżu stożków. Do budowy głowic wykorzystano najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki i technologii materiałów w tym magnesy trwałe z ziem rzadkich. Zoptymalizowane też zostały obwody magnetyczne. Dzięki temu zmniejszono wymiary oraz masy głowic i jednocześnie polepszono ich właściwości metrologiczne jak również poszerzono zakres zastosowań i polepszono komfort obsługi – rys. 1-4. Warunkiem oceny stanu technicznego liny jest jej ruch względem głowicy pomiarowej lub odwrotnie. Jednym z istotnych ograniczeń znanych głowic jest niemożność zbadania liny w miejscach jej zamocowania np. przy stożkach. W głowicach dostosowanych do badań lin przy stożkach, założono że zmianie musi ulec obwód magnetyczny głowicy a wymagany wzajemny ruch głowicy i liny zastąpiony zostanie przez ruch drgający czujnika indukcyjnego lub przez ruch obrotowy układu pomiarowego wyposażonego w czujnik indukcyjny specjalnej konstrukcji lub ruch obrotowy czujnika z elementami Halla. Masa głowic: GP-60 ok. 30 kg, GP-90 ok. 36 kg. # Głowice do badań magnetycznych lin stalowo-gumowych Głowice GP-8, GP-8K200 i GP-8K300 do badań magnetycznych płaskich lin stalowo-gumowych są (rys. 5) oryginalnym polskim osiągnięciem naukowo-technicznym. Do magnesowania linek stalowych zawulkanizowanych w linie stalowo-pomiarowej są wykorzystane również magnesy trwałe. Głowica jest wyposażona w czujniki pomiarowe prędkości liny i drogi, dzięki czemu uzyskane wyniki pomiarów w postaci defektogramu mogą stać się podstawą do sporządzenia arkusza rozkładu uszkodzeń liny wyrównawczej. W warunkach przemysłowych głowica pozwala na wykrywanie uszkodzeń wynoszących około 1% ubytku przekroju poprzecznego liny. Głowice mogą być dostosowane do badania lin stalowo-gumowych, w których są zawulkanizowane w równych odstępach elementy kalibrujące wykonane z materiału ferromagnetycznego. Istota wynalazku polega na porównywaniu sygnałów pochodzących od uszkodzeń z sygnałami pochodzącymi od elementów kalibrujących. Masa głowic od 40 do 50 kg. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety # Patenty chroniące rozwiązanie Prezentowane „głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych są chronione 4. polskimi patentami i 2. zgłoszeniami patentowymi: - Pat. nr 155983 pt. „Urządzenie do badania lin wyrównawczych stalowo-gumowych, twórcy: Józef Hansel, Lesław Lankosz. - Pat. nr 157011 pt. „Urządzenie do badania i kontroli lin stalowych, twórcy: Józef Hansel, Andrzej Tytko, Jerzy Kwaśniewski, Lesław Lankosz. - Pat. nr 159050 pt. „Głowica do badania lin stalowych”, twórcy: Józef Hansel, Jerzy Kwaśniewski, Andrzej Tytko, Lesław Lankosz. - Pat. nr 160974 pt. „Zespół prowadzenia liny”, twórcy: Józef Hansel, Jerzy Kwaśniewski, Lesław Lankosz, Andrzej Tytko. - Zgł. pat. P-351420 z dnia 28.12.2001 r. pt. „Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych”, twórcy: Józef Hansel, Jerzy Kwaśniewski, Lesław Lankosz. - Zgł. pat. P-351421 z dnia 28.12.2001 r. pt. „Głowica pomiarowa do badania cięgien linowych”, twórcy: Józef Hansel, Jerzy Kwaśniewski, Lesław Lankosz. Właścicielem wszystkich ww. patentów jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

# Zakres wdrożenia Prezentowane głowice GP-60 i GP-90 (wykonane wg pat. 159 050 i 160 974) przeznaczone do badań magnetycznych lin stalowych okrągłych są powszechnie wykorzystywane do oceny stanu technicznego lin: - nośnych, nośno-ciągnących i napinających kolei linowych i wyciągów narciarskich, - nośnych, wyrównawczych okrągłych i lin prowadniczych górniczych wyciągów szybowych, - odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych, - wielkogabarytowych maszyn urabiających górnictwa odkrywkowego - urządzeń wiertniczych górnictwa odkrywkowego o średnicach do 60 mm – głowica GP-60 i do 90 mm – głowica GP-90 w kilku krajach. Głowice są też wykorzystywane do badań magnetycznych lin kotwiących platformy wiertnicze, dźwigów osobowych, osobowo-towarowych i towarowych, mostów wiszących itd. Głowice do badań magnetycznych lin stalowo-gumowych (pat. nr 155 983 i zgł. pat. P-351 421): GP-8, GP-8K200 i GP-8K300, dzięki swoim właściwościom metrologicznym obejmują cały typoszereg produkowanych seryjnie lin stalowo-gumowych o różnych szerokościach i grubościach. Głowice te mogą też służyć do badań magnetycznych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. ## Możliwości sprzedaży Głowice GP-60, GP-90 oraz GP-8, GP-8K200 i GP-8K300 można zamawiać w Katedrze Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zaś całe systemy pomiarowe tj. głowice wraz z rejestratorem w firmie Zawada NDT, Kazimierz Zawada, ul. Tatarkiewicza 8, 41-819 Zabrze. Głowice dostosowane do badań zamocowane np. przy stożkach wg zgł. pat. P-351 420 będzie można zamawiać w Katedrze Transportu Linowego po zakończeniu badań laboratoryjnych prototypu tj. pod koniec 2007 roku. Istnieje możliwość podpisania z AGH umów licencyjnych na uruchomienie produkcji ww. głowic. ## Efekty społeczne i ekonomiczne - Głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych wykonywane wg 4. polskich patentów (nr 155 983, 157 011, 159 050 i 160 974) i 2. zgłoszeń patentowych (P-351 420 i P-351 421) pozwalają na ilościową ocenę stanu technicznego lin stalowych i stalowo-gumowych w całym ich przekroju poprzecznym i na całej długości. - Aktualnie produkowane głowice GP-60 i GP-90 służące do badań lin stalowych okrągłych oraz głowice GP-8, GP-8K200 i GP-8K300 przeznaczone do badań magnetycznych płaskich lin stalowo-gumowych umożliwiają wywiązanie się z prawnego obowiązku, obowiązującego w Polsce, badań magnetycznych lin kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz lin nośnych, prowadniczych i wyrównawczych (zarówno okrągłych jak i płaskich stalowo-gumowych) górniczych wyciąg ów szybowych. - Ww. głowice są też stosowane w Polsce i w kilkunastu krajach do badań magnetycznych lin urządzeń wiertniczych, lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych, kotwiących platformy wiertnicze, mostów wiszących itd. - Dzięki badaniom magnetycznym, między innymi za pomocą prezentowanych głowic o terminie wymiany lin w Polsce nie decyduje czas ich pracy, liczba przegięć czy ilość wykonanej pracy, ale rzeczywisty stan techniczny lin. - Do budowy głowic GP-60 i GP-90 wykorzystano magnesy trwałe z ziem rzadkich oraz zoptymalizowano w nich obwody magnetyczne. Dzięki temu nie tylko zmniejszono masy głowic, polepszono właściwości metrologiczne, zwiększono zakres zastosowań, ale również polepszono komfort ich obsługi co z kolei przyczyniło się do skrócenia czasu badań. ## Podsumowanie efektów Podsumowując, stosowanie prezentowanych głowic nie tylko przyczynia się do istotnego wzrostu bezpieczeństwa lin i urządzeń transportu linowego i polepszenia komfortu pracy osób przeprowadzających badania, ale również istotnego obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń transportu linowego. # Uzyskane wyróżnienia - Złoty medal z wyróżnieniem na 55 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych BRUSSELS EUREKA 2006 w Brukseli za rozwiązanie „Głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych”, chronione kilkoma patentami polskimi i zagranicznymi (twórcy: prof. Józef Hansel, dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH, dr inż. Lesław Lankosz, dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. AGH). - Puchar Rosyjskiej Federalnej Agencji ds. Przemysłu na 55 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych BRUSSELS EUREKA 2006 w Brukseli za wynalazki „Głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych” (twórcy: prof. Józef Hansel, dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH, dr inż. Lesław Lankosz, dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. AGH). - Złoty medal na 106 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE 2007 za wynalazki „Głowice do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych” (twórcy: prof. Józef Hansel, dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH, dr inż. Lesław Lankosz, dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. AGH). #### Nazwa instytucji ### Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Transportu Linowego Autorzy ### Prof. dr hab. inż. Józef Hansel Dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. nadzw. AGH Dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. AGH Dr inż. Lesław Lankosz Adres Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Tel. 012 6343537, fax 012 6360144, e-mail: ktl@imir.agh.edu.pl

Informacje opracował:	prof. dr hab. inż. Józef Hansel