Arkusz do zbierania tematów

TEMAT Aparat do badania zjawisk wysokotemperaturowych w masach formierskich i rdzeniowych typ DMA

Fotografia

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Aparat służy do pomiaru deformacji cieplnej kształtek wykonanych z mas formierskich i rdzeniowych w funkcji temperatury i czasu nagrzewania. a. Nastawy operatora (wartości, które decydują o warunkach pomiaru): - tryb wypalania: , zadawana temp (grzanie z góry, stabilizuje temperaturę zadaną), zadawana temp (grzanie z dołu, stabilizuje temperaturę zadaną), zadawana moc (grzanie z góry, moc zadana na sztywno), zadawana moc (grzanie z dołu, moc zadana na sztywno) - temperatura wygrzewania , zakres: 100 °C - 990 °C - moc grzałki zakres: 10% - 100%, - limit czasu wygrzewania , zakres: 1min - 60min, - wymiary kształtki 14 x 25 x 6 mm b. Inne - czujnik temperatury grzałki termopara NiCr-CuAl (K) - rodzaj grzałek lampy halogenowe 2x500W - sterowanie grzałkami fazowe, z powolnym startem - pomiar wychylenia LVDT,+/- 6.000mm - łącze do transmisji danych szeregowe, z izolacją współpracujące z RS232 - łącze współpracujące drukarki szeregowe, standard EPSON (np. MEFKA firmy MEFA) d. Parametry elektryczne - napięcie zasilania 220V, 50Hz - moc pobierana 1 kV max Aparat jest prototypowym urządzeniem do badania zjawisk wysokotemperaturowych w masach. Podobnego typu konstrukcje nie występują na rynku polskim. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Aparat jest dostępny w ofercie produkcyjnej firmy Multiserw-Morek. W kwestii ceny zakupu należy kontaktowac się z producentem. Aparat był wystawiany na VII Międzynarodowych Targach Odlewnictwa, Kielce 2002, gdzie został wyróżniony medalem. W roku 2003 aparat prezentowano na targach GIFA, gdzie również wzbudził duże zainteresowanie…....................……………………………………….

Nazwa instytucji Zakład Tworzyw Formierskich i Ochrony Środowiska, Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie………...............……………………………. Autorzy Prof. dr hab. inz. Stanisław M. Dobosz, dr inż. Jarosław Jakubski………….......……. Adres ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków.………………...……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….