SYSTEM MAS MINERALNYCH DO REKONSTRUKCJI PIASKOWCOWYCH 
I WAPIENNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

| Tarcza herbowa Bonerów z 1516 roku, autorstwa Santi Gucciego, umieszczona w murze ponad kruchtą północną kościoła Mariackiego w Krakowie. Stan w trakcie konserwacji po doczyszczeniu powierzchni. | Herb Bonerów po przeprowadzeniu licznych uzupełnień formy rzeźbiarskiej masą mineralną sporządzoną dla średnioziarnistego wapienia pińczowskiego. |
| --- | --- |
| Detale architektoniczne w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu w Krakowie wykonane z piaskowca godulskiego. Stan w trakcie prac konserwatorskich po oczyszczeniu powierzchni | Stan po wykonanej rekonstrukcji detali architektonicznych masą mineralną opracowaną dla średnioziarnistego piaskowca godulskiego. |
| Specyfika niektórych obiektów wymaga opracowania mas o szczególnie wysokiej wytrzymałości na ściskanie i niskiej ścieralności. Przykładem jest masa mineralna imitująca piaskowiec, którą pokryto ze wszystkich stron betonowe schody w Zamku Żupnym w Wieliczce. |  |

Podstawowe dane

Masy dostosowane są pod względem wyglądu zewnętrznego i właściwości fizyko–mechanicznych do różnych odmian strukturalnych skał. Są niemal identyczne z odpowiadającymi im piaskowcami oraz wapieniami pod względem uziarnienia i gęstości objętościowej. Porowatość 
i związana z nią nasiąkliwość są natomiast zawsze większe w masach rewaloryzacyjnych, co zapewnia migrację i kumulowanie szkodliwych substancji w nich, a nie w skale. Zapewnia to wysoką skuteczność prac rewaloryzatorskich w kamieniu, zapobiegając jego dalszej dezintegracji.

System mas mineralnych wykonany jest w oparciu o krajowe surowce mineralne. Dobór składników poprzedzony został badaniami mikrostrukturalnymi i fizyczno–mechanicznymi konserwowanej skały.

Nowatorstwo osiągnięcia polega na uzyskaniu mas utworzonych ze składników mineralnych, odpowiadających różnym odmianom konserwowanych piaskowców i wapieni, nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale przede wszystkim właściwości fizyko – mechanicznych, co zapewnia wysoką skuteczność prac rewaloryzatorskich w kamieniu. Masy te są bezpieczne dla środowiska 
i zdrowia konserwatorów oraz absorbują sole mineralne. Posiadają wysokie walory estetyczne oraz spełniają wszystkie konserwatorskie i techniczne wymogi stawiane materiałom służącym do estetycznej i technicznej konserwacji kamienia. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych w konserwacji materiałów omawiane masy wykazują następujące techniczne i praktyczne cechy:

- świeże masy dla rewaloryzacji piaskowców i wapieni posiadają bardzo dobre właściwości robocze takie jak plastyczność, urabialność, zdolność do nakładania oraz zdolność utrzymywania właściwości roboczych w czasie

- stwardniałe masy w zależności od uziarnienia wypełniacza wykazują zróżnicowane wytrzymałości na zginanie i ściskanie

- wykazują niski skurcz w wieku 28 dni (0,03 - 0,13 mm/m), który wzrasta do 0,2 - 0,3 mm/m i stabilizuje się po 90 dniach

- stwardniałe masy wykazują bardzo dobrą mrozoodporność, bowiem po 25 cyklach zamrażania 
i rozmrażania w zakresie temperatur + 20  -20oC ich wytrzymałość zwykle rosła w stosunku do świadków (w granicach 4 - 35 %)

- charakteryzują się niską zdolnością podciągania kapilarnego

- wykazują zadowalającą nasiąkliwość (7,97 - 12,03 %) oraz wysoką porowatość otwartą od 12 - 24 %

- cechują się bardzo wysoką odpornością na ciśnienie krystalizacyjne soli rozpuszczalnych w wodzie, a przechowywane w warunkach stałego nawilżenia wodą nie wykazują zdolności do występowania zabieleń i wysalania

- otrzymane masy mineralne dla rekonstrukcji piaskowców i wapieni w zakresie właściwości fizycznych bardzo dobrze odwzorowują cechy naturalnych piaskowców i wapieni, stwarzając jednocześnie duże możliwości ich regulacji w zależności od oczekiwań odbiorcy.

- Masy stosowane są też do produkcji detali architektonicznych, galanterii kamiennej, odlewów, pomników i nagrobków oraz rzeźby i prefabrykacji betonów dekoracyjnych.

Konkurencyjna cena mas mineralnych w stosunku do zachodnich pozwala objąć pracami konserwatorskimi większą ilość obiektów.

System mas mineralnych stanowi całkowicie oryginalny produkt polskiej myśli technicznej objęty ochroną patentową o nr: P-331977, P-331980, będący własnością Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Uzyskane nagrody:

- II nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo – techniczne, Warszawa, listopad 2000 r

- 2004 rok: nagroda Grand Prix w kategorii: Produkt na II Międzynarodowych Targach „Geologia 2004”.

- 2004 rok: nominacja w konkursie Krakowskie Nagrody Allianz 2004 w dziedzinie: Nauka, za opracowanie trzech technologii mających zastosowanie w konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.

Nazwa instytucji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej  i Ceramiki

Autorzy:

dr inż. Anna Smoleńska

dr Marek Rembiś

dr inż. Witold Brylicki

dr inż. Artur Łagosz

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

MINERALNE MASY NAPRAWCZE DO REKONSTRUKCJI SPOIN 
I CEGLANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Masy zapewniają wysoką skuteczność prac rewaloryzatorskich, poprzez dostosowanie ich do podłoża nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również właściwości fizyczno - mechanicznych. Opracowana receptura uwzględniająca najnowsze osiągnięcia technologiczne, umożliwiła wprowadzenie na rynek konserwatorski materiałów odpowiadających lokalnym potrzebom i polskiej historycznej tradycji. Doboru składników dokonano w oparciu o badania mikrostrukturalne oraz składu chemicznego i właściwości fizycznych różnych odmian zabytkowych cegieł.

Skład szkieletu ziarnowego oraz spoiwa zapewnia określoną wodożądność, czas wiązania, cechy  wytrzymałościowe oraz odpowiednie własności robocze mas. Mogą być one stosowane w normalnych warunkach atmosferycznych i są możliwe do usunięcia w razie potrzeby.

Podstawowe parametry mas naprawczych przeznaczonych do różnych odmian cegieł i spoin:

- Wodożądność 12,0 – 22,0 %

- Porowatość otwarta 25,0 – 30,0 %

- Nasiąkliwość wagowa 6,0 – 22,0 %

- Gęstość objętościowa 1,0 – 2,0 g/cm3

- Czas utrzymania własności roboczych powyżej 3 godz.

- Skurcz (met. Graf – Kaufmana) 0,2 – 0,8 mm/mb

- Wytrzymałość na ściskanie 3,5 – 25,0 MPa

- Mrozoodporność po 25 cyklach Rc/Rcśw  85,0 – 100,0 %

Przeprowadzone badania wykazały, że omawiane masy wykazują wysoki poziom jakości, spełniając wszystkie wymagania stawiane przez Niemiecką Komisję Techniczną WTA i zalecenia polskiego Instytutu Techniki Budowlanej.

System mas mineralnych do rekonstrukcji ceglanych obiektów zabytkowych stanowi całkowicie oryginalny produkt polskiej myśli technicznej objęty ochroną patentową o nr: P-381 303, będący własnością Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Uzyskane nagrody:

- 2004 rok: nominacja w konkursie Krakowskie Nagrody Allianz 2004 w dziedzinie: Nauka, za opracowanie trzech technologii mających zastosowanie w konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.

Nazwa instytucji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej  i Ceramiki

Autorzy:

dr inż. Anna Smoleńska

dr Marek Rembiś

dr inż. Witold Brylicki

dr inż. Artur Łagosz

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH

|  | Kościół pw. św. Floriana w Krakowie odnowiony przy użyciu systemu tynków renowacyjnych |
| --- | --- |
|  | Tynk renowacyjny zastosowany w zabytkowych budynkach Galerii Handlowej „Kazimierz” w Krakowie |

Mineralne tynki renowacyjne, tworzą system zapraw przeznaczony do renowacji murów 
o różnym stopniu zasolenia. Strefa odparowania znajduje się we wnętrzu tego tynku, a obecność licznych i dużych por zapobiega pojawianiu się wykwitów i plam na powierzchni oraz destrukcji tynku. Jednocześnie spełnia on wszystkie wymogi budowlanej warstwy wykończeniowej i ochronnej.

Jest łatwy w użyciu, dobrze przyczepny do starego, miękkiego podłoża, odwracalny i bezpieczny dla zdrowia użytkowników. Skład szkieletu ziarnowego oraz spoiwa zapewnia określoną porowatość, wodożądność, czas wiązania, skurcz, cechy wytrzymałościowe oraz odpowiednie własności robocze tynku. Dobór składników do tynku dokonywany jest w oparciu o polskie surowce mineralne.

Składniki systemu

Dla murów o bardzo wysokim stopniu zasolenia opracowano system tynków renowacyjnych, składający się z 5 warstw:

- obrzutki (dla mocnych podłoży) poprawiającej słabą przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża,

- tynku podkładowego jako tynku magazynującego o szczególnie wysokiej porowatości (powyżej 45 % objętościowych), wytrzymałości na ściskanie poniżej 5 N/mm2, bez własności hydrofobowych,

- tynku modernizacyjnego nakładanego w warstwach o wymaganej, jednakowej grubości 20-30 mm i dostosowanej do niej granulacji kruszywa.

- gładzi stanowiącej warstwę wykończeniową, cechującą się paroprzepuszczalnością, drobnym uziarnieniem i wytrzymałością odpowiednio niższą od tynku modernizacyjnego,

- powłoki malarskiej wykonanej z farb zapewniających właściwe funkcjonowanie systemu tynków renowacyjnych.

Dla murów słabiej zasolonych możliwe jest zastosowanie systemu tynków renowacyjnych bez tynku podkładowego.

W opracowanym systemie tynków jako kruszywo lekkie użyto po raz pierwszy polski diatomit o frakcji 0,5 – 2 mm, wykazujący znakomite właściwości chłonne. Obniża on nie tylko gęstość objętościową stwardniałych zapraw i poprawia ich zdolności izolacyjne, a także bardzo dobrze magazynuje duże ilości soli rozpuszczalnych.

Zalety techniczno - użytkowe

Założenia konstrukcyjne dla tynków renowacyjnych podporządkowano zaleceniom instrukcji WTA 2 – 2 – 91, bowiem polskie normy są aktualnie w przygotowaniu. Jako kryterium wyjściowe przyjęto następujące cechy tynku modernizacyjnego:

- wysoką porowatość stwardniałej zaprawy, umożliwiającą skrystalizowanie soli 
w porach bez uszkodzenia mikrostruktury tynku (> 40% objętości),

- wysoki stopień napowietrzenia świeżej zaprawy (> 25%),

- niski współczynnik podciągania kapilarnego, ograniczający migrację roztworów soli z muru do powierzchni tynku (po 24 godz. < 0,3 kg/m2),

- głębokość wnikania wody po 24 h < 5 mm,

- wysoki współczynnik paroprzepuszczalności umożliwiający migrację pary wodnej (określany współczynnikiem oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej  < 12),

- wytrzymałość na ściskanie 1,5 – 5 N/mm2 (a w obiektach zabytkowych 1,5 – 2,5  N/mm2),

- gęstość objętościową stwardniałej zaprawy < 1,4 g/cm3.

System tynków renowacyjnych objęty jest ochroną patentową o nr P-356513, będący własnością Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Uzyskane nagrody:

- III nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo – techniczne, Warszawa, listopad 2004 r

- 2004 rok: nominacja w konkursie Krakowskie Nagrody Allianz 2004 w dziedzinie: Nauka, za opracowanie trzech technologii mających zastosowanie w konserwacji zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.

Nazwa instytucji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej  i Ceramiki

Autorzy:

dr inż. Anna Smoleńska

dr Marek Rembiś

dr inż. Witold Brylicki

dr inż. Artur Łagosz

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków