STABILIZATORY NAPIĘCIA - ćwiczenie symulacyjne

- WSTĘP

Niniejsze ćwiczenie ma na celu zapoznać nas z podstawowymi układami i parametrami stabilizatorów napięcia. W pierwszej kolejności poznajemy charakterystykę
prądowo-napięciową U=f(I) diody Zenera (napięcie Zenera 5.1V). W następnej kolejności badamy wybrane parametry podstawowego układa stabilizatora napięcia, zbudowanego 
w oparciu o diodę Zenera. Następnym krokiem jest zaznajomienie się z bardziej rozbudowanym stabilizatorem napięcia typu LDO (ang. Low Drop Output) i jego parametrami.

Wszystkie symulacje są zaprojektowane dla programu MULTISIM2001. Wyniki symulacji można będzie zapamiętywać na dyskietce.

Używane oznaczenia:

Iwy – prąd obciążenia stabilizatora

Rwy – rezystancja wyjściowa stabilizatora

SU – współczynnik stabilizacji od zmian napięcia wejściowego

UF – napięcie diody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia

Uwe – napięcie wejściowe stabilizatora

Uwy – napięcie wyjściowe stabilizatora

UZ – napięcie Zenera diody spolaryzowanej zaporowo

- PODSTAWOWY UKŁAD Z DIODĄ ZENERA

  - Charakterystyka prądowo-napięciowa I=f(U) diody Zenera

Najprostsze stabilizatory napięcia są zbudowane tylko z dwóch elementów: diody Zenera 
i rezystora. Efekt stabilizacji uzyskuje się dzięki specyficznym własnościom 
prądowo-napięciowym diody Zenera w obszarze zaporowym. Na początek wyznaczmy charakterystykę prądowo-napięciową I=f(U) diody Zenera. W tym celu otwieramy zbiór symulacyjny o nazwie Zener_5_1_Dioda. Po uruchomieniu symulacji, na oscyloskopie XSC1 jest generowana interesująca nas charakterystyka. Napięcie U zmienia się w zakresie od -5.2V do 0.95V. Na osi X są wartości napięcia U w [V], a na osi Y są wartości prądu I w [mA]. 
W menu View otworzyć Show Grapher i odpowiednio dopasować osie X i Y. Następnie przerysować charakterystykę, zachowując jej kształt i najważniejsze punkty odniesienia, czyli wartość napięcia Zenera UZ oraz wartość napięcia UF. Dane można również zapamiętać na dyskietce, otwierając File  Save As. Otrzymaną charakterystykę przerysować do sprawozdania, a następnie wyznaczyć rezystancję dynamiczną diody rZ=∆U/∆I|I=-50mA.

  - Charakterystyka wyjściowa Uwy=f(Iwy)

Otworzyć zbiór symulacyjny o nazwie Zener_5_1. Uruchomić symulację.
Na oscyloskopie pojawi się charakterystyka wyjściowa Uwy=f(Iwy), przedstawiająca zależność napięcia wyjściowego do wartości prądu obciążenia badanego stabilizatora (napięcie wyjściowe 5.1V). Na osi X są wartości prądu I w [mA] a na osi Y są wartości napięcia U 
w [V]. Prąd obciążenia Iwy zmienia się w zakresie od 0mA do 41mA. W menu View otworzyć Show Grapher i odpowiednio dopasować osie X i Y. Dane można również zapamiętać na dyskietce, otwierając File  Save As. Otrzymaną charakterystykę przerysować do sprawozdania. Należy zauważyć, że stabilizacja występuje tylko dla pewnego przedziału prądów obciążenia Iwy (w sprawozdaniu wyjaśnić dlaczego). Wyznaczyć rezystancję wyjściową Rwy= ∆Uwy/∆Iwy|Iwy=10mA dla obszaru stabilizacji oraz Rwy= ∆Uwy/∆Iwy|Iwy=30mA. Dlaczego druga wartość rezystancji jest równa wartości rezystancji rezystora R1?

  - Charakterystyka przejściowa Uwy=f(Uwe)

Otworzyć zbiór symulacyjny o nazwie Zener_5_1_Su. Uruchomić symulację.
Na oscyloskopie pojawi się charakterystyka przejściowa Uwy=f(Uwe), przedstawiająca zależność napięcia wyjściowego do wartości napięcia wejściowego badanego stabilizatora. Na osi X są wartości napięcia Uwe w [V] a na osi Y są wartości napięcia Uwy w [V]. Napięcia wejściowe Uwe zmienia się w zakresie od 0V do 10V. W menu View otworzyć Show Grapher i odpowiednio dopasować osie X i Y. Dane można również zapamiętać na dyskietce, otwierając File  Save As. Symulację przeprowadzić dla układu bez obciążenia 
i z obciążeniem, sterowanym klawiszem SPACJA. Otrzymane charakterystyki przerysować do sprawozdania. Należy zauważyć, że układ nieobciążony ma większy zakres napięć wejściowych (w sprawozdaniu wyjaśnić dlaczego). Wyznaczyć wartość współczynnika SU=∆Uwe/∆Uwy dla układu z obciążeniem i bez obciążenia. Alternatywną metodą wyznaczania współczynnika SU jest pomiar składowej zmiennej napięcia wyjściowego, przy zasilaniu wejścia napięciem stałym ze składową zmienną. Otworzyć zbiór symulacyjny 
o nazwie Zener_5_1_Su_SIN. Skuteczna wartość składowej zmiennej napięcia wejściowego wynosi 1.06V. Uruchomić symulację. Odczytać pomiar wartości skutecznej składowej zmiennej napięcia wyjściowego na multimetrze. Wyliczyć wartość współczynnika SU dla układu obciążonego i nieobciążonego. Porównać wyniki z poprzednio uzyskanymi.

  - Skokowa zmiana obciążenia

Uruchomić zbiór symulacyjny o nazwie Zener_5_1_Dyn_Obc. Zaobserwować zachowanie się napięcia wyjściowego stabilizatora przy skokowej zmianie obciążenia. Skomentować w sprawozdaniu wynik pomiaru.

  - Skokowa zmiana napięcia wejściowego

Uruchomić zbiór symulacyjny o nazwie Zener_5_1_Dyn_Uwe. Zaobserwować zachowanie się napięcia wyjściowego stabilizatora przy skokowej zmianie napięcia wejściowego. Pomiar przeprowadzić dla układu obciążonego i nieobciążonego. Amplituda skoku wartości napięcia wejściowego wynosi 1.5V. Skomentować w sprawozdaniu wynik pomiaru.

- STABILIZATOR LDO

  - Charakterystyka wyjściowa Uwy=f(Iwy)

Otworzyć zbiór symulacyjny o nazwie LDO_Uwy_Iwy. Uruchomić symulację.
Na oscyloskopie pojawi się charakterystyka wyjściowa Uwy=f(Iwy), przedstawiająca zależność napięcia wyjściowego do wartości prądu obciążenia badanego stabilizatora (napięcie wyjściowe 10.2V). Na osi X są wartości prądu I w [mA] a na osi Y są wartości napięcia U 
w [V]. Prąd obciążenia Iwy zmienia się w zakresie od 0A do 820mA. W menu View otworzyć Show Grapher i odpowiednio dopasować osie X i Y. Dane można również zapamiętać na dyskietce, otwierając File  Save As. Otrzymaną charakterystykę przerysować do sprawozdania.

  - Charakterystyka przejściowa Uwy=f(Uwe)

Otworzyć zbiór symulacyjny o nazwie LDO_Uwy_Uwe. Uruchomić symulację.
Na oscyloskopie pojawi się charakterystyka przejściowa Uwy=f(Uwe), przedstawiająca zależność napięcia wyjściowego do wartości napięcia wejściowego badanego stabilizatora. Na osi X są wartości napięcia Uwe w [V] a na osi Y są wartości napięcia Uwy w [V]. Napięcia wejściowe Uwe zmienia się w zakresie od 0V do 15V. W menu View otworzyć Show Grapher i odpowiednio dopasować osie X i Y. Dane można również zapamiętać na dyskietce, otwierając File  Save As. Symulację przeprowadzić dla układu bez obciążenia 
i z obciążeniem, sterowanym klawiszem SPACJA. Otrzymane charakterystyki przerysować do sprawozdania.

  - Skokowa zmiana obciążenia

Uruchomić zbiór symulacyjny o nazwie LDO_Dyn_Obc. Zaobserwować zachowanie się napięcia wyjściowego stabilizatora przy skokowej zmianie obciążenia. Skomentować 
w sprawozdaniu wynik pomiaru.

  - Skokowa zmiana napięcia wejściowego

Uruchomić zbiór symulacyjny o nazwie LDO_Dyn_Uwe. Zaobserwować zachowanie się napięcia wyjściowego stabilizatora przy skokowej zmianie napięcia wejściowego. Pomiar przeprowadzić dla układu obciążonego i nieobciążonego. Amplituda skoku wartości napięcia wejściowego wynosi 1.5V. Skomentować w sprawozdaniu wynik pomiaru.

  - Regulacja napięcia wyjściowego

Uruchomić zbiór symulacyjny o nazwie LDO_Reg_Nap. Używając klawiszy „a” (suwak w dół) i „A” (suwak w górę) zmieniać rezystancję rezystora R2. Każde wciśnięcie powoduje zmianę rezystancji o 250 Ω. Zaobserwować, jak zmienia się napięcie wyjściowe wraz ze zmianą pozycji suwaka. Wyjaśnić powyższy mechanizm regulacji napięcia wyjściowego.