##### AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

##### IM. STANISŁAWA STASZICA

###### WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

PROJEKT

STRUZIK KRYSTIAN

„Opracowanie modelu cieplnego budynku ”

Kierunek studiów: Metalurgia

Rok:	V

Prowadzący: prof. dr hab. inż. DMYTRO SVYIETLICHNYY

Schemat budynku

1. Opis budynku wraz z obliczeniem mocy grzewczej i doboru urządzeń grzewczych i chłodniczych.

Budynek jest typu jednorodzinnego, jednokondygnacyjnego o konstrukcji betonowej z poddaszem nieużytkowym. Wysokość pomieszczeń użytkowych w świetle 2,65m. Ściany zewnętrzne są zbudowane z gazobetonu 24cm ocieplone styropianem 12cm. Dla ścian zewnętrznych przyjmuje się gęstość, pojemność cieplną jako średnią dla gazobetonu i styropianu w zależności od grubości poszczególnych  warstw. Współczynnik przenikania ciepła oraz zapotrzebowanie na energię cieplną obliczano w programie Purmo OZC.

Temperatura zewnętrzna zimą Tez=-20°C;

Temperatura wewnętrzna  zimą Tiz=20°C;

Temperatura zewnętrzna latem Tel=40°C;

Temperatura wewnętrzna  latem Til=23°C;

Temperatura projektowa w łazience cały rok Tł=24°C.