# Zadanie

W elemencie R, w czasie t1 = 10 minut, przy napięciu stałym U = 200V, wydzieliła się energia W = 115 kWh. Należy wyznaczyć; oporność elementu R, natężenie prądu elektrycznego, moc P z jaką energia elektryczna jest rozpraszana w elemencie R.

Rozwiązanie:

W =360015 kWs = 240 kJ

P =At1;		P =240000600W = 400 W

I =PU;		I = 2A

R =UI =  100Ω

## Zadanie

W obwodzie o R = 2Ωprąd źródła prądu podany jest przepisem  j =  - 2t2  + 8t  A.

- Narysować funkcję prądu źródłowego.

- Obliczyć i narysować napięcie źródła prądu.

- Obliczyć i narysować przebieg funkcji mocy źródła w przedziale czasu   -2  t  6 s.

- Obliczyć wartość energii rozproszonej w elemencie R w przedziale czasu  0  t  4 s.

Rozwiązanie;

NPK	uj  -  uR  =  0,     uj  =  uR  =  R j

uj  =  -4t2  + 16t V

pj  =  uj j ;      pj  =  pR  =  8 ( -t2 + 8t )2 W;             0  pR =  R j2 ;      dla  -∞

WR  =  t1t2pR dt ;      WR  =  048 ( - t2 + 8t )2 dt   =  4369 J

## Zadanie

Natężenie prądu w elemencie  L = 2H  podane jest przepisem:  i = -t2  +4t  A.

- Narysować zadany przebieg  i .

- Obliczyć i narysować napięcie elementu L, wyznaczyć jego najmniejszą wartość.

- Obliczyć i narysować moc chwilową  p rozważanego elementu.

- Obliczyć i narysować funkcję energii gromadzonej w elemencie L w przedziale czasu

- 2  t  6s.

Rozwiązanie;

u = L didt ;   u =  -4t + 8 V,    dla  t = 2s,   u(2)  =  0.

p = u i  =  4t3  -  24t2 + 32t W

wL = 12Li2  =  t4 – 8t3 + 16t2 J

## Zadanie

Napięcie elektryczne na elemencie C = 12F wynosi u = 2 t e-t V.

- Narysować zadany przebieg napięcia.

- Obliczyć i narysować funkcję prądu. Dla jakich wartości czasu prąd osiąga wartość zero?

- Obliczyć i narysować dla  0  t    funkcję mocy elementu C

- Obliczyć i narysować dla  0  t  funkcję energii gromadzonej w elemencie C. Dla jakiej wartości czasu energia ta jest maksymalna?

Rozwiązanie:

i =  Cdudt  =   e-t ( 1 – t ) A;     i = 0   dla  t = 1s, oraz dla  t→∞

p =  u i     =  2 e-2t ( t – t2 ) W

WC  =  12C u2  =   t2 e-2t J

## Zadanie

W obwodzie o elementach: R = 2 Ω,  L =  0,5 H , prąd źródła prądu podano na wykresie.

- Obliczyć i narysować napięcie źródła prądu uj.

- Obliczyć i narysować funkcję mocy źródła; wyznaczyć przedziały czasu w których źródło staje się odbiornikiem energii.

- Naszkicować wykres energii gromadzonej w elemencie  L.

- Obliczyć wartość energii rozproszonej w elemencie R, w przedziale czasu  0   t    6s.

Rozwiązanie:

NPK  uj  =  uR  +  uL

uj  = R j  +  L djdt

w przedziale    0   t    1

j  =  2t A;    uR =  4t V;   uL  =  1 V;       uj  =  4t  + 1 V ;   pj  =  uj j  =  8t2  + 2t W; wL  = 12Li2;

wL =  t2  J;   WR = 01pR dt  =  01R j2dt  = 223J

w przedziale   1   t    2

j  =  2 A;   uR =  4 V;    uL =  0 ;    uj  = 4 V;   pj  =  8 W;   wL =  1 J;   wR = 12R j2 dt = 8 J

w przedziale   2   t    5

j  =  - 2t + 6 A;  uR = - 4t  + 12 V;   uL =  - 1 V;   uj =  - 4t + 11 V;  pj = 8t2  -46t +66 W;

wL =  t2  - 6t + 9 J;   WR  =  25R j2 dt  =  24 J

w przedziale   5   t    6

j  =  4t  -  24 A;   uR =  8t  - 48 V;   uL =  4 V;   uJ =  8t  -  44 V;    pj  =  16 (t2  -  17t  + 66) W;

wL =  4t2  - 48t  + 144 J;   WR  =  56R j2 dt =  323J

WR(06) =  50 J

## Zadanie

W obwodzie o elementach R = 4 Ω,  C = 0,5 F , przebieg napięcia źródłowego pokazano na wykresie;

- Obliczyć i narysować prąd źródła napięcia  ie.

- Obliczyć i narysować funkcję mocy elementu R, elementu C oraz źródła napięcia.

Oznaczyć przedziały czasu w których źródło jest odbiornikiem energii .

- Obliczyć i narysować funkcję energii gromadzonej w elemencie L  w przedziale

-1  t  5s.

- Obliczyć wartość energii rozproszonej w elemencie  R w przedziale  0  t  4s.

Rozwiązanie;

W przedziale  0  t  1

e  =  4t V;

iR = eR =  t A;     iC =  C dedt =  2 A;      ie = iR  + iC   =  t + 2 A;    pR =  e2R = 4t2 W;

pC =  e iC  = 8t W;             pe = e ie =  4t2 + 8t W;             pe =  pR + pC  =  4t2 + 8t W;

wC = 12 C e2  =   4t2  J;      WR =  01pR dt  =   014t2 dt  =  43 J.

W przedziale  1  t  3

e = - 4t + 8 V;

iR =  - t + 2 A;                    iC =  - 2 A;                        ie =  - t A;

pR = 4t2  -16t +16 W;         pC = 8t – 16 W                 pe =   4t2  - 8t W = pR + pc

wC = 4t2 – 16t + 16 J          WR = 13pR dt =  83 J

W przedziale  3  t  4

e = 4t – 16 V

iR = t  - 4 A;                       iC =  2 A;                           ie = t –2 A;

pR = 4t2 – 32t + 64 W;      pC = 8t – 32 W;                  pe = 4t2 – 24t + 32 W;

wC = 4t2 – 32t + 64 J;       WR =  43J.

WR(0  4s)  =  163J.

## Zadanie

W obwodzie o elementach  R = 2Ω,  C =  0,5 F,  napięcie na elemencie C ma wartość

uC(t = -1) = -2 V, a prąd źródłowy zadany jest wykresem.

a. Wyznaczyć w przedziale   -2  t   4 s, napięcia na elementach  R, C, j.

b. Wyznaczyć funkcję energii gromadzonej w elemencie  C.

- Obliczyć wartość energii rozproszonej w elemencie R w przedziale -2  t   4 s.

Rozwiązanie;

uR  0   tylko w przedziale  1   t    3s,  i wynosi   uR =  R j  =  2 V;

w przedziale  -1  t    1s,

j = 0,        stąd  uC = const,    uC = - 2 V;    uj = uR + uC =  - 2V, (pj = j uj = 0)

wC = 12C uC2,     wC =  1 J;

w przedziale  1  t    3s

uC = 1C1tj dt  + uC(1);       uC =  2t – 4 V;      (dla t2 = 2,  uC = 0);          uj = 2t – 2 V

wC = t2 - 4t + 4 J;            WR = R j2 (t2 – t1),    WR =  4 J;

w przedziale  3  t    4s

j = 0,          stąd    uC = const,      uC  = 2 V;       uj = 2 V,   (pj = 0);

wC =  1 J.

## Zadanie

Dwa elementy Ra  i Rb  w połączeniu szeregowym reprezentowane są opornością zastępczą

R’ = 9 Ω, a w połączeniu równoległym R’’ = 2 Ω. Wyznaczyć wartości elementów Ra  i Rb.

Odp. Ra = 6Ω ,   Rb = 3Ω.

## Zadanie

# Wyznaczyć oporność zastępczą dwójników pasywnych o elementach  R1 = 6 Ω,  R2 = 2 Ω,

# R3 = 3 Ω, R4 = 1Ω:

- przy otwartym wyłączniku  w

- przy zamkniętym wyłączniku w.

- b.

Odp.   Ra1 = 6Ω, Ra2 = 1Ω;   Rb1=83Ω, Rb2 = 83Ω.

## Zadanie

Wyznaczyć oporności zastępcze dwójników pasywnych:

- b.

Odp. Ra = 2 Ω,   Rb = R3(R4+R1R2R1+R2)R3+R4+R1R2R1+R2

c.                                                                             d.

Odp. Rc = 4 Ω,( Ponieważ zachodzi równość R1 R4 = R2 R3 ,  w gałęzi z elementem R5 natężenie prądu wynosi zero; stanowi ona przerwę).  Rd = 2 Ω, ( po zastąpieniu „sześcioomowego” trójkąta równoważną gwiazdą, powstaje dwójnik z połączeniami szeregowo-równoległymi ).

## Zadanie

Wyznaczyć oporność zastępczą dwójników pasywnych ze źródłami sterowanymi;

- b.

Rozwiązanie;

a.

U = R1 I1 + R3 I3

I1 = I2 + I3

I2  =   I1

Po wyrugowaniu prądów  I2 oraz  I3 , z równania

U = ( R1 + [ 1 - ] R3 )  I1

oporność zastępcza wynosi

Rz  = UI1 =  R1 + [ 1 - ] R3

Dla

 = 0,                Rz  =  R1 + R3 ,

 = 1,                Rz  =  R1,

 = R1RR3+1,    Rz  =  0,

R1RR3+1   Rz   0

b.

U = R1 I1 + R2 I2 – E2

U = R1 I1 + R3 I3

I1 = I2 + I3

E2 = r I3

Po wyrugowaniu prądów I2 oraz I3 , z zależności

U =  ( R1 +  R2R3R2+R3−r) I1

oporność zastępcza wynosi

Rz  =  UI1  = R1 +  R2R3R2+R3−r .

## Zadanie

W liniowym obwodzie elektrycznym dane są: E = 20 V,  UV = 12 V,  IA = 3 A. Należy;

- obliczyć wskazania przyrządów po zwiększeniu napięcia źródłowego do wartości

E’ = 50 V

- obliczyć wskazania przyrządów po zamknięciu wyłącznika, przy zachowanej wartości

E =20 V.

Odp. a. UV = 30 V, IA = 7,5 A.  b. UV = 20 V,  IA =  5 A.

## Zadanie

Obliczyć prądy IA, IB; napięcie U1  w podanych obwodach jeśli; R1 = 1 Ω, R2 = 6 Ω,

R3 = 3 Ω, E2 = 18 V, E3 = 9 V,  J3 = 2 A. W obwodach b, c, d  wyznaczyć moce źródeł.

- b.

c.						d.

Odp. a.  IA = 2A, IB = 4 A,  U1 = 12 V.

b.  IA = 0   , IB = 6 A,  U1 = 18 V, PE2 = 0.

c.  IA = 1 A, IB = 5 A,  U1 = 24 V, PE2 = - 18 W, PE3 = - 45 W.

d.  IA = 8 A, IB = -2 A,  U1 = 66 V, PE2 = - 144 W, PJ3 =  144 W.

## Zadanie

W obwodzie o danych; E = 24 V, R1 = 2 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 6 Ω, R4 = 4 Ω, R5 = 3 Ω,   obliczyć prąd w gałęzi  R5 ;

- metodą transfiguracji

- zastosować twierdzenie o źródle zastępczym

Odp.  a. I5 = 2 A,  b. UAB = 727V,  Rw = 157Ω, I5 =  2 A.

## Zadanie

W obwodzie o elementach; E = 24 V,  R1 = 6 Ω, R2 = 6 Ω amperomierz wskazuje natężenie prądu I = 3 A. Wyznaczyć wskazania amperomierza  po odłączeniu gałęzi z elementem  R2.

Odp. IA = 83 A.

## Zadanie

W elemencie R0 , energia elektryczna rozprasza się z prędkością P0 = 32 W. Obliczyć oporność R0, jeśli źródło energii elektrycznej ma parametry; E = 24 V, RW = 4Ω. Jaką największą moc może pobierać odbiornik dołączony do tego źródła energii? Ile wynosiła by wówczas oporność odbiornika? Narysować charakterystykę zewnętrzną źródła energii

U = f( I ), oraz zależność P0 = g (R0).

Odp. R01 = 2Ω, R02 = 8Ω; P0max = 36 W, R0Pmax = 4Ω.

## Zadanie

Załączenie do zacisków źródła energii elektrycznej elementu R1 = 3Ω, powoduje przepływ prądu o natężeniu  I1 = 3 A, a elementu R2 = 5Ω prądu  I2 =2 A. Ile wynosi prąd IZ , w gałęzi zwierającej zaciski źródła.

Odp. IZ = 12 A.

## Zadanie

Wyznaczyć taką wartość elementu R3, aby odbiornik pobierał możliwie największą moc. Ile wynosi wartość tej mocy jeśli ; E = 24 V, Rw = 4Ω, R1 = 8Ω, R2 = 2Ω.

Odp. R3 = 0, P0max = 32 W.

## Zadanie

Ile wynosi napięcie źródłowe E, jeśli dane są;   J,  R1,  R2,  R3, a wskazanie woltomierza wynosi zero?

Odp. E = -R2 J

## Zadanie

Wyznaczyć prąd źródłowy J, jeśli wskazanie amperomierza wynosi IA.

Odp. J = (R2+R3)(R4+R5)R3R4−R2R5 IA; gdy   R3 R4 =  R2 R5 , zadanie jest sprzeczne. W mostku zrównoważonym prąd w gałęzi poprzecznej ( IA ) musi być równe zero.

## Zadanie

Wyznaczyć napięcie źródłowe E,  jeśli wskazanie amperomierza wynosi IA.

Odp. Z tw. o źródle zastępczym;  UAB = ( R2R2+R4 - R3R3+R5) E,  Rw = R2R4R2+R4 + +R3R5R3+R5,    IA  =   UABRw =  k E

## Zadanie

Traktując elementy aktywne i pasywne obwodów jako znane,  wyznaczyć napięcie UAB w obwodach;

a.                                               b.                                           c.

Odp. a.   UAB = (R6R4+R6−R2R2+R3) E1,           b.     UAB =  - R4R4+R6E6,

- UAB =  (R5 + R2R3R2+R3+ R4R6R4+R6) J5

Zadanie

Wykorzystując wyniki poprzedniego zadania i stosując zasadę superpozycji, wyznaczyć napięcie źródła prądu, a następnie moc źródła. Obliczenia przeprowadzić dla wartości elementów: E1 = 6 V,  J5 = 2 A,  E6 = 10 V,   R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = 2Ω.

Odp. Uj =  0 – 5+ 8  =  3 V,   PJ =  6 W.

## Zadanie

W obwodzie o danych;  E = 10 V,  J = 2 A,  obliczyć moce źródeł i elementu R,  dla jego trzech wartości;  R1 = 2 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 10 Ω.

Odp. PE1 = 30 W,  PJ1 = 20 W,  PR = 50 W;  PE2 = 0, PJ2 = 20 W, PR = 20 W;

PE3 = - 10 W, PJ3 = 20 W,  PR = 10 W.

## Zadanie

Dany jest obwód o elementach;  E =9 V,  J = 3 A, R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Wyznaczyć natężenie prądu I3  stosując;

- zasadę superpozycji

- twierdzenie o źródle zastępczym

Odp.

- I3 = ER1+R3 +  R1R1+R3 J,

- UAB = E  + R1J ;  Rw = R1.

## Zadanie

W obwodzie z poprzedniego zadania, o danych; ;  E =9 V,  R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, dobrać taką wartość źródła prądu, aby prąd  I3 był równy zeru.

Odp.  E + R1 J = 0;   J = - 9 A.

## Zadanie

W obwodzie o elementach;  E1 = 12 V,  E2 = 24 V,  R1 = R2 =  6Ω, R3 = 3Ω,

wyznaczyć prąd I3 stosując;

- zasadę superpozycji

- twierdzenie o źródle zastępczym

Odp.

- I3 = E1R1+R2R3R2+R3R2R2+R3 +  E2R2+R1R3R1+R3 R1R1+R3

- UAB =  E2 + E1−E2R1+R2R2 ,   Rw =  R1R2R1+R2

## Zadanie

W obwodzie z poprzedniego zadania o danych: E1 = 12 V,   R1 = R2 =  6Ω, R3 = 3Ω,

wyznaczyć taką wartość źródła napięcia  E2, aby prąd  I3 był równy zeru.

Odp.  E2  =  - R2R1 E1 , i nie zależy od wartości elementu R3.

## Zadanie

W podanym obwodzie wyznaczyć taką wartość napięcia E2, aby napięcie UAB, miało trzy razy większą wartość niż UAB', liczone po zmianie zwrotu źródła prądu.

Odp.  E2 = 2 R2 J3

## Zadanie

W obwodzie element R4 , rozprasza energię z mocą  P4 = 16 W. Wyznaczyć prąd źródła prądu jeśli pozostałe elementy mają wartości;    E2 = 24 V,    R1 = 3Ω,   R2 = 6Ω,    R3 = 2Ω,

R4 = R5 = 4Ω.

Odp.  I4  = P4R4 = ± 2 A,   UAB =  E2R1+R2R1  +  (R3 + R1R2R1+R2) J5  =  8  + 4 J5;

Rw = R3 + R1R2R1+R2 = 4Ω,     ±2 =  8+4J54+4;   J5 = 2 A,  J5 = - 6 A.

## Zadanie

W podanym obwodzie, traktując elementy aktywne i pasywne jako znane, wyznaczyć prąd I2 stosując:

- zasadę superpozycji

- twierdzenie o źródle zastępczym.

Odp.

a. I2  =    E1R1+R2+R4+R5   -   E4R1+R2+R4+R5  -   R4+R5R1+R2+R4+R5 J3   +

+ R1+R4R1+R2+R4+R5 J6 ,

b. UAB =  E1 – E4  - ( R4 + R5 ) J3  +  ( R1 + R4 ) J6 ,      Rw  =  R1 + R4 + R5 .